CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Statia de pompare si conducta de refulare a apei uzate pentru L.T."Ion Inculet"din satul Vorniceni. raional Straseni

Constructia si alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 76,50 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa | m2 | 76,50 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,00 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 76,50 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 133,88 |
| 6 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 76,50 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,38 |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 57,38 |
| 9 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 37,44 |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,36 |
| 11 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 28,08 |
| 12 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Eurogard verde H-1,65 m | m | 39,00 |
| 13 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi | m2 | 1,50 |
| 14 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,40 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,00 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,20 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,15 |
| 18 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,15 |
| 19 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |
| 20 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,02 |
| 21 |  | Cablu de cupru bronat ПвБбШп - 3x10 mm2 | m | 117,00 |
| 22 |  | Jgheab metalic cu capac | m | 2,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 24 |  | Automat 1 pol 25A | buc | 1,00 |