WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia capitala a strazii 1Mai din s.Mereni .Obiect nr.57/1 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Etapa II PC3+00-PC7+05.Lucrari de reparatia

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Decaparea structurii rutiere existente |  |  |  |  |
| 1 | DG06B | (h=5cm) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 2 | TsC61B | ( incarcarea materialui de la demontarea ) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,3000 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,8700 |  |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 5 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | 1.2. Ridicarea caminelor de vizare |  |  |  |  |
| 6 | AcE07Aк=0,8 | ( DEMONTARE ) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
| 7 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 8 | DE16B | (КЦО )Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 26661228006110104 | Element prefabricat din beton armat ( кольца КЦO ) | buc | 1,0070 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 9 | DE16B | (КЦ7-3 )Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2666122800611010 | Element prefabricat din beton armat ( кольца КЦ7-3 ) | buc | 1,0070 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu si pentru umplutura acostamente) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 16 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 17 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
| 18 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 19 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 20 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea bordurelor BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,2600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 22 | DE10A | (БР100.30.15)Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO=27.76m3) 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0350 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 26661228002855781 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton БР100.30.15 ) | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 4.2. Amenajarea gazonului cu strat vegetal H=10cm cu insemanarea cu iarba |  |  |  |  |
| 23 | TsC03E1k=0.9 | (incarcarea solului din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 25 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |  |
| 26 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
| 27 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 28 | DA04Ak=2 | ( S=1800m2; H=10cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |  |
| 29 | TsC19B1 | (Decaparea stratului existent din amestic din piatra sparta si balast cu mutarea ; Hmed=20cm ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 30 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 31 | TsC19B1 | (Inapoirea materialului de la decapare ( amestic din piatra sparta si balast) ; H=10cm ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 32 | TsC03F1 | (Incarcarea materialului existent) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 34 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 35 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 36 | DA12C | (H=15cm;Kcomp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 37 | DA12B | (H=15cm;Kcomp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2018, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 38 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 39 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 40 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 41 | DB16H | (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA 16.SR EN 13108 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 6. Amenajarea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea trotuarelor |  |  |  |  |
| 42 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XO=11.54m3) , de 10x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0228 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 43 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 44 | Dl112k=2 | ( LA30 fr.16-32mm ) Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |  |
| 45 | DE18A | ( H=6cm conform SM SR EN 1338:2010) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |
| 46 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 49 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 50 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XO=2.44m3), de 10x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0228 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 51 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 52 | Dl112k=3 | ( LA30 fr.16-32mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 |  |  |
| 53 | DE18A | ( H=8cm conform SM SR EN 1338:2010) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006559988 | Placi din beton, pentru trotuare (20*10*8cm (gri) ) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea drumului laterale |  |  |  |  |
| 54 | nota | TIP I | м2 |  |  |  |
| 55 | DA12B | (H=20cm;Kcomp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,107143 |  |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 56 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 57 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 58 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 59 | DB16H | (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA 16.SR EN 13108 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 60 | nota | TIP II | м2 |  |  |  |
| 61 | Dl134 | (LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM-EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 62 | DI134A1k=5 | (LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
|  |  | 6.4. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 28111063017941 | Stilp metalic confectionat industrial (CKM 2.35) | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 6.5. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 65 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |

| Intocmit | (P.Constantinova) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (V.Calitin) |
| (funcţia, semnătura) |  |