Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a volierele pentru Papagali cu număr cadastral 0100118.224.24 de pe teritoriu  ÎM „Gradina Zoologică” REPETAT

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de reparatie in ÎM „Gradina Zoologică”

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

- Lucrari de demolare

- Acoperis  (lungime 20 m, latime noua 5 m)

- Tencuieli exterioare si interioare

- Pereti despartitori interiori

- Timplarie

- Vitralii din sticla

- Pereu

- Perete de sprijin L=20 m, H=0.7 m

- Pavaj

- Evacuare deseuri

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "30" septembrie 2024

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    ÎM „Grădina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  ÎM „Grădina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de reparație a volierele pentru Papagali cu număr cadastral 0100118.224.24 de pe teritoriu  ÎM „Gradina Zoologică”

DEVIZ  LOCAL №

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 150,0000 |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, | m2 | 60,0000 |
| 3 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - scheletul din lemn | m2 | 60,0000 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea plasei metalice de acoperire a volierelor | kg | 400,0000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (peretii laterali si partial peretele pe lungime, din exterior) | m2 | 100,0000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (peretele lung, din interior, partial, locuri deterioare) | m2 | 50,0000 |
| 7 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (3 buc in interiorul volierelor) | kg | 600,0000 |
| 8 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (perete despartitor din materiale usoare, in fiecare volier) | m2 | 70,0000 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (crearea goluri pentru 4 ferestre) | m3 | 1,4400 |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent) | m3 | 1,0000 |
| 11 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate (plasa din sirma, partea din fata a volierelor) | m | 20,0000 |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demolarea peretelui de sprijin vechi) | m3 | 5,6000 |
| 13 | CP03A | Demontarea stilp prefabricat din beton armat, (pentru electricitate) cu volum pina la 2 mc inclusiv (materialele se exclud), k=2 - conditii incomode de lucru K=2,0000 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Acoperis (lungime 20 m, latime noua 5 m) |  |  |
| 14 | CE29A1 | Sarpante la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, pentru ferme cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru | m2 | 100,0000 |
| 15 | CN32H | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat | m2 | 100,0000 |
| 16 | CN32F | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros | m2 | 100,0000 |
| 17 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 100,0000 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 100,0000 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - tigla metalica culoare RAL 8017 Material marunt=1,0500 | m2 | 100,0000 |
| 20 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi OSB de 18 mm grosime | m2 | 100,0000 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0300 | m | 30,0000 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0200 | m | 8,0000 |
| 23 | CK26B apl | Elemente de retinere a zapezii | m | 20,0000 |
| 24 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava patrata 50x50x3 mm, 4.25 kg/ml, total 80 ml - carcasa pentru plasa din sirma zincata) | t | 0,3400 |
| 25 | CL19C apl | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii - Plasa sudata zincata 16 x 16mm D-2,0mm, montata la inaltime de 5 m, fixata pe stilpi din metal, (plasa deasupra volierelor, montata la H=5 m, cu racordarea sub unghi de 45 gr cu peretii) | m2 | 150,0000 |
| 26 | RpCE29A apl | Plasa pentru umbrire - 60% 50g/m2 Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 120,0000 |
| 27 | CK35C | Clips plastic pentru plasa umbrire verde rotund BCK4-GR-L BRADAS sau analog | buc | 20,0000 |
|  |  | 3. Tencuieli exterioare si interioare |  |  |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (1 perete din spate, L=20 m, pe ambele parti; 2 pereti laterali L=10 m, pe exterior, H=4 m) | m2 | 240,0000 |
| 29 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 240,0000 |
|  |  | 4. Pereti despartitori interiori |  |  |
| 30 | CD57B | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: 5 m (perete despartitor in toate volierele) | 100m2 | 0,8000 |
| 31 | RpCI32A | Taierea placilor, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor (crearea golurilor pentru accesul pasarilor, dimensiuni 2x1 m, 4 buc) | m2 | 8,0000 |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (pe ambele parti) | m2 | 160,0000 |
| 33 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (peretii din ambele parti) | m2 | 160,0000 |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |
| 34 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 usi metalice dimensiuni 2x1 m) | m2 | 6,0000 |
| 35 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 3,0000 |
| 36 | CK33C apl | Lacat pentru usa | buc | 3,0000 |
| 37 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - 4 ferestre dimensiuni 1.5x1.2 m, cu plasa de protectie contra insectelor | m2 | 7,2000 |
|  |  | 6. Vitralii din sticla |  |  |
| 38 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (forarea gaurilor in pardosea din beton) | buc | 8,0000 |
| 39 | DF18A apl | Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial (teava patrata 60x40x3 mm, h=3m, pentru prinderea vitraliilor din sticla) | buc | 8,0000 |
| 40 | CK56E apl | Montarea vitraliilor din sticla pe cadru metalic, H=2.5 m (se exclud materialele: Clei pe baza de cauciuc, Placi din vata minerala , Garnitura de cauciuc fum rece, Email cu protectia contra focului, Amorsa-grund cu protectia contra focului) Materiale marunte (cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)=1,0060 | m2 | 30,0000 |
|  |  | 7. Pereu |  |  |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,0000 |
| 42 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, H=10 cm | m3 | 4,0000 |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,0000 |
| 44 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa d6 A240 200x200mm | kg | 90,0000 |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton cl. C 10/12,5 (pe 3 laturi, latime 1 m) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 4,0000 |
|  |  | 8. Perete de sprijin L=20 m, H=0.7 m |  |  |
| 46 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 20,0000 |
| 47 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 236,0000 |
| 48 | CC02A3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,0000 |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,0000 |
| 50 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi decorative din piatra) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 | 20,0000 |
|  |  | 9. Pavaj |  |  |
| 51 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,1600 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,0000 |
| 53 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0800 |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm | m3 | 2,0000 |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris H=5 cm | m3 | 1,0000 |
| 56 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr 4 cm, caramida sura) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 20,0000 |
| 57 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 24,0000 |
| 58 | DE11A ksal=2 | Borduri mici, prefabricate din beton (borduri rotunde tip B8, 10x28 cm, 10 buc/m) pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, ksal=2 Coeficient la manoperei=2,0000 | m | 6,0000 |
|  |  | 10. Evacuare deșeuri |  |  |
| 59 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura pină la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25,0000 |
| 60 | TsH92A | Încărcarea in auto gunoi | t | 25,0000 |
| 61 | TsI50B5 | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,0000 |

Data  „30” septembrie  2024

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)