| Sediul Ocolului silvic Calarasi Lucrari de reparatie |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cladire sediului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 0,750 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,338 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,542 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 2 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  | m3 | 6,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,384 |  |  |
| 3 | RCsC04B |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special greu, exclusiv sustinerile |  | m2 | 9,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,544 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,392 |  |  |
|  | 2010102904339 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  | kg | 1,344 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 1,152 |  |  |
|  | 2710503803233 |  | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,728 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,288 |  |  |
| 4 | RCsD01A |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 24,600 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  | h-ut | 0,067 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  | h-ut | 0,084 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 5 | RCsD02A1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere |  | kg | 96,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,032 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  | kg | 98,400 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  | h-ut | 0,269 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 6 | RCsB04B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte |  | m3 | 6,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 37,488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,338 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2 426,886 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 4,541 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,888 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,141 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  | h-ut | 2,145 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  | h-ut | 3,960 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,990 |  |  |
| 7 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 28,280 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,017 |  |  |
| 8 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,780 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 9 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 39,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 240,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 43,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,888 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 9,120 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 56,400 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 10 | CF15C1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,600 |  |  |
| 12 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 32,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,064 |  |  |
| 13 | CK03A |  | Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,646 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,153 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,810 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. CopertinaN1 |  |  |  |  |  |
| 14 | CK10A |  | Copertine metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,970 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2523146720400 |  | Copertin metalic, inclusiv accesoriile |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,090 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,160 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total CopertinaN1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereu si scari |  |  |  |  |  |
| 15 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 2,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,496 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,728 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,198 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,744 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,744 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,124 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,062 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,372 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,298 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 16 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 12,120 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 17 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 1,080 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,346 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,486 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 333,720 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,823 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,756 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,367 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,648 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,302 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu si scari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 18 | IA12C |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat pe rama sau pe suport |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,700 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 19 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 3320500000000 |  | Armatura fina-manometru |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,012 |  |  |
| 20 | IA29A |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 50 l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,810 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,033 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,165 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,430 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 21 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,520 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,060 |  |  |
| 22 | IC01B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,900 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 2875274114000 |  | Teu B1, negru |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2721204120000 |  | Mufa neagra |  | buc | 1,080 |  |  |
|  | 2721204114000 |  | Reductie N4 neagra |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,018 |  |  |
| 23 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2523156713800 |  | Fitinguri din fonta |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,240 |  |  |
| 24 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 25 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava instalatie |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 26 | 07-06-002-01 |  | Cos de fum metalic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 28,000 |  |  |
| 27 | IE01B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  | m2 | 200,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 100,000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladire sediului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 28 | IA12C |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat pe rama sau pe suport |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | Pret furnizor |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda) 90/70 grade),avind puterea calorica pina la 25kw |  | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | IA29A |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 50 l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | Pret furnizor 2 |  | Vas de expansiune avind capacitatea de pina la 50L |  | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | Pret de piata |  | Pompa de circulatie montata pe conducta cu diametrude pina la 50mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | 07-06-002-01 |  | Cos de fum metalic cu diametrul -200mm L=4,5m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | Pret furnizor 3 |  | Cos de fum metalic D=200mm L=4,5m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 32 | RpEG02A |  | Montarea cutie pentru automate 650x340x120mm metal cu chee,gradul de protectie IP31 Schneider |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,430 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 33 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B.C20A/iP,220V |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
| 34 | RpEB02A |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,VVGng 3x2,5mm |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 38,934 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,890 |  |  |
| 35 | RpEB02C |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3x1,5mm |  | m | 44,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,280 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 46,900 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,839 |  |  |
| 36 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m | 80,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 34,400 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  | m | 85,680 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 16,800 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc | 12,600 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,600 |  |  |
| 37 | RpEE03C |  | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou ,Viko cu 4 pozitii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,540 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 38 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,100 |  |  |
| 39 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 tuburi LED 50Wt,lumina alba rece 6000 K |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Depoxit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.1. Demontari si demolari |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment. |  | m2 | 29,920 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 10,771 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,771 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,598 |  |  |
| 41 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 29,920 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,693 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,693 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,898 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Centura monolita |  |  |  |  |  |
| 42 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 17,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,456 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 17,280 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,086 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 5,184 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 5,184 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,518 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,864 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,432 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,246 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,074 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,346 |  |  |
| 43 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  | kg | 19,530 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,367 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,586 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  | kg | 20,018 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,195 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,929 |  |  |
| 44 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  | kg | 78,140 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,704 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,344 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg | 80,093 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 0,781 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 11,721 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,735 |  |  |
| 45 | RpCB03C |  | Beton armat turnat in centuri, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii |  | m3 | 1,940 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,511 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 2,038 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,239 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,164 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,291 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3. Acoperis in panta |  |  |  |  |  |
| 46 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,920 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 18,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,070 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 6,900 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,856 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 3,128 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,769 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 2,374 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,760 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,334 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,138 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,304 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,212 |  |  |
| 47 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,310 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 6,721 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,747 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,257 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,232 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 1,358 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,048 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,608 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 11,780 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 48 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect=. 0,34m3 |  | m2 | 35,100 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 7,898 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,457 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,340 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,212 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,053 |  |  |
| 49 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 35,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,755 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 41,576 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 433,836 |  |  |
| 50 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 1,570 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,335 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,361 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 2,669 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 10,519 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,570 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,094 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 51 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 35,100 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 31,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,775 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 42,383 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 18,428 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 331,695 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,474 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 1,843 |  |  |
| 52 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Parapet,stresina) |  | m2 | 7,040 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,688 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,352 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  | kg | 32,894 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,222 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 1,848 |  |  |
| 53 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D-150MM) |  | m | 7,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 7,571 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 10,094 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,721 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,442 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 72,100 |  |  |
| 54 | RpCI20A |  | Burlane din tabla protejata anticoroziv, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm |  | m | 6,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,784 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2710403642022 |  | Tabla protejata anticoroziv |  | kg | 9,139 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,457 |  |  |
|  | 2811236311982 |  | Bratari din otel zincat pentru burlane |  | buc | 3,917 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis in panta |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCK07B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  | m3 | 2,560 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 4,582 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  | m3 | 2,816 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 0,640 |  |  |
| 56 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 64,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 64,640 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 19,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,038 |  |  |
| 57 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 22,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 576,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,560 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,440 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,144 |  |  |
| 58 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 312,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,720 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,288 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 59 | CK13A1 |  | Usi metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,520 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,669 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 12,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,224 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,528 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 3,520 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,752 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,950 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,475 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,288 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,176 |  |  |
| 60 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 7,030 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,733 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,731 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,773 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,352 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 1,195 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,406 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,352 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,703 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.6. Pereu si scari |  |  |  |  |  |
| 61 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 3,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,704 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,872 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  | kg | 0,282 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,056 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,056 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,106 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,088 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,528 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,422 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 62 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 32,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,163 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 32,825 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,163 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,325 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 9,750 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 63 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 1,760 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,712 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,792 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 543,840 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,341 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,233 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,598 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,032 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,056 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,493 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu si scari |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.7. Diverse |  |  |  |  |  |
| 64 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  | t | 9,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,284 |  |  |
| 65 | TrI1AG05F2 |  | Materialele din grupa G - lemn despicat, asezat in figuri - incarcarea -de pe rampa, in auto categoria 2 |  | t | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,840 |  |  |
| 66 | TsI51A2 |  | Transportarea deseurilor de ardezie si lemn cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 10,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,270 |  |  |