| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115/2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Sistem de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP Cameră (de tip interior) |  |  |  | Model Ip Camera: 1. Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2. Inteligentă : sabotaj, detectarea mișcării. 3. Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS 4. interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5. Protocoale: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS 6. Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7. Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8. IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9. Carcasă: metal/plastic 10. Alimentare: DC12V, PoE 11. Rezistenta: IP67 IK10 12. Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |  |  |
| IP Cameră (de tip External) |  |  |  | Model Ip Camera: 1. Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2. Inteligentă : detectarea mișcării, zonă de interes (control sporit), sabotaj. 3. Matrice: 1/2.7 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 4. Interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5. Protocoale: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour,FTP,802.1x,SMTP 6. Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7. Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8. IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9. Carcasă: Metal 10. Alimentare: DC12V, PoE 11. Rezistenta: IP67: IEC 60529-2013 12. Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |  |  |
| Înregistrator video de rețea pentru camere IP |  |  |  | 1.Înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbps), cu DualStream. Cu HDD sau SSD inclus de min 20Gb. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. 2. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), cu funcționalități: a. posibilitatea de vizualiza după dată și oră. b. posibilitatea de a descărca o anumită porțiune de video. c. posibilitatea de management a utilizatorilor/camerelor. |  |  |  |  |
| Comutator PoE+ pentru desktop |  |  |  | Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. |  |  |  |  |
| UPS |  |  |  | UPS min. 1500VA - Protecție împotriva întreruperilor de curent si a fluctuațiilor de tensiune, Stabilizare automata a tensiunii in cazul unor fluctuații semnificative de tensiune, Afișaj LCD. |  |  |  |  |
| Camera IP + conectare la bariera automata |  |  |  | 2 Megapixeli, Cameră IP de exterior. 1920x1080@25FPS. Rezoluție: 1920x1080. Full HD Real-time! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, închiderea lentilelor), închiderea obiectivului detectarea intruziunilor, zona de interes (control sporit). Cu posibilitatea de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare moldovenești si posibilitatea conectării la bariera automată existentă. |  |  |  |  |
| Buton deschidere bariera |  |  |  | Buton pentru deschidere barieră automată existentă. Conectarea butonului. |  |  |  |  |
| Demontarea sistemului existent |  |  |  | Demontarea a 12 camere. |  |  |  |  |
| Servicii de instalare |  |  |  | Instalarea, configurarea, programarea sistemului și echipamentului de monitorizare si componentele conexe. Conectarea butonului de deschidere barieră. Configurarea aplicației. |  |  |  |  |
| Componente pentru montaj |  |  |  | Materialul de montare, conectori și accesorii, Cablu UTP 5E CU – +/-700 m, Cablu UTP 5E CU extern – +/-700 m, Box termoplastic 100x100x70 - +/- 30 buc, Cablu-canal adeziv 20x10x2000 - +/-120 m, Cablu canal 40x25 +/- 15m si alte componente necesare pentru instalarea sistemului de supraveghere. |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115/2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Sistem de supraveghere video. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 32323500-8; Lotul 1 Sistem de supraveghere video. IP Cameră (de tip interior); 16; buc; 30 de zile calendaristice; MD55TRPBAA314110A00458AC. IP Cameră (de tip External); 7; buc. Înregistrator video de rețea pentru camere IP; 1; buc. Comutator PoE+ pentru desktop; 1; buc. UPS; 1; buc. Camera IP + conectare la bariera automata; 2; buc. Buton deschidere bariera. Demontarea sistemului existent; 1; serv; MD55TRPBAA314110A00458AC. Servicii de instalare; 1; serv. Componente pentru montaj. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |