Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Amenajarea trotuarului pietonal din str. I. Franco (de la intersecția cu str. Decebal până la trecerea peste calea ferată) |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea materialului demolat in camion) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,08 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,30 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,62 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (pentru bordura mica) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,08 |  |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,30 |  |  |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,62 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,121 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Amenajare |  |  |  |  |
| 7 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (nivelare covatei) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,69 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (compactarea covatei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,40 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,90 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu gr. 150 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x80 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa Bc 15 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 266612280032580 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa Bc 15 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,50 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284150 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,005 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj 100x200x60(h)mm), Gri | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj 100x200x60(h)mm) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,73 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |