Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală conform necesităților IMSP SCMBCC (repetat)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

- (descifrat, cu consumul de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

Obiectul: Lucrări de reparație capitală conform necesităților IMSP SCMBCC (repetat)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49

(denumirea, adresa)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

LOTUL 1:

Lucrări de instalare a pavajului utilizat (materialul Beneficiarului)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 130,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 89,70 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 3,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,09 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 4,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,30 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,67 |
| 4 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 345,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,55 |
| 5 | RpDD01C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 25,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,00 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 31,75 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 1,25 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 6,45 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,12 |
| 6 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, | m3 | 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,22 |
| 7 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (material beneficiar) | m2 | 1 275,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 290,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 40,29 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 040,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 33 660,00 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (existente) | m2 | 1 294,12 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,38 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 96,90 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 25,50 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 305,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 54,90 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 14,64 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 311,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,92 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm | m | 306,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,92 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,80 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 116,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,32 |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150 | m | 40,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
| 10 | DE11A | Uluce mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 24x16x4,5 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, | m | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,20 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 40,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
|  | 2666122800325212 | Uluce beton pentru trotuare dimensiuni 24x16x4,5 cm | m | 40,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
| 11 | TrB01C2-9 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 127,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 168,30 |
| 12 | TRI1AA04A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,75 |
| 13 | TsI51C10 | Transportarea deseuri constructii autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 35,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,64 |

LOTUL 2:

Lucrări de confecționare și instalare a porții și gardului la intrarea în instituție

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Confectii metalice porti si gard |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 750,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,25 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,75 |
| 2 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 1,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,48 |
| 3 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 80x80;100x100 | t | 0,15 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,16 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,27 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 150,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,14 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,67 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,67 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,67 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 0,60 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,53 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,14 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,12 |
| 4 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 2663102100001* | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,14 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 205,54 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,87 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,06 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,66 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
| 5 | CO07B1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (parametri tehnici forma, tipul materialului se va coordona cu beneficiarul la fata loculului) | kg | 350,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 52,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 367,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,35 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,35 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 1,75 |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta 4,1mx2m; portita 1,2mx2m)(parametri tehnici forma, tipul materialului se va coordona cu beneficiarul la fata loculului) | m2 | 10,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,01 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 10,18 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,03 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 10,60 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 42,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 42,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 42,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,06 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,22 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,21 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 24,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,88 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,88 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,40 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,20 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,72 |
| 9 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,80 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,24 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,04 |
| 10 | CA04D | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,79 |
|  | 2651122100012 | Ciment portland P 40 vrac S388 | kg | 278,87 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,04 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,21 |
| 11 | TRI1AA04A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,95 |
| 12 | TsI51C10 | Transportarea deseuri constructii autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 3,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,40 |

LOTUL 3:

Lucrări de reparație capitală a rețelelor de apă potabilă pe teritoriul instituției

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reteaua de apa |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 14 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4600 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 15 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03 | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |
|  | 2710403600502 | Indicator Hidrant antiincendiar 710*560mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |
| 16 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse din fonta ductila PN 10 d=100x100 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741100001 | Teu cu flanse din fonta ductila PN 10 d=100x100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 17 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru hidrant din fonta ductila PN 10 d=100x100 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741100002 | Teu suport cu flanse pentru hidrant din fonta ductila PN 10 d=100x100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 18 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba D 100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001000 | Flansa oarba D 100 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 19 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN 10, d=100x50 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741100004 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN 10, d=100x50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2874141730300100 | Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741101010 | Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 22 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D50 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741100005 | Vana sertar cu pana din EPDM PN 10 D50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de presiune cu flanse PN 10, d=80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741101000 | Reductor de presiune cu flanse PN 10, d=80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj tip F4, cu flanse PN 10, d=80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741101001 | Compensator de montaj tip F4, cu flanse PN 10, d=80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru de retinere impuritati d=80 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 28741173000001 | Filtru de retinere impuritati d=80 mm | buc | 1,0000 |
| 26 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila PN 10, d=80 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 28741173000000 | Clapeta submersibila PN 10, d=80 mm | buc | 1,0000 |
| 27 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru PN 10, d=15 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 332050000000 | Manometru PN 10, d=15 mm | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel cu filet d=15 mm, l=200 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101500 | Cot din otel cu filet d=15 mm, l=200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet PN 16, d=15 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 29131242021000 | Robinet PN 16, d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel cu filet si sudare d=15 mm, l=200 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101501 | Teava din otel cu filet si sudare d=15 mm, l=200 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=400 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101502 | Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=400 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=800 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101503 | Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=800 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=200 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101506 | Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=200 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=100 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101507 | Teava din otel cu flanse d=89x3.5 mm, l=100 mm, izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 35 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm. Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, d=100x80 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741100006 | Reductie concentrica cu flanse din fonta ductila PN10, d=100x80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 36 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PEHD PE100 PN10, d= 110 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713811110 | Capat flansa PEHD PE100 PN10, d= 110 mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa PEHD PE100 PN10, d= 50 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713811111 | Capat flansa PEHD PE100 PN10, d= 50 mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa libera din otel zincata, d=110 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001001 | Flansa libera din otel zincata, d=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 39 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa libera din otel zincata, d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001002 | Flansa libera din otel zincata, d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 40 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7 L=200 mm 12 buc * 12.77 = 153.24 kg si 377x7 L=600 mm 3 buc*38.32 = 114.96 kg, total 268.2 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,05 | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. Trecere de la otel la PE d=100x110 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101505 | Trecere de la otel la PE d=100x110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 42 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Teava patrata 100x100x4 mm 12 m.l. (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| 43 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |
| 44 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 25212167100011110 | Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D110 mm | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |
| 45 |  | Banda de avertizare | m |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
| 46 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
| 47 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
| 48 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 1.3. Traversare prin metada inchisa 1 buc |  |  |
|  |  | 1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |
| 49 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 50 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 52 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 1.3.2. Монтаж футляров |  |  |
| 55 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,3500 |
| 56 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 316-420 mm Tub de protectie din otel 327*7 mm | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |
|  | 2521216701000377 | Teava din otel Tub de protectie 327*7 mm | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8200 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,2000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |
|  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 5 m.l x 1.0 = 5 m2 |  |  |
| 57 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 58 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 59 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 60 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 61 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 65 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 66 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 1.5. Constructia caminelor de apa |  |  |
| 67 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 68 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 69 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 70 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 71 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 72 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 73 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 74 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 76 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 77 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc |  |
|  | 266112643310101 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |
| 78 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc |  |
|  | 266112643310121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |
| 79 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc |  |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 1,0000 |
| 80 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc |  |
|  | 26611264331012-15-2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |
| 81 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 82 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 83 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
| 84 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 85 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |
|  | 266112643320221 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |
| 86 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 87 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc |  |
|  | 266112643320121 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,0000 |
| 88 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 89 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 90 | AcE11A1 | Capacul cu rama din fonta T | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 |
| 91 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
| 92 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 93 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 94 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 95 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
| 96 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |
| 97 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) K=2,00 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 99 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 100 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu D 125 H=1000 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |
| 101 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. Apometru combinat Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta d=80x20 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4500 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0600 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3500 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
| 102 | Pret de piata | Hidrant D125 H=1000 mm | buc |  |
|  | 1871000000 | Hidrant D125 H=1000 mm | buc | 1,0000 |
| 103 | Pret de piata | Apometru combinat Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta d=80x20 mm | buc |  |
|  | 4564561 | Apometru combinat Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanta d=80x20 mm | buc | 1,0000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).