Anexa nr. 22

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44kWt |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului -serviciului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 12 m2 – 25 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat Tipul-split pe perete, culoare albă Modul de lucru: răcire/încălzire/ventilare/dezumidificare. Tip compressor-inverter. Putere V/Ph/Hz:220-240 V/ 1Ph/50 Hz. Răcire nominală-9000 BTU/h. Încălzire nominală – 10 000 BTU/h. Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo)-466/360/325 m3/h. Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)C0 +17 C0+32 C0/ 0 C0+30 C0 Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire)C0 +15 C0 – 50 C0/ - 20 C0 – 30 C0 Suprafața de lucru: 12 m2 – 25 m2 Telecomandă - da Serviciu de instalare să includă: montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:instalarea blocului interior; instalarea blocului exterior; suport bloc exterior inclus; punerea în funcțiune; set frigorific(cablu, scurgere, izolație, țeava cupru 0,8 -4 m) -D; set buloane; servicii autoturn, servicii livrare, punerea în funcțiune. Termen de garanție – 24 luni. |  |  |
| Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 16 m2 – 35 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat Tipul – split de perete ,culoarea alba, Modul de lucru:Tip compresor - Inverter; Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de incălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Nivel de sunet a unității interioare max:40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Garantie -24 luni Filtru de Reimprospatare a aerului – Da. Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da . Termen de garanție – 24 luni Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț Instalarea blocului interior– Da Instalarea blocului exterior – Da Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, – 4 m Set buloane-da. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44kWt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 12 m2 – 25 m2 | buc | 5 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024, la necesitate sau în termen de 5 zi de la solicitare | MD20TRPBAA314110A00819AC |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat cu Suprafața de lucru: 16 m2 – 35 m2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________