| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea schimbătoarelor de căldură pentru sistemul de încălzire și prepararea apei calde menajere (ACM). |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Schimbător de căldură pentru sistemul de încălzire cu 4 conexiuni |  |  |  | Material corp schimbător - oțel inoxidabil AISI 316/316L: Suprafața de transfer termic, m2 11,6 Presiunea nominală circuit primar, bar- 25; Presiunea nominală circuit secundar, bar -16; Δ P max. circuitul primar, kPa – 20; Δ P max. circuitul secundar, kPa – 20; Numărul de plăci – 90; Conexiuni - filet, 4 x G2’’ AISI 304 |  |  |
| 1.2 Schimbător de căldură pentru sistemul de încălzire cu 4 conexiuni |  |  |  | Material corp schimbător - oțel inoxidabil AISI 316/316L: Suprafața de transfer termic, m2 - 4,4; Presiunea nominală circuit primar, bar- 25; Presiunea nominală circuit secundar, bar -16; Δ P max. circuitul primar, kPa – 20; Δ P max. circuitul secundar, kPa – 20; Numărul de plăci – 76; Conexiuni - filet, 4 x G1¼’’ AISI 304 |  |  |
| 1.3 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM cu 6 conexiuni |  |  |  | Material corp schimbător - oțel inoxidabil AISI 316/316L: Suprafața de transfer termic, m2 - 7,5; Presiunea nominală circuit primar, bar- 25; Presiunea nominală circuit secundar, bar -16; Δ P max. circuitul primar, kPa – 30; Δ P max. circuitul secundar, kPa – 20; Numărul de plăci – 43x42; Conexiuni - filet, 4 x G2’’/ 2 x G2’’ AISI 304 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________