CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   L.T. "V. Alecsandri", mun. Ungheni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie L.T. "V. Alecsandri", mun. Ungheni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala Laborator de Chimie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,8424 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,8030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,6010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3202 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4500 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 76,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,9190 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,1560 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 77,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,5030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,3190 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3190 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1760 |
| 6 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare | m2 | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6400 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,0200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9606 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,8030 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,6010 |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 132,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,4040 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,6601 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 2,1123 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 415,8630 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 475,2720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,4325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7921 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2640 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6601 |
| 10 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 76,5716 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,4828 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,3202 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 203,3108 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 224,4340 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,8483 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5281 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0792 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3961 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,4040 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 145,2220 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 19,8030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0396 |
| 12 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 118,8180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,4040 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 278,5358 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2640 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 132,0200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,4040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,2020 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 65,0859 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1320 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,0200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9606 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,8030 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,6010 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita, destinata pentru spa_ii publice, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 132,0200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 72,6110 |
|  | 2430116103800 | Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita, destinata pentru spa_ii publice | kg | 52,8080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,9212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 66,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,6010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm | m2 | 76,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,4450 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 156,4150 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 305,2000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ Placile dimensiuni: 600x600x15 mm | m2 | 80,1150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1445 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |
| 17 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi OSB 2500x1250x18 mm | m2 | 77,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 38,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8650 |
|  | 101-0115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | kg | 11,5950 |
|  | 2670112204300 | Placi OSB 2500x1250x18 mm | m2 | 81,1650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5460 |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 87,3000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 174,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 103,8870 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 13,1605 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 30,7078 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 460,6166 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 89,4912 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 13,1605 |
|  | 2521106718386 | Profil ( scafa) HOHLKEHL 2.5 ml sau analog | m | 96,5101 |
|  | 2523116716346 | covor PVC eterogen, rulou latime 2 m, | m2 | 92,1233 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1316 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8730 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,0476 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 17,4600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece placate cu panza de placaj laminat 40 mm, cutie de metal + sticla triplex 4+4 mm inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv ( sticla triplex 8 mm mijloc transparenta set minere deusai nox Hafele Startec model LDH 2170 Culoarea pinza RAL 1014 sau spon frasin natural acoperit cu lac mat partea de jos placa inox satin 1mm | m2 | 2,3320 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,2553 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9328 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4431 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6296 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,3320 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6530 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,3265 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,2648 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0117 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1660 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,6324 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0023 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0466 |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 5,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4080 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru usi | m | 5,2020 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,8080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0510 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3200 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 6,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0720 |
| 23 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 24 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,7500 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 25,5000 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 17,5000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 11,2500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,5000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 25,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1500 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0500 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0475 |
| 25 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6120 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 27 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 2913124503150 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe | buc | 1,0150 |
| 28 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,7000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 30,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 9,3000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
| 29 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 25,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 2.2. Instalatii electrice |  |  |
| 30 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 31 |  | Pictorgrama de panou | buc | 1,0000 |
|  | 6000031 | Pictorgrama de panou | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  | 6000032 | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
|  | 6000033 | Sina N | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3220 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 35 |  | INTRERUPATOR 1-CL 10A 250V, culoare alba, 1 buc. | buc | 1,0000 |
|  | 600031 | INTRERUPATOR 1-CL 10A 250V, culoare alba, 1 buc. | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3280 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 37 |  | INTRERUPATOR 2-CL 10A 250V, culoare alba, 1 buc. | buc | 1,0000 |
|  | 600033 | INTRERUPATOR 2-CL 10A 250V, culoare alba, 1 buc. | buc | 1,0000 |
| 38 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 29,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 129,0500 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 29,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 188,5000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 4,0600 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0203 |
| 39 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara- PRIZA CU IMPAMINTARE | 100 buc | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,3040 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,3040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0312 |
| 40 |  | Priza de fisa tripolara- PRIZA CU IMPAMINTARE | buc | 26,0000 |
|  | 600035 | Priza de fisa tripolara- PRIZA CU IMPAMINTARE | buc | 26,0000 |
| 41 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2830 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0819 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,2928 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,2928 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 42 |  | Priza pentru internet | buc | 3,0000 |
|  | 600038 | Priza pentru internet | buc | 3,0000 |
| 43 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu Modul LED | 100 buc | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 30,6000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,2325 |
| 44 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,5000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,4500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1550 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,4150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0150 |
| 45 |  | Cablu din cupru ВВГ нг (А) тLS -0.66 sec 3x2.5 mm2 | m | 50,0000 |
|  | 600041 | Cablu din cupru ВВГ нг (А) тLS -0.66 sec 3x2.5 mm2 | m | 50,0000 |
| 46 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,8000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,2500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,2500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,2500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 8,2500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0150 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,4150 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 17,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1250 |
| 47 |  | Cablu din cupru ВВГ нг (А) тLS -0.66 sec 3x1.5 mm2 | m | 50,0000 |
|  | 600043 | Cablu din cupru ВВГ нг (А) тLS -0.66 sec 3x1.5 mm2 | m | 50,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 2.3. Sistem de incalizire |  |  |
| 48 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5500 |
|  | 2822115700000 | RADIATOR BIMETAL 500x80x80 mm | buc | 7,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0280 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0560 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 28,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,7500 |
| 49 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,6000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 28,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 56,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,2000 |
| 50 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,1600 |
|  | 25231567138-R3/4 | REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN ALUMINIU, DE DREAPTA si STINGA 1"x3/4" | buc | 28,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8960 |
| 51 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2600 |
|  | 28752742027RB | SET ROBINETI RADIATOR BIANCHI 1/2" sau analog | buc | 7,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0840 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1680 |
| 52 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 |
|  | 291313450-DD1/2 | DOP SI DEZAERATOR PENTRU RADIATOR, 1/2" | buc | 7,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,7000 |
| 53 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4000 |
|  | 252121671-D20 | TUB PP-R/FB PN25, D.20 ALB | m | 4,1200 |
| 54 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
|  | 252121671-D40 | TUB PP-R/FB PN 25, D.40 ALB | m | 30,9000 |
| 55 | IC38E | Piesa de racordare (COT PP-R D.40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
|  | 2875274110102-C40 | COT DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.40mm | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2700 |
| 56 | IC38D | Piesa de racordare (MUFA PP-R D.40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
|  | 2875274110102-M40 | MUFA DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mm | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0540 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1440 |
| 57 | IC38D | Piesa de racordare (REDUCTIA PP-R D.40/20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3600 |
|  | 2875274110102-R40/20 | Piesa de racordare (REDUCTIA PP-R D.40/20) | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1260 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3360 |
| 58 | IC38J | Piesa de racordare (TEU PP-R D.40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7600 |
|  | 2875274110102-t40 | Piesa de racordare (TEU PP-R D.40) | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1260 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4760 |
| 59 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 2875274204000 | COLIER METALIC CU SURUB SI DIBLU CU PRINDERE IN 2 SURUBURI PT FIXAREA TEVILOR METALICE 1 1/2`` | buc | 30,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 30,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,0000 |
| 60 | IC38A | Piesa de racordare (COT LA 90 D.20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274110102-c20 | Piesa de racordare (COT LA 90 D.20mm) | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2100 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa FE 20x1/2ppr)), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274110102-m20 | Piesa de racordare (Mufa FE 20x1/2ppr) | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2100 |
| 62 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138-RRF | RACORD RAPID FONTA ZINCATA GF 1 1/2" FE | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 63 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4000 |
| 64 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | 2.4. Sistem ventilare si clamtizare |  |  |
| 65 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 66 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,4000 |
|  | 2521305734007 | TEAVA CANALIZARE PVC VALPLAST D 110x2 mm, L 1 m + COLIER CU GARNITURA VENTILATIE WALRAVEN BIS AERO M8, D 100 mm sau analog | m | 8,2416 |
| 67 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |
|  | 62394005 | PIESA CAPAT COLOANA VENTILARE PP VALROM D 110 mm | buc | 1,0500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 68 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,5700 |
|  | ERA00335 | GRILA VENTILARE DREPTUNGHIULARA CU FLANSA SI PLASA, DIN ABS-PLASTIC, 150x150 mm D 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 69 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7100 |
|  | 62508029 | RAMIFICATIE CANALIZARE PP, 87 GRADE, D 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 70 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 43,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4422 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3015 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 2,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3618 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 96,4800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3618 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,4020 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 44,2200 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 52,2600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,6000 |
| 71 | RpED11B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp | m | 25,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,0000 |
|  | 3130134817405-4x2,5 | Fir electric PVS 4x2.5 mm# | m | 27,0375 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 6,4375 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 3,8625 |
| 72 |  | Elemente metalice de sustinere | set | 1,0000 |
|  | 600073 | Elemente metalice de sustinere | set | 1,0000 |
| 73 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 74 | RpIC12A | Montrarea tevii din cupru (SF-CU PROTEJATA) pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 12x0,8 mm | m | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,2500 |
|  | 27461633343/8 | TEAVA CUPRU IZOLATA 3/8"0,8 | m | 5,3040 |
| 75 | RpIC12B | Montrarea tevii din cupru (SF-CU PROTEJATA) pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 15x0,8 mm | m | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,9000 |
|  | 27461633345/8 | TEAVA CUPRU IZOLATA 5/8"X1 | m | 5,3040 |
| 76 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. | m | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 252121671-D16 | TUB PEXb-AL-PEXb D.16X2 FIRAT (COLAC 200m) | m | 5,1500 |
| 77 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 1,0000 |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 6,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportare materialelor |  |  |
|  |  | Achizitioanare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 78 |  | Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm sau analog | buc | 12,0000 |
|  | 600039 | Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm sau analog | buc | 12,0000 |
| 79 |  | Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm (zona tabla) sau analog | buc | 3,0000 |
|  | 600040 | Corp de iluminat LED "Rama" 48Wt 4000K (neutru) 600*600 mm (zona tabla) | buc | 3,0000 |
| 80 |  | Ventilator centrifugal de canal BLAUBERG Centro 100L 205m3/h sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 2912435775600 | Ventilator centrifugal de canal BLAUBERG Centro 100L 205m3/h sau analog | buc | 2,0000 |
| 81 |  | APARAT DE AER CONDITIONAT ROMSTAL ECOVENT 500 WI-FI, CU INVERTER, R32, 24000 BTU, A++/A+ sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 2952270003151 | APARAT DE AER CONDITIONAT ROMSTAL ECOVENT 500 WI-FI, CU INVERTER, R32, 24000 BTU, A++/A+ sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |

Autoritatea contractantă          _________________________