| IMSP AMT Centru | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cabinet 311 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 2 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,014 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 3 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 4 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,558 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 21,840 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,621 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,276 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,092 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,218 |  |  |
| 6 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 7,644 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 22,659 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,730 |  |  |
| 7 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 69,958 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,462 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 503,382 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,420 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,368 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,421 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,210 |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 64,172 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 375,564 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,155 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,842 |  |  |
| 9 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,520 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 57,860 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,890 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
| 10 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 63,120 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 376,090 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,263 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,208 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,789 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,578 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 7,890 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,630 |  |  |
| 12 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 47,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,520 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 110,975 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,105 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,578 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 7,890 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,630 |  |  |
| 14 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 52,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,936 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,682 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,630 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 23,670 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,578 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,630 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,526 |  |  |
| 15 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 16 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 17 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 18 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 3,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 3,675 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,209 |  |  |
| 20 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 7,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,878 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,098 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,366 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,073 |  |  |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,562 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 7,595 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,915 |  |  |
| 22 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 7,320 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 11,932 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,708 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 70,052 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,198 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,059 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,029 |  |  |
| 23 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 27,999 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 130,662 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,446 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,357 |  |  |
| 24 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,660 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 20,130 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
| 25 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 28,365 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 130,845 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,366 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,464 |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,549 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,745 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,915 |  |  |
| 27 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 16,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,660 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 38,609 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,037 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,549 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,745 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,915 |  |  |
| 29 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,588 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,281 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,915 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 8,235 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,549 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,915 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,183 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,209 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,209 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,549 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,549 |  |  |
| 31 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 7,320 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,098 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,098 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,366 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,293 |  |  |
| 32 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,562 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 7,595 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,915 |  |  |
| 33 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 7,320 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,342 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 96,258 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,307 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,878 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 34 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,282 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 281,390 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,655 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,769 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,183 |  |  |
| 35 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 18,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,830 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 19,503 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 27,862 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 18,575 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,549 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 37 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 38 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 39 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 40 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб |  | m2 | 1,740 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,409 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,052 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,087 |  |  |
| 41 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 42 | RpIzA07C |  | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei |  | m2 | 1,495 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,046 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,194 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,231 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,038 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,277 |  |  |
|  | 2430116100001 |  | Email pentru interior INOL orice culoare |  | kg | 0,277 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,154 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 43 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 44 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 45 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 46 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 48 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 0,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 0,857 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,336 |  |  |
| 49 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 0,515 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,006 |  |  |
| 50 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cabinet 311 (coridor) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,659 |  |  |
| 52 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 13,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,598 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,998 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,666 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,133 |  |  |
| 54 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,662 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 13,819 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,665 |  |  |
| 55 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 13,320 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 17,716 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,928 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 127,472 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,107 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,053 |  |  |
| 56 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,626 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 237,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,133 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,631 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,533 |  |  |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 36,630 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 58 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,960 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 238,095 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,166 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,664 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,499 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,999 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,665 |  |  |
| 60 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 70,256 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,067 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,999 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,665 |  |  |
| 62 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 33,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,988 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,331 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,665 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 14,985 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,999 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,665 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,333 |  |  |
| 63 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,306 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 6,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 64 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 65 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,739 |  |  |
| 66 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 3,020 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,362 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,453 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,151 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 67 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,058 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 3,137 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,378 |  |  |
| 68 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,323 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,797 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 72,349 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,204 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 69 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 11,567 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 53,978 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,597 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,147 |  |  |
| 70 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,512 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 8,316 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,134 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
| 71 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 11,718 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 54,054 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,151 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,605 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,227 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,134 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,378 |  |  |
| 73 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,804 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,512 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,227 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,134 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,378 |  |  |
| 75 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,722 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,529 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 3,402 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,227 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,378 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,076 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,739 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,739 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,227 |  |  |
| 77 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 3,020 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,453 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,453 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,151 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,121 |  |  |
| 78 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,058 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 3,137 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,378 |  |  |
| 79 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 3,020 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,966 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,846 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 39,713 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,362 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,091 |  |  |
| 80 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,769 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 116,246 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,684 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,318 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 81 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,756 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 8,057 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 11,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 7,673 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,227 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311 (coridor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cabinet 311a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 41,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,568 |  |  |
| 83 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 84 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 16,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,997 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,496 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,832 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,166 |  |  |
| 85 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 41,600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,824 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 17,264 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,080 |  |  |
| 86 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 16,640 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 22,131 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,157 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 159,245 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,449 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,116 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,133 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,067 |  |  |
| 87 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,312 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 282,744 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,158 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,128 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,634 |  |  |
| 88 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,920 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 43,560 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,940 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
| 89 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 47,520 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 283,140 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,198 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,168 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,594 |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,188 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,940 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,980 |  |  |
| 91 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 35,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,920 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 83,548 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,079 |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,188 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,940 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,980 |  |  |
| 93 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,256 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,772 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,980 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 17,820 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,188 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,980 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,396 |  |  |
| 94 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 95 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 4,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 4,725 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 9,000 |  |  |
| 96 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,604 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,474 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,486 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,093 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,294 |  |  |
| 98 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,179 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 0,531 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 99 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,562 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,139 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 100 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1,408 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 101 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,102 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 103 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,701 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 105 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,461 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 0,576 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 106 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 8,520 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,682 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,435 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 8,690 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,085 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,972 |  |  |
| 108 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,775 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,259 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,052 |  |  |
| 109 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,809 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,362 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,646 |  |  |
| 110 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 21,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,780 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 123,644 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,349 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,103 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,052 |  |  |
| 111 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,768 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,249 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,021 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 112 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,584 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,212 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,938 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 113 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 20,026 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,378 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,034 |  |  |
| 114 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,388 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,938 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,646 |  |  |
| 115 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,628 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,584 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,259 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,388 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,938 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,646 |  |  |
| 117 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,651 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,904 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,646 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 5,814 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,388 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,646 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,129 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 118 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,972 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,972 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,388 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,388 |  |  |
| 119 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,170 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,775 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,259 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,207 |  |  |
| 120 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,809 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,362 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,646 |  |  |
| 121 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 5,170 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,654 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,448 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,986 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,217 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,620 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,155 |  |  |
| 122 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,023 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 198,664 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,169 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,543 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,129 |  |  |
| 123 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 12,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,292 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,920 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 13,769 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 19,671 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 13,114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,388 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 124 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 125 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 126 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 127 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 128 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб |  | m2 | 0,225 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,113 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,113 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,011 |  |  |
| 129 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 130 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 131 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 132 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 133 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 134 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 135 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 1,700 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 1,821 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,714 |  |  |
| 136 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |  |  |
| 137 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311a |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cabinet 311b |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 138 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 139 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 73,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,974 |  |  |
| 140 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 141 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 20,280 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,042 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,014 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,203 |  |  |
| 142 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 50,700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 7,098 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 21,041 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,535 |  |  |
| 143 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 20,280 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,972 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,504 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 194,080 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,142 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,162 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,081 |  |  |
| 144 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 59,414 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 347,718 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,195 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,847 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,779 |  |  |
| 145 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,740 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 53,570 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,305 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
| 146 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 58,440 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 348,205 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,244 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,896 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,731 |  |  |
| 147 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,461 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 7,305 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,435 |  |  |
| 148 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 43,830 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,740 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 102,747 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,097 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,097 |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,461 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 7,305 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,435 |  |  |
| 150 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 48,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,532 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,409 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,435 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 21,915 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,461 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,435 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,487 |  |  |
| 151 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 152 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 8,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,268 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,648 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,413 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 8,262 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,081 |  |  |
| 153 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 154 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 3,150 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 155 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,294 |  |  |
| 156 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,179 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 0,531 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 157 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,562 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,139 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 158 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1,408 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 159 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,536 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9,152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,102 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 160 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 161 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,701 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,064 |  |  |
| 163 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,461 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 0,576 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 164 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 8,520 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,386 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,682 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,435 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 8,690 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,085 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 165 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,864 |  |  |
| 166 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 6,720 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,806 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,067 |  |  |
| 167 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,352 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 6,972 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,840 |  |  |
| 168 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 6,720 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,954 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,486 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 64,310 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,181 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 169 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 25,704 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 119,952 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,327 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,328 |  |  |
| 170 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 18,480 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
| 171 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,040 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 120,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,344 |  |  |
| 172 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,840 |  |  |
| 173 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,445 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,034 |  |  |
| 174 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,840 |  |  |
| 175 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,048 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,176 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 7,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 176 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,864 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,864 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,504 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,504 |  |  |
| 177 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,720 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,269 |  |  |
| 178 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,352 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 6,972 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,840 |  |  |
| 179 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 6,720 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,882 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 88,368 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,282 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,806 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,202 |  |  |
| 180 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,931 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 258,325 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,520 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,706 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
| 181 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 17,905 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 25,578 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 17,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 182 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 183 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 184 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 185 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 186 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб |  | m2 | 0,236 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
| 187 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 188 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 189 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 190 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 191 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 192 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 193 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 1,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 1,928 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,756 |  |  |
| 194 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 1,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 1,854 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,022 |  |  |
| 195 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311b |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Cabinet 312 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 196 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 197 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 73,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,974 |  |  |
| 198 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 199 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 29,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,542 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,428 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,476 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,295 |  |  |
| 200 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 73,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 10,332 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 30,627 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,690 |  |  |
| 201 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 29,520 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,262 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,922 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 282,506 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,797 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,207 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,236 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,118 |  |  |
| 202 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 82,716 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 484,092 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,271 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,356 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,085 |  |  |
| 203 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,560 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 74,580 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 10,170 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 204 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 81,360 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 484,770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,339 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,424 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,017 |  |  |
| 205 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,034 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 10,170 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,390 |  |  |
| 206 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 61,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,560 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 143,044 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 207 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,034 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 10,170 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,390 |  |  |
| 208 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 67,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,408 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,746 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,390 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 30,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,034 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,390 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,678 |  |  |
| 209 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 6,181 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 22,422 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,848 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 121,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 210 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,765 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 15,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 211 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 212 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 9,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,784 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 9,660 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 18,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 213 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,589 |  |  |
| 214 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,358 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 1,062 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,128 |  |  |
| 215 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,123 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,278 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,202 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 216 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 2,816 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 217 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,072 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 18,304 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,205 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,038 |  |  |
| 218 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,077 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,128 |  |  |
| 219 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,304 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,401 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 220 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,077 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,128 |  |  |
| 221 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,922 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,179 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,128 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 1,152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,077 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,128 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 222 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 17,040 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,771 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,363 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,869 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 17,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 223 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,671 |  |  |
| 224 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 15,080 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,262 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,754 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,151 |  |  |
| 225 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,278 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 15,646 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,885 |  |  |
| 226 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 15,080 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,580 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 144,316 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,407 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,121 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 227 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 57,681 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 269,178 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,151 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,978 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,735 |  |  |
| 228 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,540 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 41,470 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,655 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
| 229 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 58,435 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 269,555 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,189 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,754 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,016 |  |  |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,131 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,655 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,885 |  |  |
| 231 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 33,930 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,540 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 79,539 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,075 |  |  |
| 232 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,131 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 5,655 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,885 |  |  |
| 233 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 37,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,572 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,639 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,885 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 16,965 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,131 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,885 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,377 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 234 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 235 | RpCG32A apl |  | Umplerea cufugs a rosturilor - заделка швов фугой (se exclude: Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; se include: fuga - 0.1 kg) |  | m | 32,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,709 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,270 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,491 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 236 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,360 |  |  |
| 237 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 238 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 239 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 240 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб |  | m2 | 4,960 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 2,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,480 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,166 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,149 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,248 |  |  |
| 241 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,049 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,185 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,618 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 242 | RpIzA07C |  | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei |  | m2 | 4,490 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,143 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,584 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,694 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,116 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,832 |  |  |
|  | 2430116100001 |  | Email pentru interior INOL orice culoare |  | kg | 0,832 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,462 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,067 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 243 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 244 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 245 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 246 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 247 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 248 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 3,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,080 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 4,070 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 1,596 |  |  |
| 249 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 4,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,048 |  |  |
| 250 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 312 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Cabinet 313a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 251 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 252 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 253 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 254 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 255 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 313a |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Cabinet 313b |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 256 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 257 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 258 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 259 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 260 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 313b |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Cabinet 313c |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 261 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 262 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 263 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 264 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 265 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 313c |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Cabinet 314 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 266 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 267 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 268 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 269 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 270 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 314 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Cabinet 315a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 271 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 272 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 43,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,074 |  |  |
| 273 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 17,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,102 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,628 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,876 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 274 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 43,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,132 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 18,177 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,190 |  |  |
| 275 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 17,520 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,302 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,482 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 167,666 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,473 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 276 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 50,996 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 298,452 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,167 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,302 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,669 |  |  |
| 277 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,360 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 45,980 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
| 278 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 50,160 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 298,870 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,209 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,344 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,627 |  |  |
| 279 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,254 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,270 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,090 |  |  |
| 280 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 37,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,360 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 88,190 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 281 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,254 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,270 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,090 |  |  |
| 282 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 41,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,048 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,926 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,090 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 18,810 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,254 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,090 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,418 |  |  |
| 283 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 284 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 285 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 286 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 4,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 4,725 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 287 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,967 |  |  |
| 288 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,160 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,619 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,774 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,258 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,052 |  |  |
| 289 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,353 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,645 |  |  |
| 290 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 5,160 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,411 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,909 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 49,381 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,041 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 291 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,737 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,106 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,019 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 292 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,190 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,935 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 293 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,995 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,235 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,032 |  |  |
| 294 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,387 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,935 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,645 |  |  |
| 295 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,610 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,216 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 296 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,387 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,935 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,645 |  |  |
| 297 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,644 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,903 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,645 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 5,805 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,387 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,645 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,129 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 298 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,967 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,967 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,387 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,387 |  |  |
| 299 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,160 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,774 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,774 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,258 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,206 |  |  |
| 300 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,353 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,645 |  |  |
| 301 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 5,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,651 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,445 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,854 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,217 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,619 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,155 |  |  |
| 302 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,019 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 198,357 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,167 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,542 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,129 |  |  |
| 303 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 12,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,290 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,900 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 13,748 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 19,640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 13,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,387 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 304 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 305 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 306 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 307 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 308 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб |  | m2 | 0,236 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
| 309 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.5. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 310 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 311 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 312 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 313 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 314 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 315 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 1,100 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 1,178 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,462 |  |  |
| 316 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
| 317 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315a |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Cabinet 315b |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 318 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 319 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 320 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,350 |  |  |
| 321 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 322 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 18,675 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 323 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 172,260 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,486 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,144 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 324 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 321,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,555 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,720 |  |  |
| 325 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 49,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
| 326 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 321,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 327 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 328 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 94,941 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 329 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 330 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 20,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 331 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 332 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 333 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 334 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 3,150 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 335 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,944 |  |  |
| 336 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 337 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,792 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,312 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,640 |  |  |
| 338 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 5,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,802 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,998 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 51,678 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,146 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,043 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 339 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,584 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 91,392 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,011 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 340 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,560 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,080 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 341 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,840 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 91,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,024 |  |  |
| 342 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,384 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,640 |  |  |
| 343 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,560 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 27,005 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 344 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,384 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,640 |  |  |
| 345 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,608 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,896 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 5,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,640 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 346 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,944 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,944 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,384 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,384 |  |  |
| 347 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 348 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,792 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,312 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,640 |  |  |
| 349 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 5,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,512 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 71,010 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,648 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,162 |  |  |
| 350 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,995 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 196,819 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,158 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,538 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 351 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 12,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,800 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 13,642 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 19,488 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 12,992 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,384 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 352 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 353 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 354 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 355 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 356 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб |  | m2 | 0,236 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
| 357 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.5. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 358 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 359 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 360 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 361 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 362 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 363 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 1,071 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,420 |  |  |
| 364 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |  |  |
| 365 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315b |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Cabinet 315c |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 366 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 367 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 368 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,350 |  |  |
| 369 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 370 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 18,675 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 371 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 172,260 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,486 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,144 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 372 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 321,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,555 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,720 |  |  |
| 373 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 49,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
| 374 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 321,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 375 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 376 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 94,941 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 377 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |  |  |
| 378 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 20,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 379 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 380 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 381 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 382 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 3,150 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 383 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,921 |  |  |
| 384 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,612 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,255 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 385 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,778 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,270 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,635 |  |  |
| 386 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 5,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,313 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,887 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 48,807 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,138 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,041 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 387 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,431 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 90,678 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,003 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,248 |  |  |
| 388 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,540 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 13,970 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,905 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 389 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,685 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 90,805 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,254 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,016 |  |  |
| 390 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,905 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,635 |  |  |
| 391 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,430 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,540 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 26,794 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 392 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 1,905 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,635 |  |  |
| 393 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,572 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,889 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,635 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 5,715 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,381 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,635 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,127 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 394 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,921 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,921 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,381 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,381 |  |  |
| 395 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,100 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,255 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,204 |  |  |
| 396 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,778 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 5,270 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,635 |  |  |
| 397 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 5,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,632 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,428 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,065 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,214 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,612 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,153 |  |  |
| 398 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,972 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 195,282 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,149 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,533 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,127 |  |  |
| 399 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 12,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,270 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,700 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 13,535 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 19,336 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 12,890 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,381 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 400 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 401 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 402 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 403 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 404 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб |  | m2 | 0,236 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
| 405 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.5. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 406 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 407 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 408 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 409 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 410 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 411 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 0,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 0,643 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,252 |  |  |
| 412 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 0,515 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,006 |  |  |
| 413 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315c |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Cabinet 316 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 414 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 415 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 416 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 18,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,790 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,186 |  |  |
| 417 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски |  | m2 | 27,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,417 |  |  |
| 418 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,510 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 19,297 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,325 |  |  |
| 419 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 18,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,738 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,882 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 178,002 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,502 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,149 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 420 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,730 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 332,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,674 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,744 |  |  |
| 421 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,300 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 51,150 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,975 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
| 422 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 55,800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 332,475 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,233 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,720 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,698 |  |  |
| 423 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,395 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,975 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,325 |  |  |
| 424 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 41,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,300 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 98,106 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,093 |  |  |
| 425 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 2,060 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,474 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,949 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 426 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 46,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 30,225 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 11,253 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 4,697 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 4,650 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,325 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,325 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 3,255 |  |  |
| 427 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 428 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 429 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 3,150 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 430 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,335 |  |  |
| 431 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,058 |  |  |
| 432 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,030 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 6,018 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,725 |  |  |
| 433 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,454 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,146 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 55,506 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,157 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,023 |  |  |
| 434 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 22,185 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 103,530 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,145 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,283 |  |  |
| 435 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 15,950 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,175 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
| 436 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 22,475 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 103,675 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,160 |  |  |
| 437 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,435 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,725 |  |  |
| 438 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 13,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 30,592 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,029 |  |  |
| 439 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,435 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 2,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,725 |  |  |
| 440 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,220 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,015 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,725 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 6,525 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,435 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,725 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,145 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 441 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,335 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,435 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,435 |  |  |
| 442 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,232 |  |  |
| 443 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,030 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 6,018 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,725 |  |  |
| 444 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 5,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,624 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 76,270 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,244 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,696 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,174 |  |  |
| 445 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,393 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 222,959 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,312 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,609 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,145 |  |  |
| 446 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,500 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 15,453 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 22,076 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 14,717 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,435 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 447 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 448 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 449 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 450 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 451 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб |  | m2 | 2,030 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 1,015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,015 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,477 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,061 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,101 |  |  |
| 452 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,093 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,309 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 453 | RpIzA07C |  | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei |  | m2 | 1,794 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,233 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,277 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,046 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,333 |  |  |
|  | 2430116100001 |  | Email pentru interior INOL orice culoare |  | kg | 0,333 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,185 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,027 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.5. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 454 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 455 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 456 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 457 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 458 | RpSD34A |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 459 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-16 |  | m | 1,071 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Fitinguri d-16 |  | m | 0,420 |  |  |
| 460 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |  |  |
| 461 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 316 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Registratura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 462 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - расширение проема |  | m3 | 0,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,077 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,576 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 463 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn - днмонтаж деревянной дверной коробки |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 464 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски |  | m2 | 87,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,171 |  |  |
| 465 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,650 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,530 |  |  |
| 466 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 19,698 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 58,390 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,035 |  |  |
| 467 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 53,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 70,490 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,610 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 507,210 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,431 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,371 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,424 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,212 |  |  |
| 468 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 171,654 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 004,598 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,563 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,115 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,251 |  |  |
| 469 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 28,140 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 154,770 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 21,105 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
| 470 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 168,840 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 006,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,703 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,256 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,111 |  |  |
| 471 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,221 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 21,105 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,035 |  |  |
| 472 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 126,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,140 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 296,849 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,281 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 473 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 140,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 91,455 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 34,049 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 14,211 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 14,070 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,035 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 70,350 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,035 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 9,849 |  |  |
| 474 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,459 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 9,180 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.2. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 475 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,145 |  |  |
| 476 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,088 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 0,261 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,032 |  |  |
| 477 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,769 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 4,498 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 478 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 0,693 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,095 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,000 |  |  |
| 479 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,756 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 4,505 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 480 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,019 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,095 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,032 |  |  |
| 481 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,567 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1,329 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 482 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,152 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,063 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,315 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,032 |  |  |
| 483 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 4,220 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,182 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,338 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 0,215 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 4,304 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 484 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,056 |  |  |
| 485 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 10,530 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,579 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,526 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,105 |  |  |
| 486 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,686 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 10,927 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,317 |  |  |
| 487 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 10,530 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 17,164 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,896 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 100,772 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,284 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,084 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 488 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,285 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 187,996 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,105 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,080 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,513 |  |  |
| 489 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,266 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 28,963 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,949 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
| 490 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,811 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 188,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,527 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,106 |  |  |
| 491 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,790 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 3,949 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,317 |  |  |
| 492 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 23,697 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,266 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 55,551 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,053 |  |  |
| 493 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,790 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 3,949 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,317 |  |  |
| 494 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,479 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,843 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,317 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 11,848 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,790 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,317 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,263 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 495 | CK11A |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж. включая дверь и окошко (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2 |  | m2 | 9,150 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,065 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,948 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,373 |  |  |
|  | 2523146720100 |  | Vitrine din profiluri din PVC confectionate |  | m2 | 9,150 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,830 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,575 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 496 | RpCI42A apl |  | Desfacerea plintelor din lemn |  | m | 22,200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,998 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,110 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,222 |  |  |
| 497 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,056 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,056 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,790 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,790 |  |  |
| 498 | RpCK42A К=2 |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки толщ. 6см, К=2 |  | m2 | 12,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 499 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 10,530 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,579 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,579 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,526 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,421 |  |  |
| 500 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,686 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 10,927 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,317 |  |  |
| 501 | RpCK01B1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi |  | m2 | 10,530 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,370 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,948 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 138,469 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,442 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,105 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,264 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,316 |  |  |
| 502 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,161 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 404,863 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,382 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,263 |  |  |
| 503 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) |  | m2 | 26,330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,633 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 26,330 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 28,061 |  |  |
|  | 2462106110431-01 |  | Clei Lincov |  | kg | 40,087 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 26,725 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,790 |  |  |
| 504 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плинтус для мозаичного пола |  | m | 22,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,220 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 23,776 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 8,159 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 139,860 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,660 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,110 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 505 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,360 |  |  |
| 506 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 507 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 508 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 509 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб |  | m2 | 0,460 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,014 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,023 |  |  |
| 510 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,175 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,048 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,181 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,603 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,058 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Registratura |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. WC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 511 | RpCP23A k=0.5 |  | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 512 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 23,040 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 18,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,432 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,346 |  |  |
| 513 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti |  | m2 | 17,060 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,924 |  |  |
| 514 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 21,120 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,534 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,056 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,211 |  |  |
| 515 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,614 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 16,642 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,005 |  |  |
| 516 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 21,120 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 28,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,814 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 202,118 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,570 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,148 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,169 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 517 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,922 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 286,314 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,168 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,642 |  |  |
| 518 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,020 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 44,110 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
| 519 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,120 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 286,715 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,201 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,208 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,602 |  |  |
| 520 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,203 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,015 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,005 |  |  |
| 521 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 36,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,020 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 84,603 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 522 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,203 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 6,015 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,005 |  |  |
| 523 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) |  | m2 | 40,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 66,165 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 250*500 |  | m2 | 41,311 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 149,854 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,035 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 810,020 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,481 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,401 |  |  |
| 524 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2811236306222-01 |  | Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Surub |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 525 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe tavan |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,345 |  |  |
| 526 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 2,340 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,281 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,351 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,117 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,023 |  |  |
| 527 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,819 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 2,428 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,292 |  |  |
| 528 | RpCJ12A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane |  | m2 | 2,340 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,814 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,866 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 22,394 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,019 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 529 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,950 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 41,769 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,462 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,114 |  |  |
| 530 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 6,435 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,877 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
| 531 | CF53B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,067 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 41,827 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,117 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,468 |  |  |
| 532 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,175 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,877 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,292 |  |  |
| 533 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,265 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 12,342 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 534 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,175 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 0,877 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,292 |  |  |
| 535 | RpCR08A |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,106 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,292 |  |  |
|  | 2430116104354 |  | Vopsea vinarom de orice culoare |  | kg | 2,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,292 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,058 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 536 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,281 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,281 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,292 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,292 |  |  |
| 537 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,877 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,877 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,292 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,234 |  |  |
| 538 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,819 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 2,428 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,292 |  |  |
| 539 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,276 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,638 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 76,927 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,246 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,702 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 540 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,435 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 500*500 |  | m2 | 6,086 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 37,814 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,422 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 118,170 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,369 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.4. Santehnica |  |  |  |  |  |
| 541 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 542 | RpSD35A k=0.5 |  | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 543 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 544 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,020 |  |  |
| 545 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Смеситель |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 546 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 1,015 |  |  |
| 547 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de apa |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 25212167202101 |  | Teava gofra |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 548 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 2521216720160100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-100 |  | m | 0,515 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,007 |  |  |
| 549 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,340 |  |  |
|  | 25231567210371001 |  | Cot d-100 pentru canalizare |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 550 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,340 |  |  |
|  | 25231567210371002 |  | Teu d-100 pentru canalizare 110*50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,015 |  |  |
| 551 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 2,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 2,575 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |  |
| 552 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2523156721037501 |  | Cot d-50 pentru canalizare |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  | Total Santehnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16. Coridor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 553 | RpCR29A apl |  | Curatarea vopselei pe pereti - очистка стен от масляной краски |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,936 |  |  |
| 554 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 67,870 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,181 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,394 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,679 |  |  |
| 555 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 26,135 |  |  |
|  | 2430226101010-01 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 77,472 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,334 |  |  |
| 556 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 67,870 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 90,267 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,112 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 649,516 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,475 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,543 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,271 |  |  |
| 557 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 227,750 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 332,895 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,747 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 14,748 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,987 |  |  |
| 558 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 37,336 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 205,348 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 28,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,056 |  |  |
| 559 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 224,016 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 334,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,933 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 14,934 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 560 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2416586105303-01 |  | Amorsa-grund Supraton |  | kg | 28,002 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,334 |  |  |
| 561 | CF57A к=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 168,012 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,336 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 393,857 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,373 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,373 |  |  |
| 562 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 186,680 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 121,342 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 45,177 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 18,855 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 18,668 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,334 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 93,340 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,334 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 13,068 |  |  |
| 563 | CK26A |  | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) |  | m | 39,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 3710115904603 |  | Silicon |  | kg | 1,989 |  |  |
|  | 2521106718392-01 |  | Cornier din mase plastice 20*20 |  | m | 39,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,390 |  |  |
| 564 | Chit PVA-PVC |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) |  | m | 57,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 29,640 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Декоративный пояс шир.20см |  | m | 59,850 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu |  | buc | 114,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 565 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 119,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,907 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 244,729 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 477,520 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 125,349 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,791 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 566 | RpCI42A apl |  | Desfacerea plintelor din lemn |  | m | 67,660 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,089 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,383 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,677 |  |  |
| 567 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) - плинтус для мозаичного пола |  | m | 67,660 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 27,064 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,766 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 72,464 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 24,865 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 426,258 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 20,298 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 3,383 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,068 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.4. Usi |  |  |  |  |  |
| 568 | CK21A k=0.6 |  | Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera) |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,714 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,084 |  |  |
| 569 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - электрические и телефонные щитки 4 шт |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,022 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,245 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.5. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 570 | RpIB12B |  | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 571 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 572 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 573 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированного радиатора |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700000-01 |  | Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 574 | RpIzA14A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с радиатора и труб |  | m2 | 2,214 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 1,107 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,107 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,520 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 0,066 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,111 |  |  |
| 575 | RpIzA07A |  | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,546 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,035 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,433 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 576 | RpIzA07C |  | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei |  | m2 | 1,794 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,233 |  |  |
|  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg | 0,277 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,046 |  |  |
|  | 2430126103218 |  | Vopsea pe baza de ulei de orice culoare |  | kg | 0,333 |  |  |
|  | 2430116100001 |  | Email pentru interior INOL orice culoare |  | kg | 0,333 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 0,185 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,027 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.17. Usi |  |  |  |  |  |
| 577 | RpCO40F |  | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,010 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,750 |  |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  | kg | 0,114 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 1,900 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 1,900 |  |  |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  | kg | 1,140 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,570 |  |  |
| 578 | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin - окраска дверных полотен, наличников и коробки |  | m2 | 43,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,803 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 10,975 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,951 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,878 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,950 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,317 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 8,780 |  |  |
| 579 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - установка замка |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,520 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 45,980 |  |  |
|  | *2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 114,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cabinet 311 |  |  |  |  |  |
| 580 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,960 |  |  |
| 581 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 6,000 |  |  |
| 582 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 583 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 584 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 585 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 586 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 587 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) - 4 блока по 2 розетки |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,810 |  |  |
| 588 |  |  | Priza alba |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 10,000 |  |  |
| 589 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 5,000 |  |  |
| 590 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Cabinet 311 (coridor) |  |  |  |  |  |
| 591 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,160 |  |  |
| 592 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 593 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 594 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 595 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 596 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 597 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311 (coridor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabinet 311a |  |  |  |  |  |
| 598 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 599 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 600 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 601 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 602 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 603 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 604 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 605 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 606 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 607 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 608 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 1,000 |  |  |
| 609 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311a |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Cabinet 311b |  |  |  |  |  |
| 610 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 611 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 612 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 613 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 614 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 615 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 616 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 617 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,667 |  |  |
| 618 |  |  | Priza alba |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 7,000 |  |  |
| 619 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 3,000 |  |  |
| 620 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 621 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 311b |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Cabinet 312 |  |  |  |  |  |
| 622 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,480 |  |  |
| 623 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 624 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 625 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 626 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 627 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 628 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 629 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 630 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 631 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
| 632 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 312 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Cabinet 315a |  |  |  |  |  |
| 633 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 634 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 635 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 636 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 637 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 638 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 639 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 640 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,905 |  |  |
| 641 |  |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
| 642 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 5,000 |  |  |
| 643 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 2,000 |  |  |
| 644 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315a |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Cabinet 315b |  |  |  |  |  |
| 645 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 646 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 647 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 648 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 649 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 650 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 651 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 652 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,286 |  |  |
| 653 |  |  | Priza alba |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 6,000 |  |  |
| 654 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 6,000 |  |  |
| 655 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 2,000 |  |  |
| 656 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315b |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Cabinet 315c |  |  |  |  |  |
| 657 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 658 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 659 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 660 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 661 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 662 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 663 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 664 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,143 |  |  |
| 665 |  |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 3,000 |  |  |
| 666 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 3,000 |  |  |
| 667 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 668 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 315c |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Cabinet 316 |  |  |  |  |  |
| 669 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 670 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 671 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 672 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 673 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 674 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 675 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 676 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,286 |  |  |
| 677 |  |  | Priza alba |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 6,000 |  |  |
| 678 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 6,000 |  |  |
| 679 |  |  | Rama 2 locuri |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 316 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Registratura |  |  |  |  |  |
| 680 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,600 |  |  |
| 681 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 10,000 |  |  |
| 682 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 20,000 |  |  |
| 683 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
| 684 |  |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0031 |  | Intrerupator alb 1 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 685 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 686 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 687 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 688 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 689 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 690 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 691 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,905 |  |  |
| 692 |  |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 5,000 |  |  |
| 693 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 5,000 |  |  |
| 694 |  |  | Rama |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 001-005 |  | Rama 2 locuri |  | buc | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Registratura |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. WC |  |  |  |  |  |
| 695 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
| 696 |  |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-001 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 697 |  |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-002 |  | Lampa LED 2*36 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 698 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 699 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 700 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 701 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 702 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,762 |  |  |
| 703 |  |  | Priza alba |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 2,000 |  |  |
| 704 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 2,000 |  |  |
| 705 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total WC |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Coridor |  |  |  |  |  |
| 706 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,760 |  |  |
| 707 |  |  | Corp de iluminat 60*60 LED |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 001-0011 |  | Corp de iluminat 60*60 LED |  | buc | 4,000 |  |  |
| 708 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclude: Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm, Dibluri de distantare, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Dispozitiv de stringere - ramificare, Priza de tavan) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,934 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,256 |  |  |
| 709 |  |  | Corp de iluminat EXIT pentru lampi incasdescente de perete cu lampa |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-009 |  | Corp de iluminat EXIT pentru lampi incasdescente de perete in complect cu lampa |  | buc | 1,000 |  |  |
| 710 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 711 |  |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-0032 |  | Intrerupator alb 2 kl |  | buc | 1,000 |  |  |
| 712 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 713 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
| 714 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
| 715 |  |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-004 |  | Priza alba |  | buc | 1,000 |  |  |
| 716 |  |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-010 |  | Podrozetnic |  | buc | 1,000 |  |  |
| 717 |  |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 001-006 |  | Rama 1 loc |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuielo de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant N.Todorova |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |