APROB:

PRIMAR_______________Valentina CASIAN

Formular Nr.1

Win Смета

Lucrări de Construire

Complexul Sportiv din mun. Straseni,

str. I. Iakir.

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | I | Teren de fotbal 60x45 |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
|  |  | 1.1. Defrisarea stratului vegetal |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 14,2980 |
| 2 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in camion) |  | 100 m3 | 14,2980 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 1 858,7400 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 14,2980 |
|  |  | Capitolul 1.2. Executarea pernei din argile nisipoasa locala |  |  |  |
| 5 |  | Argila-nisipoasa (local) inclusiv cu coeficient de afinare |  | m3 | 9 807,6600 |
| 6 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 98,0766 |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 16 673,0220 |
| 8 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 | 98,0766 |
| 9 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul |  | 100 m3 | 85,2840 |
|  |  | Capitolul 2. Executarea terenului de antrenamente |  |  |  |
| 10 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200 gr/m2 |  | m2 | 3 200,0000 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 1 120,0000 |
| 12 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200 gr/m2 |  | m2 | 3 200,0000 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra granit 20-40 mm, gr.150mm |  | m3 | 480,0000 |
| 14 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / Piatra de granit 5-20mm gr.50 mm |  | m3 | 160,0000 |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / Savura de granit 1-5mm gr.50 mm |  | m3 | 160,0000 |
| 16 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip MonoFilament Supra inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat / Materiale beneficiar: Covor artificial, banda de imbinare, adeziv |  | m2 | 3 200,0000 |
| 17 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm / Materiale beneficiar: Covor artificial, banda de imbinare, adeziv |  | m | 407,0000 |
| 18 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm / Materiale beneficiar: Covor artificial, banda de imbinare, adeziv |  | m | 58,0000 |
|  | I | Valoare estinată fără TVA (lei) |  | 2 473 997,87 |  |
| *** | Nota I: | Deducerea materialelor donate de Federația Moldovenească de Fotbal in baza scrisorii nr. 388 din 14 septembrie 2021 |  |  |  |
|  | 2774413590401B | Acoperire din gazon artificial (Materialul beneficiarului) |  | m2 | 3 368,3440 |
|  | 2774413590402B | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Materialul beneficiarului) |  | m | 1 419,7156 |
|  | 2774413590403B | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Materialul beneficiarului) |  | kg | 500,0262 |
|  |  | Valoare estinată fără TVA (lei) a deducerii din Nota I |  | - 1 205 416,72 |  |
|  | II | Pereti de sprijin pentru terenul 60x45 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Pereti de sprijin |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 4,941 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 839,900 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 4,941 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 10,085 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 298,520 |
| 6 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  | 100 m3 | 10,085 |
| 7 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 | 10,085 |
|  |  | Capitolul 1.2. PS11 (1 buc) |  |  |  |
| 8 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,100 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 2,570 |
| 10 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 129,900 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 349,910 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 913,000 |
| 13 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 138,000 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 86,400 |
| 15 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 130,000 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 19,350 |
|  |  | Capitolul 1.3. PS12 (1 buc) |  |  |  |
| 17 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,100 |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 2,570 |
| 19 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 129,900 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 349,910 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 913,000 |
| 22 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 138,000 |
| 23 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 86,400 |
| 24 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 130,000 |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 19,350 |
|  |  | Capitolul 1.4. PS13 (1 buc) |  |  |  |
| 26 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,100 |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 3,020 |
| 28 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 141,700 |
| 29 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 389,210 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 1 011,600 |
| 31 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 153,000 |
| 32 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 97,200 |
| 33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 146,000 |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 1.5. PS14 (1 buc) |  |  |  |
| 35 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 3,950 |
| 36 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 3,290 |
| 37 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 132,030 |
| 38 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 383,140 |
| 39 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 1 058,100 |
| 40 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 151,000 |
| 41 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 93,360 |
| 42 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 140,000 |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 21,380 |
|  |  | Capitolul 1.6. PS15 (2 buc) |  |  |  |
| 44 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 8,300 |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 6,960 |
| 46 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 293,400 |
| 47 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 845,620 |
| 48 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 2 192,600 |
| 49 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 333,000 |
| 50 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 194,400 |
| 51 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 292,000 |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 47,700 |
|  |  | Capitolul 1.7. PS16 (1 buc) |  |  |  |
| 53 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,152 |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,750 |
| 55 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 74,250 |
| 56 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 213,850 |
| 57 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 553,200 |
| 58 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 83,000 |
| 59 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 48,950 |
| 60 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 73,000 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 12,010 |
|  |  | Capitolul 1.8. PS23 (1 buc) |  |  |  |
| 62 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,500 |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,130 |
| 64 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 20,160 |
| 65 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 275,800 |
| 66 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 30,000 |
| 67 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 40,200 |
| 68 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 60,000 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. PS24 (1 buc) |  |  |  |
| 70 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,618 |
| 71 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,415 |
| 72 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 25,920 |
| 73 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 355,800 |
| 74 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 6,000 |
| 75 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 51,850 |
| 76 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 78,000 |
| 77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. PS25 (1 buc) |  |  |  |
| 78 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 9,360 |
| 79 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,415 |
| 80 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 25,920 |
| 81 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 357,000 |
| 82 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 32,000 |
| 83 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 51,850 |
| 84 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 78,000 |
| 85 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. PS26 (1 buc) |  |  |  |
| 86 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,625 |
| 87 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,415 |
| 88 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 25,920 |
| 89 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 357,000 |
| 90 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 31,000 |
| 91 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 81,850 |
| 92 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 123,000 |
| 93 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. PS27 (1 buc) |  |  |  |
| 94 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 2,600 |
| 95 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 0,650 |
| 96 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 11,340 |
| 97 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 162,200 |
| 98 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 18,000 |
| 99 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 21,460 |
| 100 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 32,000 |
| 101 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 3,880 |
|  |  | Capitolul 1.13. PS28 (1 buc) |  |  |  |
| 102 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,600 |
| 103 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,390 |
| 104 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 24,840 |
| 105 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 344,000 |
| 106 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 36,000 |
| 107 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 49,800 |
| 108 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 75,000 |
| 109 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 8,660 |
|  |  | Capitolul 1.14. PS29 (1 buc) |  |  |  |
| 110 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,900 |
| 111 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,640 |
| 112 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 30,060 |
| 113 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 421,400 |
| 114 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 46,000 |
| 115 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 56,900 |
| 116 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 85,000 |
| 117 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 10,430 |
|  |  | Capitolul 1.15. PS30 (1 buc) |  |  |  |
| 118 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,100 |
| 119 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,420 |
| 120 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 25,920 |
| 121 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 356,600 |
| 122 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 38,000 |
| 123 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 51,900 |
| 124 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 78,000 |
| 125 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. PS54 (1 buc) |  |  |  |
| 126 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 1,840 |
| 127 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 0,460 |
| 128 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 8,820 |
| 129 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 126,460 |
| 130 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 14,000 |
| 131 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 16,900 |
| 132 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 25,000 |
| 133 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 2,930 |
|  |  | Capitolul 1.17. PS31 (1 buc) |  |  |  |
| 134 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 5,150 |
| 135 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton B15) |  | m3 | 1,430 |
| 136 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm, in fundatii continue si radiere |  | kg | 25,920 |
| 137 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii continue si radiere |  | kg | 356,600 |
| 138 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 38,000 |
| 139 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 51,900 |
| 140 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 78,000 |
| 141 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B20 |  | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Executarea rosturilor de deformatie |  |  |  |
| 142 | IzF10E | Rost de deformatie la pereti de sprijin, din placi de polistiren expandat cu grosimea de 30 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 26,500 |
| 143 | IzF21A | Etansarea si protectia rosturilor de deformatie cu banda ,,PeneBand'' cu latimea de cca, 300 mm, lipita cu adeziv ,,PenePoxy'' ( Din resurse de exclus ,, Tabla zincata'' si ,,Aliaj de lipit staniu-plumb'') |  | m | 35,120 |
| 144 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( Hidroizolarea gaurilor tehnologice dupa indepartarea cofrajului) |  | m2 | 53,000 |
|  | II | Valoare estinată fără TVA (lei) |  | 1 387 182,84 |  |
|  | III | Amenajare acces auto |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Defrisarea stratului vegital |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  | 100 m3 | 2,2500 |
| 2 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in camion) |  | 100 m3 | 2,2500 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 292,5000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 2,2500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de pregatire a suprafetei |  |  |  |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 | 7,5000 |
| 6 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  | 100 m3 | 1,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Executarea accesului auto |  |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40, gr.200 |  | m3 | 150,0000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr.5-20mm, gr. 80mm |  | m3 | 60,0000 |
|  | III | Valoare estinată fără TVA (lei) |  | 145 477,88 |  |
|  | IV | Gard pentru teren de fotbal 60x45 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Gard pentru teren de fotbal 60x45 |  |  |  |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Structura gardului |  | t | 8,7534 |
| 2 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2) |  | t | 8,7534 |
| 3 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina |  | t | 8,7534 |
| 4 |  | Bulon, zincat, otel 8.8 M16x130, piulita M16, saiba M16 |  | set | 92,0000 |
| 5 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 368,0000 |
| 6 | CK35B | Tija metalica M14x150 mm cl.8,8, inclusiv piulita si saiba M14 |  | set | 368,0000 |
| 7 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / Se inlocuieste materialul "Ipsos pentru constructii" cu Ancora chimica Hilti HIT-RE 500 (sau analog) consum 0.0023 l/buc |  | buc | 368,0000 |
| 8 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Se exclude "Otel beton", se inlocuieste materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25" cu Panou Eurogard ф3.8mm zincat si vopsit consum 1m2/m2, inclusiv elementele de fixare (Panou Eurogard H=2.0 m L=2.5 m 261 buc; Panou Eurogard H=1.65 m L=2.5 m 9 buc; Panou Eurogard H=1.35 m L=2.5 m 7 buc) |  | m2 | 1 365,7500 |
|  | IV | Valoare estinată fără TVA (lei) |  | 677 981,83 |  |
|  | V | Retea de drenaj |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,2600 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 214,2000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm |  | m3 | 10,9500 |
| 4 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris de granit fr. 5-20 mm |  | m3 | 115,0500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |  |
| 5 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu |  | m3 | 22,9000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 17,1900 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,1720 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi |  |  |  |
| 8 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / se exclude "Fitinguri PVC", conducta din tuburi PVC gofrate cu perforatii DN160 mm |  | m | 219,0000 |
| 9 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm / Geotextil 200 gr/m2 K=2 pentru 2 straturi |  | m2 | 55,2600 |
|  |  | Capitolul 2.2. Camine |  |  |  |
| 10 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 2,6500 |
| 11 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ-10-3 (2 buc); КЦП1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc), capac tip Л, scara cu vanguri din otel 16.2 kg - camin nr.5 |  | buc | 1,0000 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ-10-3 (2 buc); КЦП1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc), capac tip Л, scara cu vanguri din otel 16.2 kg - camin nr.6 |  | buc | 1,0000 |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ-10-3 (2 buc); КЦП1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc), capac tip Л, scara cu vanguri din otel 16.2 kg - camin nr.9 |  | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ-10-3 (2 buc); КЦП1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (2 buc), capac tip Л, scara cu vanguri din otel 16.2 kg - camin nr.10 |  | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ-10-3 (2 buc); КЦП1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (2 buc), capac tip Л, scara cu vanguri din otel 16.2 kg - camin nr.11 |  | buc | 1,0000 |
| 16 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  | buc | 3,0000 |
| 17 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 55,8500 |
| 18 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115/ pentru scari |  | t | 0,0810 |
| 19 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava de trecere PVC dn200 |  | buc | 11,0000 |
|  | V | Valoare estinată fără TVA (lei) |  | 195 303,44 |  |
| Valoare totală estinată fără TVA (lei) |  |  | I+II+III+IV+V–Nota 1 | 3 674 527,14 |  |

| Intocmit | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |