CAIET DE SARCINI

1.  Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect

2.  Autoritatea contractantă: I.M.S.P. “C.N.A.M.U.P.”

3. Tipul procedurii de atribuire: Licitație deschisă.

4. Criterii de atribuire: Conform anunțului de participare.

5. Termenul limită de executare a serviciilor: Trei luni calendaristice din momentul semnării  contractului.

6. Durata contractului: până la 31.12.2020.

7. Sursa de finanţare: CNAM

8. Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru Construcția cladirii administrative cu 2 (două) nivele, garajului cu 8 locuri pentru autospeciale și copertinei din constructii metalice cu 4 locuri pentru autospeciale, destinate Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei.

9. Descrierea generală:

Amplasarea: str Al. Donici, sect. Nordic, mun. Orhei

Faza de proiect:

- Elaborare concept proiect de execuţie și coordonarea lui cu factorii de decizie din cadrul I.M.S.P. CNAMUP și SAMU Orhei;

- Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape;

- Coordonarea proiectului de execuție cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect: volum complet şi anume:

- Soluții Arhitecturale(SA-1)

- Plan general cu proiectarea strămutărilor necesare a rețelelor (PG-0)

- Organizarea lucrărilor de construcție (OLC-0)

- Elemente de Construcții (C-1)

- Automatizare încălzirii, ventilării (AIVC)

- Automatizarea SM (ASM)

- Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI)

- Rețele electrice exterioare (REE)

- Sistemul antiincendiu, Cazangerie,Sistem de Pază. (SI)

- Rețea de telecomunicație (TS)

- Instalații interioare, exterioare alimentare cu apă și canalizare (ReAC)

- Încălzire și ventilare (ÎV)

- Alimentări cu gaze.Conducte exterioare. (RGE)

- Rețele de gaze interioare (RGI)

- Soluții termomecanice (SM)

- Deviz de cheltueli

- Memoriu explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila  pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea studiului geotehnic;

- proiectarea accesului pentru transport;

- elaborarea documentaţiei de deviz;

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autorităţile de resort;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

10.  Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor.

Termenul de elaborare a proiectului nu va depăşi trei luni, de la semnarea şi înregistrarea contractului de achiziţii.

Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuţie a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- documentaţii şi avize;

- proiect tehnic;

- caiet de sarcini;

- coordonările cu instituţiile abilitate din R.M.

- devizul de cheltuieli.

11.  Generalităţi.

Măsurările necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, se vor efectua în comun cu beneficiarul

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor.

Se precizează cu beneficiarul amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate

13. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului.

Se precizează cu beneficiarul parametrii interiori a aerului, temperaturile interioare pentru fiecare încăpere

14. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Se va preciza cu beneficiarul echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminarea, încălzirea, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc

Cerinţe igienice pentru încăperi şi utilaj

În calitate de material pentru finisare vor fi folosite materialele omologate pentru utilizare în Republica Moldova.

Pereţii şi tavanul încăperilor specializate se finisează cu materiale chimiorezistente care permit curăţarea umedă şi utilizarea produselor dezinfectante.

Duşumeaua în încăperi trebuie să fie impermeabilă pentru umezeală şi să aibă o suprafaţă netedă, fără crăpături, comodă pentru curăţare. Duşumeaua se acoperă cu teracotă şi linoleum, cu sudarea obligatorie a încheieturilor.

Utilajul şi mobila se instalează astfel încît să nu rămînă locuri inaccesibile pentru curăţare.

Cerinţe igienice privind condiţiile de lucru ale personalului

În WC se instalează lavoare. Alături de lavoare se instalează vase cu soluţii dezinfectante şi uscător termoelectric.

Încăperi necesare pentru amplasare în cladire administrativă cu 2 (două)  nivele (SAMU 5 echipe), cerinte minime:

Parter

- Sală de alertă                                                          - 16 m2

- Cameră de odihnă medic bărbați                            - 16 m2 (4 persoane)

- Cameră de odihnă medic femei                              - 16 m2 (4 persoane)

- Cameră de odihnă felceri bărbați                            - 16 m2 (4 persoane)

- Cameră de odihnă felceri femei                              - 16 m2 (4 persoane)

- Cameră de odihnă infirmieri femei                         - 12 m2 (3 persoane)

- Cameră de odihnă șoferi, infirmieri S1                   - 16 m2 (4 persoane)

- Cameră de odihnă șoferi, infirmieri S2                   - 16 m2 (4 persoane)

- WC bărbați – 2 vase closet +1 pisuar + 2 lavuare  - 10 m2

- WC femei   -  2 vase closet +1 bide + 2 lavuare     - 10 m2

- Duș bărbați                                                              -   6 m2

- Duș femei                                                                -   6 m2

- Garderobă bărbați (44 persoane)                             - 32-36 m2

- Garderobă femei   (22 persoane)                             - 18-20 m2

- Bucătărie – sufragerie                                              - 20-24 m2

- Spatiu pentru personal si ustensile dereticare          -  8 m2

Etajul  1

- Șef SAMU                                                               - 12 m2

- Felcer superior                                                         - 12 m2

- Farmacie                                                                  - 18 m2

- Statisticieni                                                               - 12 m2

- Operatori, Tehnician                                                 -  12 m2

- Coordonator auto                                                     -  8 m2

- Sala de ședințe                                                         - 60 m2

- Sala de instruire                                                       - 30 m2

- Sala-depozit echipamente                                        - 10 m2

- Sora economă                                                          - 12 m2

- Sufragerie                                                                 - 12 m2

- WC bărbați -1 vas closet+1pisuar+ 1lavuar           - 12 m2

- WC femei – 2 vas closet+1 lavuar                          - 12 m2

Demisol

- Depozit pastrare bunuri utilizate                             - 12 m2

- Depozit documente                                                 - 6 m2

- Depozit materiale de consum                                  - 10 m2

- Incapere spalare si uscare                                        - 12 m2

- Depozit lengerie / cearșafuri                                    - 8 m2

- Depozit deșeuri medicale                                         - 6 m2

Încăperi necesare pentru amplasare în Garaj cu 8 locuri pentru autospeciale

- Boxa (un loc: L=7,2 m, l=3, 80 m, h= 3,70 m) cu ieșirea organizată        - 5 locuri

- Boxa parcare pentru automobil rezervă                                                      - 1 loc

- Boxa pentru reparații (cu groapă)                                                                - 1 loc

- Boxa- parcare scurgere cu înclinație                                                            - 1 loc

- Depozit materiale și scule / consumabile                                                    - 10 m2

- Depozit anvelope                                                                                         - 16 m2

- Incapere-debara materiale si ustensile ingrijire teritoriu                            - 10 m2

- Cazangerie                                                                                                  - 16 m2

- WC bărbați -1 vas closet+1pisuar+ 1lavuar                                               -   8 m2

Copertina din constructii metalice usor demontabile cu 4 locuri

1.Parcare acoperita, cu pavaj ( un loc: L= 7 m, l=3,5 m, H mediu = 3,5)        - 98 m2

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

Aprovizionarea cu apă potabilă va fi asigurată centralizat. Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare trebuie să fie executat în conformitate cu Condițiile Tehnice eliberate și prevederile normativelor tehnice în construcţiile respective.

Cerinţe igienice privind iluminatul

Încăperile trebuie să dispună de iluminat natural şi artificial.

Este necesar de prevăzut ca iluminatul combinat să fie prezent în toate încăperile. Pentru iluminarea diferitor zone funcţionale şi locuri de muncă trebuie să fie utilizate corpuri de iluminat locale, care sînt instalate la locul de muncă cu înălţime reglată.

Indicii normativi ai iluminatului natural şi artificial trebuie să corespundă cerinţelor normativului în construcţii NCM  C 04.02-2005 „Iluminatul natural şi artificial”

Standardizarea exterioare:

- scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară pentru deplasarea personalului, inclusiv pentru încărcarea-descărcarea bunurilor;

- uşile de acces să fie largi;

Proiectul de sistematizare a terenului adiacent construcțiilor:

- spaţiu de parcare a automobilelor personalului, pavat şi cu marcaj;

- spațiu acoperit de recreere amenajat în aer liber.

Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

- de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Izolaţiile,hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute și calculate conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

Pavajul şi amenajarea de landşaft:

- Pavajul spaţiului pentru parcarea transportului se va realiza cu material de pavaj rutier.

- Amenajarea de landşaft va include soluţii de plantare a arborilor de talie mică, arbuştilor decorativi, spaţiului floristic şi de gazon.

Parametri de calcul a elementelor constructive

Soluții Arhitecturale – Clădire administrativa cu 2 (două) nivele (D+P+E), garaj cu 5 boxe pentru 10 autospeciale, construcție provizorie copertina pentru 8 autospeciale

Structura de rezistenţă pentru construcții:

- Fundaţii din beton armat

- Pereţii supraterani din BCA.

- Cadre din beton armat.

- Pereţii despărţitori din cărămidă ori BCA.

Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de  pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii.

Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu prin reţea internă pentru a asigurarea interconexiunii calculatoarelor şi al echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii.

Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare;

- Apa caldă – cazangerie.

- Canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip plastic.

- Evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare.

- Rețeaua de aprovozionare cu apă potabilă și apă caldă menageră din  interiorul clădirii de prevăzut cu ţevi din polipropilen.

Încălzire şi ventilare:

- Proiectarea reţelei termomecanice pe gaze naturale separat pe fiecare etaj,  cu sistem de reglare a temperaturii pentru fiecare radiator în parte și termostat reglare temperatură pentru fiecare etaj.

- Încălzirea şi ventilarea naturală a încăperilor conform normativelor sanitare.

- Sistemul termomecanic de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede.

- Menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare prin sistem de reglare automatizată a cazangeriei.