|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al RM amplasate in mun. Chisinau

Solutii arhitecturale (05-09/22-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Plan parter |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 8,400 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 19,780 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong | m2 | 3,490 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 83,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 23,270 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti | m2 | 64,000 |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida | m3 | 8,300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Plan etaj 1 |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 4,700 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 13,000 |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong | m2 | 3,750 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 55,000 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 16,750 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti | m2 | 44,000 |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida | m3 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Plan etaj 2 |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 5,300 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 16,710 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 52,000 |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 16,710 |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti | m2 | 42,000 |
| 20 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida | m3 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Plan etaj 3 |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 4,700 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 13,020 |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan suspendat Armstrong | m2 | 3,950 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 50,000 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 16,970 |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placi de ceramica de pe pereti | m2 | 40,000 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori din caramida | m3 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.5. Deseuri |  |  |
| 28 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 27,630 |
| 29 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 27,630 |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 27,630 |
|  |  | Capitolul 2. Plan parter |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 31 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tamplarii |  |  |
| 32 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,890 |
| 33 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 2,240 |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 3 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 4,410 |
| 35 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 2 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 2,940 |
|  |  | Capitolul 3. Plan etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 36 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 28,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tamplarii |  |  |
| 37 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,890 |
| 38 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2100(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 2,240 |
| 39 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
|  |  | Capitolul 4. Plan etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 41 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 28,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tamplarii |  |  |
| 42 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,890 |
| 43 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 2,240 |
| 44 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
| 45 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
|  |  | Capitolul 5. Plan etaj 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 46 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC hidrofug gr.=12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=50 mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 28,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tamplarii |  |  |
| 47 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U1 800x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,890 |
| 48 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U2 800x2800(h) inclusiv supralumina-800x700(h)-1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 2,240 |
| 49 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U3 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
| 50 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Bloc de usa interior profil MDF sau lemn sponat (calitatea inalta), cu gratar MBM475x80(455x150) sau analog,U4 700x2100(h)- 1 buc de culoarea deschisa,se concretizeaza cu benificearul | m2 | 1,470 |
|  |  | Capitolul 6. Instalatii sanitare |  |  |
| 51 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea instalatiilor sanitare | m2 | 10,920 |
|  |  | Capitolul 7. Plan-fragment 1 |  |  |
| 52 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Panou PAL laminat hidrofugat (400x1200), inclusiv piciorus din inox h=200mm - 9buc, placa de fixare de perete din inox - 18buc. | m2 | 4,320 |
|  |  | Capitolul 8. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Plan parter |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1.1. Incaperea 3...6 |  |  |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm | m3 | 0,520 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,300 |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -17,300 |
| 56 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 17,300 |
| 57 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 17,300 |
| 58 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic bituminos | m2 | 17,300 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,300 |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -17,300 |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 17,300 |
|  |  | Capitolul 8.1.2. Incaperea 8 |  |  |
| 62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm | m3 | 0,310 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,160 |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 6,160 |
| 65 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 10,000 |
| 66 |  | Profil de colt din PVC | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Plan etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.1. Incaperea 2,3 |  |  |
| 67 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm | m3 | 0,335 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,160 |
| 69 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -11,160 |
| 70 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 11,160 |
| 71 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 11,160 |
| 72 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1,5...5 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 11,160 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,160 |
| 74 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -11,160 |
| 75 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 11,160 |
|  |  | Capitolul 8.2.2. Incaperea 4 |  |  |
| 76 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm | m3 | 0,300 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,870 |
| 78 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 5,870 |
| 79 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 9,000 |
| 80 |  | Profil de colt din PVC | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Plan etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3.1. Incaperea 2...4 |  |  |
| 81 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm | m3 | 0,500 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,580 |
| 83 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -16,580 |
| 84 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 16,580 |
| 85 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 16,580 |
| 86 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 16,580 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,580 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -16,580 |
| 89 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 16,580 |
|  |  | Capitolul 8.4. Plan etaj 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.4.1. Incaperea 2,3 |  |  |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm | m3 | 0,335 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,160 |
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -11,160 |
| 93 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 11,160 |
| 94 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 11,160 |
| 95 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 11,160 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,160 |
| 97 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -11,160 |
| 98 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 11,160 |
|  |  | Capitolul 8.4.2. Incaperea 4 |  |  |
| 99 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm | m3 | 0,271 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,420 |
| 101 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa | m2 | 5,420 |
| 102 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 9,000 |
| 103 |  | Profil de colt din PVC | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 9. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Plan parter |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1.1. Tip A |  |  |
| 104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,160 |
|  |  | Capitolul 9.1.2. Tip B |  |  |
| 105 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,300 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 17,300 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,300 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 17,300 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,300 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 17,300 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,300 |
|  |  | Capitolul 9.2. Plan etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2.1. Tip A |  |  |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,870 |
|  |  | Capitolul 9.2.2. Tip B |  |  |
| 113 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,160 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,160 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,160 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 119 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,160 |
|  |  | Capitolul 9.3. Plan etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3.1. Tip B |  |  |
| 120 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,580 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 16,580 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,580 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 16,580 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,580 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 16,580 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,580 |
|  |  | Capitolul 9.4. Plan etaj 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.4.1. Tip A |  |  |
| 127 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,420 |
|  |  | Capitolul 9.4.2. Tip B |  |  |
| 128 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,160 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,160 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,160 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 11,160 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,160 |
|  |  | Capitolul 10. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Plan parter |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1.1. Tip 1 |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 24,000 |
| 136 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 24,000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 24,000 |
| 138 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,000 |
| 139 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 24,000 |
| 140 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -24,000 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 24,000 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,000 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 24,000 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 24,000 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,000 |
| 147 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,720 |
|  |  | Capitolul 10.1.2. Tip 2 |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 66,000 |
| 149 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 66,000 |
| 150 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 66,000 |
|  |  | Capitolul 10.1.3. Tip 3 |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 10,000 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |
| 155 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,300 |
|  |  | Capitolul 10.1.4. Tip 4 |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 70,000 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,000 |
| 158 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 10.1.5. Tip 5 |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 62,000 |
| 160 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 62,000 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 62,000 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,000 |
| 163 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 62,000 |
| 164 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -62,000 |
|  |  | Capitolul 10.1.6. Corniera |  |  |
| 165 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 92,000 |
|  |  | Capitolul 10.2. Plan etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2.1. Tip 1 |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 167 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 21,000 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 169 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,000 |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 21,000 |
| 171 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -21,000 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,000 |
| 178 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,630 |
|  |  | Capitolul 10.2.2. Tip 2 |  |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 40,000 |
| 180 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 40,000 |
| 181 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 10.2.3. Tip 3 |  |  |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 10,000 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |
| 186 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,300 |
|  |  | Capitolul 10.2.4. Tip 4 |  |  |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 46,000 |
| 188 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,000 |
| 189 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 46,000 |
|  |  | Capitolul 10.2.5. Tip 5 |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 41,000 |
| 191 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 41,000 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 41,000 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,000 |
| 194 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 41,000 |
| 195 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -41,000 |
|  |  | Capitolul 10.2.6. Corniera |  |  |
| 196 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 77,000 |
|  |  | Capitolul 10.3. Plan etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3.1. Tip 2 |  |  |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 64,000 |
| 198 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 64,000 |
| 199 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 64,000 |
|  |  | Capitolul 10.3.2. Tip 4 |  |  |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 55,000 |
| 201 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,000 |
| 202 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 55,000 |
|  |  | Capitolul 10.3.3. Tip 5 |  |  |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 44,000 |
| 204 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 44,000 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 44,000 |
| 206 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,000 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 44,000 |
| 208 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -44,000 |
|  |  | Capitolul 10.3.4. Corniera |  |  |
| 209 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 70,000 |
|  |  | Capitolul 10.4. Plan etaj 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.4.1. Tip 1 |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 211 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 21,000 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,000 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 21,000 |
| 215 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -21,000 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 217 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 219 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,000 |
| 221 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,000 |
| 222 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,630 |
|  |  | Capitolul 10.4.2. Tip 2 |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 40,000 |
| 224 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 40,000 |
| 225 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 10.4.3. Tip 3 |  |  |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 10,000 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |
| 230 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,300 |
|  |  | Capitolul 10.4.4. Tip 4 |  |  |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 46,000 |
| 232 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,000 |
| 233 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 46,000 |
|  |  | Capitolul 10.4.5. Tip 5 |  |  |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 41,000 |
| 235 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 41,000 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 41,000 |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,000 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 41,000 |
| 239 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -41,000 |
|  |  | Capitolul 10.4.6. Corniera |  |  |
| 240 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 77,000 |
|  |  | Capitolul 11. Cosolidare gol usa G-1 (2 buc) |  |  |
| 241 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 19,600 |
| 242 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,400 |
| 243 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 244 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 245 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 8,000 |
| 246 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 24,000 |
| 247 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 256,400 |
| 248 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,256 |