# Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

cu privire la  achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumului public local L107 G33 drum de access pre s. Floriceni.

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor :  lucrări de întreținere a drumului public local L 107 drumul de acces spre s. Floriceni .

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea curenta |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 4,3900 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,3900 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km | t | 768,2500 |
| 4 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 29,2800 |
| 5 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 29,2800 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente) | 100m2 | 9,7600 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,1700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 34105400000061 | Autobasculanta de 10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta 16-63 mm | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 4-8 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente) | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri