Caiet de sarcini „Pubele pentru gestionarea deşeurilor”

- Caietul de sarcini pentru Pubela 120-litri

| Secțiune | Descriere |
| --- | --- |
| Descriere Tehnica |  |
| Volum | 120l |
| Latime (Fata) | 470 mm – 490 mm |
| Adancime (Laterala) | 540 mm – 560 mm |
| Inaltime | 940 mm – 970 mm |
| Greutate proprie | 7,5 kg – 9 kg |
| Grosimea peretelui | Min 3 mm |
| Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat | Da/Nu Da/Nu Da/Nu Da/Nu |
| Cerinte de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. | Da/Nu |
| Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 | Da/Nu |
| Pubelele trebuie să aibă un cuib/loc special sub recipientul frontal în conformitate cu EN 30745 (pentru cipul electronic de identificare). | Da/Nu |
| Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. | Da/Nu |
| Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistenta la conditiichimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV. | Da/Nu. |
| Certificare GGAWB. Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB.. | Da/Nu. |
| Construcție recipient frontal. Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă.. | Da/Nu |
| Construcție corp. Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție.. | Da/Nu |
| Tub de prindere. Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri.. | Da/Nu |
| Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner. | Da/Nu |
| Culoare. Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021.. | Da/Nu |
| Roți și axe. Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din otel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere.. | Da/Nu. |
| Stivuire Trebuie să fie posibilă stivuirea a până la 14 recipiente pe stivă. | Da/Nu. |
| Încuietori. Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerţ, cu sau fără funcţie automată.. | Da/Nu |
| Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.. | Da/Nu |
| Garanție | 24 luni |

Termen de livrare 30 zile, cu posibilitatea de prelungire motivată.

In momentul livrării tomberoanelor se va face o expertiză care va constata dacă tomberoanele primate sunt echivalente cu descrierea tehnică la semnarea contractului.

- Caiet de sarcini Tomberoane de atârnat pe piloni 50 l

Specificaţii

Tip: pentru exterior

Volum: (l) 50

Material: plastic

Culoare: verde

Forma corpului: dreptunghiulară, cu capac

Garanție: 24 luni

Dimensiuni (aproximative):

- Inaltime: 60 cm

- Latime: 40 cm

- Adancime: 26 cm

Montare: suspendabil

Certificate de calitate/conformitate

Termen de livrare 30 zile.

In momentul livrării tomberoanelor se va face o expertiză care va constata dacă tomberoanele primate sunt echivalente cu descrierea tehnică la semnarea contractului.

- Caiet de sarcini Pubele pentru compost organic 500 l

Composter usor de asamblat, durabil,

Design piramidal solid și puternic.

Scurgere ușoară a apei de ploaie de pe capacul superior special conceput.

Flux ușor de aer datorită designului ajurat.

Clapă superioară de blocare solidă.

Datorita clapetei articulate din partea de jos a compostorului, avem acces la compostul finit.

Capacitate: 500L

Culoare: Verde

Material: polipropilenă

Garanţie: 24 luni

Dimensiuni și greutate (aproximative):

- Dimensiuni (LxÎxA), cm: 102х102х84,5

- Lăţime, cm: 102

- Înălţime, cm: 84.5

- Adâncime, cm: 102

Certificate de calitate/conformitate

Termen de livrare 30 zile, cu posibilitatea de prelungire motivată.

In momentul livrării tomberoanelor se va face o expertiză care va constata dacă tomberoanele primate sunt echivalente cu descrierea tehnică la semnarea contractului.