Anexa nr. 22

la Documentația standard MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1776856447419

din data de 22.04.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții rutiere |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| ADITIV PENTRU ACCELERAREA PRIZEI ȘI REZISTENȚEI BETONULUI PENTRU REPARAȚIA SUPRAFEȚELOR ARTIFICIALE A AERODROMULUI |  |  |  | - Dispoziții generale Ofertanții care propun aditivul pentru accelerarea prizei și rezistența betonului pentru reparația suprafețelor artificiale a aerodromului să prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile de mai jos. 2. Descrierea generală ale produsului Materialul trebuie să fie sub formă de amestec de praf uscat, care se adaugă in mixtura de beton preparată pentru a accelera priza și rezistența betonului. Aditivul trebuie să accelereze priza betonului până la 2,5 ore și în acest timp betonul trebuie să atingă rezistența corespunzătoare mărcii necesare de beton. Trebuie să aibă un nivel foarte bun de rezistența la îngheț/ dezgheț , inclusiv rezistență la utilizarea agenților de degivrare. Materialul trebuie să corespundă: - Utilizare pe orice vreme și anotimp; - Compatibil cu mixturile de beton; - Posibilitatea de aplicare la toate structurile din beton; - Timpul de lucru dupa utilizare 20-30min; - Posibilitatea exploatării suprafețelor peste 2-3 ore după aplicare. 3. Aplicare Aditivul se adaugă în mixtura de beton înainte de aplicare cu 20-30 minute, conform recetei recomandate de producător. 4. Termen de expluatare Termenul de valabilitate a aditivului nu mai puțin de 2 ani. 5. Standarde și alte certificate Aditiv pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului trebuie să corespundă standardelor: SM EN 934-3 +A1:2014; ASTM C172/C172M; ASTM C143/C143; Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs, inclusiv lista aeroporturilor unde a fost utilizat produsul. 6. Caracteristicile produsului: «Aditiv pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului» conform standartului EN 1504-3 din 2005: Nr.; Criteriu; Un. m.; Valoarea. 1.; Culoarea; sur. 2.; Temperatura maximă la întărire; ºC; 50. 3.; Timpul de întărire; min; 20 - 30. 4.; Toxicitatea; lipsește. 5.; Inflamabilitatea; lipsește. Ambalaj/livrare Se livrează în recipiente în recipiente a cite 900-1000 kg., în palete din lemn. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1776856447419

din data de 22.04.2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unit de măs. | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24957200 | ADITIV PENTRU ACCELERAREA PRIZEI ȘI REZISTENȚEI BETONULUI PENTRU REPARAȚIA SUPRAFEȚELOR ARTIFICIALE A AERODROMULUI | kg | 9000 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de pînă la 45 zile din data semnării contractului |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________