Anexa la Anunțul de participare

Cerințele tehnice – servicii de deservire tehnică și mentenanță.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar în conformitate cu prevederile actelor normative, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I.) cu apă, în încăperea depozitului din str. Mesager, 5, mun. Chișinău:

- inspecția vizuală a instalației;

- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I:;

- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);

- verificarea capacității bateriei de acumulare;

- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;

- verificarea funcționării vanelor și pompelor;

- verificarea presiunii nivelului de apă în rețeaua de stingere;

- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;

- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore a Unității de gardă ASP, care în caz de declanșare a unui incendiu a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;

- descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în ”Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”.

Componentele sistemului:

Panou de dirijare a instalației de stingere – 1 buc.; Panou de comandă ”Поток-3 М” – 1 buc.; Sprinklere – 36 buc.; Pompe – 3 buc.; Sirena sonoră – 1 buc.; Rezervor de apă (5t.) – 1 buc.; Rețea de conducte și vane; Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc.