| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1698922437501 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1698922437501 din 02.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Autoturism tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| AUTOTURISM TEHNOLOGIC |  |  |  |  |  | Autoturism tehnologic - următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale autoturismului tehnologic. Ofertanții care propun autoturismul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale - vehiculul trebuie să fie un autoturism proiectat să transporte cel puțin 4 pasageri pe toate categoriile de drumuri și să fie utilizat în procesul tehnologic de deservire al aeronavelor și pentru a asigura transportarea echipajului de intervenție al serviciului control acces și intervenție operativă; Intervalul temperaturii de lucru de la – 30 până la +45ºС. Fabricație - autoturismul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca – un producător bine cunoscut. Standarde - autoturismul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autovehicule; Construcția autoturismului trebuie să corespundă cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), să respecte standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1). Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie prezentate în sistemul metric de măsurare (SI). Caracteristici principale: Tipul de caroserie - 5 uși, cross over; Tracțiune 4DW (4x4); Dispozitiv pentru tractare/bară (cîrlig demontabil), în față; Dispozitiv pentru remorcare bilă (set: traversă remorcare, cîrlig cu capacprotecție bilă), în spate; Cablaj instalașie electrică pentru remorcă, priză cu 7 pinuri (set: instalație electrică priză, modul electronic, instalație alimentară auxiliară, priză (7 pinuri) pentru remorcă și accesorii montaj; Ampatament 2500-2700 mm; Masa totală maximă autorizată nu mai mult de 2000 kg; Lungimea nu mai mult de 4400 mm; Înălțimea nu mai mult de 1700 mm; Lățimea totală cu retrovizoarele nu mai mult de 2100 mm; Distanța dintre axe nu mai mult de 2700 mm; Consolele: din față nu mai mult de 850 mm, din spate nu mai mult de 840 mm; Garda de la sol nu mai puțin de 210 mm; Volumul portbagajului cel puțin 400 litri; Volumul portbagajului cu bancheta din spate ratabilă și roata de rezervă de cel puțin 1500 litri. Cabina - cabina de pasageri pentru 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri); Scaunul șoferului cu reglaj pe înălțime și lombard; Bancheta spate reglabilă 1/3, 2/3; Volan reglabil pe înălțime și adîncime. Unitatea de putere - motor pe motorină, număr de cilindri – 4; Capacitatea motorului 1400-1700 cm3; Cutia de viteză - manuală sau automată. Dotări: Computer de bord; Aer condiționat cu reglare manuală; Sistem de iluminare LED pentru iluminare de zi; Geamuri electrice față; Cruise control; Închidere centralizată; 2 prize 12V (bord+partea laterală spate); Imobilaizer; Airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager; Oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante; Sistem de parcare spate (senzori acustici) plus cameră parcare spate; Sistem de monitorizare presiune pneuri; Jante de aliaj ușor minim R 16; Proiectoare ceață; Lunetă spate încălzită electric; Tetiere ajustabile pe înălțime față/spate; Set covorașe habitaclu cauciuc; Set apărători de noroi față/spate instalate; Bare de pavilion longitudinale; Set 2 bare transversale de pavilion; Roată de rezervă; Kit automobilistic: -Trusă; -Stingător; -Vestă reflectorizantă. Direcție de manevrare: Volanul pe partea stângă; Servodirecție hidraulică sau electrică. Sistemul de frânare: ABS+EBD (repartiție electronică de frînare)+EBA (asistare la frînare de urgență); Sistemul de control electronic a stabilității ESP ASR (funcțiune antipatinaj); Sistem de control electronic al stabilității ESP. Culoare- albă sau galbenă (vopsea nemetalizată). Documentația tehnică: Instrucțiuni de exploatare a vehiculului în limba română sau rusă; Manual de deservire tehnică a autovehiculului în limba română sau rusă; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat al autovehiculului ca mijloc de transport în Republica Moldova. Serviciul de întreținere: Deservirea tehnică și reparația a autoturismului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiu Chișinău; Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni; Livrarea pieselor de schimb la comanda în cel mult două-trei săptămâni din momentul recepționării mijloacelor financiare. Garanție: Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 luni sau 100 000 km de parcurs; Garanție pentru vopsea de caroserie de cel puțin 3 ani, fără limită de parcurs. Recepționarea și testarea autoturismului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului la depozitul vânzătorului (expeditorului) prin transportarea către cumpărător. Recepționarea și testarea autoturismului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare, asamblare și montare în stare de funcționare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |