- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziției _______________Scaune de birou pe rotile ________________

Autoritatea contractantă: CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL R. MOLDOVA,

mun.Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab 46, MD-2021

1. Descriere generală. Informaţii

Se achiziționează 50 scaune (fotolii) de birou pe rotile.

2.  Următoarele servicii vor fi realizate de către operatorul economic:

- asigură livrarea bunurilor la adresa CA, în termen de 60 zile calendaristice.

- asigură montarea, integritatea și calitatea scaunelor.

- eliberează certificat de garanție de cel puțin 1 an, din data livrării bunurilor.

- Materiale, reglementări tehnice, caracteristici şi standarde utilizate

Descrierea:

Scaunul (fotoliu) de birou pe rotile va avea următoarele caracteristici:

Să fie confortabil și cu spătar ergonomic;

Spătarul înalt, cu aspect - umflat al scaunului;

Șezutul să urmărească susținerea unei poziții relaxante dar și corecte a întregului corp;

Cotierele rotunjite din plastic calitativ, echipate cu pernuțe moi din sfofă.

Echipat cu un mecanism de balansare TILT care blochează înclinarea scaunului și a spătarului în poziția de lucru și permite balansarea liberă cu o forță de înclinare reglabilă.

Scaunul să fie fabricat din metal cromat.

Tapiterie – Stofa - 100% poliester, material rezistent la uzura;

Culoarea – din gama gri-închis;

Baza – Cromată;

Rotile din plastic;

Înălțimea reglabilă cu mecanism de blocare;

Mecanism de înclinare, cu balansare liberă;

Reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului

Capacitate maximă admisă – min.130 kg

Dimensiunile scaunului:

Lățimea scaunului – min.515 mm;

Adâncimea scaunului – min.480 mm;

Înălțimea scaunului în poziție coborâtă – min.515 mm;

Înălțimea scaunului în poziție ridicată – min.625 mm;

Înălțimea produsului în poziția inferioară – min. 1130 mm;

Înălțimea produsului în poziția superioară – min.1240 mm;

Înălțimea minimă a spătarului – min.625 mm;

Adâncime totală – min. 700 mm;

Lățime totala – min. 640 mm;

Diametrul bazei – min. 660 mm.

Președinta grupului de lucru  Ana GONȚA __________              Data „____”_____________