| Constructia unor podete din s. Cupcui, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2 - 2 - 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Podete Cupcui |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sectorul Nr.3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontarea podetului existent |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,150 |
| 2 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri, (materialele din norma au fost excluse) Norma aplicativa k=0.8 Coeficient la manoperei=0,80 Coeficient la utilajului=0,80 | m3 | 4,730 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 9,470 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 751,950 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 9,470 |
| 6 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea fundatiei casetei) | 100 m3 | 9,470 |
| 7 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Compactarea fundatiei casetei) | 100 m3 | 1,080 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 8 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (Incarcarea terasamentului din locul de acumulare cu deplasare pe acostamente)) | 100 m3 | 0,170 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 25,500 |
| 10 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 17,000 |
| 11 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafete cu 1 kg saminta pe 100 mp (semanarea manuala) | 100m2 | 1,150 |
| 12 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,150 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Podet 2(3,0x2,5)m |  |  |
| 13 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (decaparea covatei) | 100 m3 | 5,260 |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 58,000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal;fr.0-63 LA/30; | m3 | 21,500 |
| 16 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC3, la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 12,300 |
| 17 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,580 |
| 18 | Dl122 | Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat ЗП 16.100 ) 18 buc. | m3 | 45,000 |
| 19 | Dl122 | Montarea podetelor 3,0x2,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (capatul podetului din beton armat ЗП 37 ) 4 buc. | m3 | 12,000 |
| 20 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ2) 4 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 10,400 |
| 21 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi SТ3) 4 buc Alte materiale=1,03 | m3 | 4,520 |
| 22 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XF2 la edificiile artificiale (beton de panta) Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,200 |
| 23 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 279,900 |
| 24 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 72,200 |
| 25 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) | t | 1,168 |
| 26 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 1 168,000 |
| 27 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 960,430 |
| 28 | Dl130 | Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 2,1828 |
| 29 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 299,640 |
| 30 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,681 |
| 31 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,681 |
| 32 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,400 |
| 33 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,810 |
| 34 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,810 |
| 35 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 106,000 |
| 36 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (curatirea albiei) | 100 m3 | 5,290 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 37 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,400 |
| 38 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=5) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | 100m2 | 5,400 |