| Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Retele interioare apeduct si canalizare (06/04-2024-1-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 2875270000009 |  | Flansa plata pentru sudare D=65 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 2 | SD08A |  | Robinet cu sertar (vana) din fonta, cu flanse, cu pana din inox, DN65 mm, PN16 Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2913124504386 |  | Robinet cu sertar (vana) din fonta, cu flanse, cu pana din inox, DN65 mm, PN16 |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 2,898 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,394 |  |  |
| 3 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2875274201017 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 2 " |  |  | buc |  | 4,06 |  |  |
| 4 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 5 | SD07C |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 2875274201014 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16 |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
| 6 | SD07B |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2875274201013 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
| 7 | SD07A |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 147,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,46 |  |  |
|  | 2875274201012 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 |  |  | buc |  | 149,94 |  |  |
| 8 | AcA52B |  | Teava din PE100 SDR11, PN10, cu diametrul de 75 mm. |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,216 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,108 |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava din PE100 SDR11, PN10, cu diametrul de 75 mm. |  |  | m |  | 3,009 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 9 | AcA53B |  | Adaptor flansa din PEID DN 75, PN10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2666121611075 |  | Adaptor flansa din PEID PE100, PN10, SDR11 cu diametrul de 75 mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 10 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere din otel inoxidabil DN 65, PN10 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2075 |  | Flansa rotunda libera din otel inoxidabil DN65 (108) PN10 (8 gauri) |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513736601098 |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
| 11 | SA05B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=75.5x4.0 mm (DN65) Material marunt ( sirma din otel)=1,0100 |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,56 |  |  |
|  | 2722103306068 |  | Teava din otel, zincata pentru d=75.5x4.0 mm (DN65) |  |  | m |  | 57,126 |  |  |
| 12 | SA05A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=60x3.5 mm (2") Material marunt ( sirma din otel)=1,0100 |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 2722103306062 |  | Teava din otel, zincata pentru d=60x3.5 mm (2") |  |  | m |  | 24,482 |  |  |
| 13 | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=42.3x3.2 mm (1 1/4") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,90 |  |  |
|  | 2722103306040 |  | Teava din otel, zincata d=42.3x3.2 mm (1 1/4") |  |  | m |  | 26,785 |  |  |
|  | 2721204117843 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,978 |  |  |
|  | 2721204115079 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 4,243 |  |  |
|  | 2721204120143 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 0,796 |  |  |
|  | 2721204123174 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4 " |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  | 2721204114078 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
| 14 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=33.5x3.2 mm (1") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 2722103306032 |  | Teava din otel, zincata d=33.5x3.2 mm (1") |  |  | m |  | 26,785 |  |  |
|  | 2721204117842 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1 " |  |  | buc |  | 3,978 |  |  |
|  | 2721204115078 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1" |  |  | buc |  | 4,243 |  |  |
|  | 2721204120141 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1 " |  |  | buc |  | 0,796 |  |  |
|  | 2721204123173 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 " |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
|  | 2721204114077 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 1 " |  |  | buc |  | 0,53 |  |  |
| 15 | SA04B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=26.8x2.8 mm (3/4") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2722103306021 |  | Teava din otel, zincata d=26.8x2.8 mm (3/4") |  |  | m |  | 10,353 |  |  |
|  | 2721204117841 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 3/4 " |  |  | buc |  | 1,538 |  |  |
|  | 2721204115077 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 3/4" |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2721204120140 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 3/4 " |  |  | buc |  | 0,308 |  |  |
|  | 2721204123172 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4 " |  |  | buc |  | 0,205 |  |  |
|  | 2721204114076 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 3/4 " |  |  | buc |  | 0,205 |  |  |
| 16 | SA04A |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind d=21.3x2.8 mm (1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2722103306015 |  | Teava din otel, zincata d=21.3x2.8 mm (1/2") |  |  | m |  | 10,353 |  |  |
|  | 2721204117840 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1/2 " |  |  | buc |  | 1,538 |  |  |
|  | 2721204115076 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1/2" |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2721204120139 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1/2 " |  |  | buc |  | 0,308 |  |  |
|  | 2721204123170 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1/2 " |  |  | buc |  | 0,205 |  |  |
| 17 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Teu egal DN65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274113101 |  | Teu egal DN65 pentru sudura |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 18 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Teu egal DN50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2875274113102 |  | Teu egal DN50 pentru sudura |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
| 19 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Teu redus DN65 / DN50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274113103 |  | Teu redus DN65 / DN50 pentru sudura |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 20 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Teu redus DN65 / DN25 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2875274113104 |  | Teu redus DN65 / DN25 pentru sudura |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 21 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Teu redus DN65 / DN20 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274113105 |  | Teu redus DN65 / DN20 pentru sudura |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 22 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Cot 90* DN65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2875274113106 |  | Cot 90* DN65 pentru sudura |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 23 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a Cot 90* DN50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2875274113107 |  | Cot 90* DN50 pentru sudura |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
| 24 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,70 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
| 25 | SB30A |  | Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Suporti zincati gata confectionati |  |  | kg |  | 66,15 |  |  |
| 26 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
| 27 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
| 28 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
| 29 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 9,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
| 30 | SF02B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | 10 m |  | 5,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
| 31 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
| 32 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
| 33 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
| 34 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
| 35 | IC35B |  | Teava PEX KIT d=20x2.0 mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,35 |  |  |
|  | 2521216710020 |  | Teava PEX KIT d=20x2.0 mm |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
| 36 | IC35C |  | Teava PEX KIT d=26x2.3 mm |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2521216710026 |  | Teava PEX KIT d=26x2.3 mm |  |  | m |  | 16,48 |  |  |
| 37 | IC35D |  | Teava PEX KIT d=32x2.9 mm |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,70 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava PEX KIT d=32x2.9 mm |  |  | m |  | 47,38 |  |  |
| 38 | IC37F |  | Teu PEX KIT 20x20x20 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274110020 |  | Teu PEX KIT 20x20x20 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 | IC37G |  | Teu PEX KIT 26x20x26 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2875274110021 |  | Teu PEX KIT 26x20x26 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
| 40 | IC37H |  | Teu PEX KIT 32x26x32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274110022 |  | Teu PEX KIT 32x26x32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 41 | IC37H |  | Teu PEX KIT 32x20x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2875274110023 |  | Teu PEX KIT 32x20x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 42 | IC37H |  | Teu PEX KIT 32x32x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2875274110024 |  | Teu PEX KIT 32x32x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 43 | IC37G |  | Teu PEX KIT 26x26x26 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875274110025 |  | Teu PEX KIT 26x26x26 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 44 | IC37B |  | Cot 90* PEX KIT 20 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 2875274110031 |  | Cot 90* PEX KIT 20 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
| 45 | IC37C |  | Cot 90* PEX KIT 26 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875274110032 |  | Cot 90* PEX KIT 26 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
| 46 | IC53A |  | Mufa PEX KIT cu FE d=20x1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2875274119020 |  | Mufa PEX KIT cu FE d=20x1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 47 | IC53B |  | Mufa PEX KIT cu FE d=26x3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2875274119026 |  | Mufa PEX KIT cu FE d=26x3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
| 48 | IC53B |  | Mufa PEX KIT cu FE d=32x1" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875274119032 |  | Mufa PEX KIT cu FE d=32x1" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
| 49 | IC37C |  | Reductie PEX KIT 26x20 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875274110033 |  | Reductie PEX KIT 26x20 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
| 50 | IC37D |  | Reductie PEX KIT 32x20 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 2875274110034 |  | Reductie PEX KIT 32x20 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
| 51 | IC37D |  | Reductie PEX KIT 32x26 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2875274110035 |  | Reductie PEX KIT 32x26 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 52 | IC53B |  | Mufa PEX KIT cu FI d=32x1" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2875274119033 |  | Mufa PEX KIT cu FI d=32x1" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
| 53 | IC53B |  | Mufa PEX KIT cu FI d=26x3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875274119027 |  | Mufa PEX KIT cu FI d=26x3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 54 | IC53A |  | Mufa PEX KIT cu FI d=20x1/2" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875274119021 |  | Mufa PEX KIT cu FI d=20x1/2" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 55 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 83,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,28 |  |  |
| 56 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 8,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,913 |  |  |
| 57 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 83,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,15 |  |  |
| 58 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 105,84 |  |  |
|  | 2521216717053 |  | Teava PP-R PN10 d20x2.8 mm |  |  | m |  | 171,36 |  |  |
|  | 2523156719433 |  | Cot PP-R d20 |  |  | buc |  | 118,003 |  |  |
|  | 2523156719453 |  | Teu PP-R d20 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 2523156719464 |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  | buc |  | 7,001 |  |  |
|  | 2523156719543 |  | Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FI |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 2523156719533 |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" FE |  |  | buc |  | 278,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 7,039 |  |  |
| 59 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 25*3.5 mm |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 2521216717054 |  | Teava PP-R PN10 d25x3.5 mm |  |  | m |  | 16,32 |  |  |
|  | 2523156719434 |  | Cot PP-R d25 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2523156719454 |  | Teu PP-R d25x20x25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2523156719465 |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719534 |  | Racord drept PP-R x Fe 25x3/4" FE |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 60 | SA16B |  | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.4 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2521216717055 |  | Teava PP-R PN10 d32x4.4 mm |  |  | m |  | 14,28 |  |  |
|  | 2523156719435 |  | Cot PP-R d32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719556 |  | Teu PP-R d32x20x32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156719455 |  | Teu PP-R d32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719405 |  | Mufa PP-R d32 |  |  | buc |  | 0,98 |  |  |
|  | 2523156719536 |  | Racord drept PPR x Fe 32x1" FI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2523156719535 |  | Racord drept PPR x Fe 32x1" FE |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
| 61 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 198,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31,68 |  |  |
| 62 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 19,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,178 |  |  |
| 63 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 198,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
| 64 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 3320517352711 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=22x7.5 mm |  |  | m |  | 35,69 |  |  |
| 65 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=28x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 3320517352712 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=28x7.5 mm |  |  | m |  | 28,119 |  |  |
| 66 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=35x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,30 |  |  |
|  | 3320517352714 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=35x7.5 mm |  |  | m |  | 62,727 |  |  |
| 67 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=42x11 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 3320517352718 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=42x11 mm |  |  | m |  | 28,119 |  |  |
| 68 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=60x11.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 3320517352722 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=60x11.5 mm |  |  | m |  | 25,956 |  |  |
| 69 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=76x11.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 56,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,60 |  |  |
|  | 3320517352747 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=76x11.5 mm |  |  | m |  | 60,564 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SD07C |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,73 |  |  |
|  | 2875274201014 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1", PN16 |  |  | buc |  | 37,74 |  |  |
| 71 | SD07B |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875274201013 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 3/4", PN16 |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
| 72 | SD07A |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2875274201012 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, 1/2", PN16 |  |  | buc |  | 122,40 |  |  |
| 73 | SD12A |  | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2913124204422 |  | Supapa de sens cu arc 1/2" |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 74 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2875274201024 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa FI-FI, 1", PN16 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
| 75 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 76 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x3.4 mm |  |  | m |  | 282,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 177,66 |  |  |
|  | 2521216717041 |  | Teava PP-R PN20 d20x3.4 mm |  |  | m |  | 287,64 |  |  |
|  | 2523156719433 |  | Cot PP-R d20 |  |  | buc |  | 134,00 |  |  |
|  | 2523156719453 |  | Teu PP-R d20 |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 2523156719464 |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2523156719543 |  | Racord drept PP-R x Fe 20x1/2" FI |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 2523156719533 |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" FE |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 5,64 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,692 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,564 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 11,816 |  |  |
| 77 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 25*4.4 mm |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,54 |  |  |
|  | 2521216717043 |  | Teava PP-R PN20 d25x4.4 mm |  |  | m |  | 59,16 |  |  |
|  | 2523156719434 |  | Cot PP-R d25 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2523156719459 |  | Teu PP-R d25x25x25 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156719454 |  | Teu PP-R d25x20x25 mm |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 2523156719465 |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2523156719534 |  | Racord drept PP-R x Fe 25x3/4" FE |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,348 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
| 78 | SA16B |  | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*5.6 mm |  |  | m |  | 209,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,15 |  |  |
|  | 2521216717044 |  | Teava PP-R PN20 d32x5.6 mm |  |  | m |  | 213,18 |  |  |
|  | 2523156719435 |  | Cot PP-R d32 |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 2523156719557 |  | Teu PP-R d32x25x32 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2523156719556 |  | Teu PP-R d32x20x32 |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 2523156719455 |  | Teu PP-R d32 |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2523156719405 |  | Mufa PP-R d32 |  |  | buc |  | 14,63 |  |  |
|  | 2523156719463 |  | Reductie PP-R 32x20 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2523156719536 |  | Racord drept PPR x Fe 32x1" FI |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,18 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,254 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,87 |  |  |
| 79 | SA16D |  | Teava din polipropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x6.6 mm |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,36 |  |  |
|  | 2521216717056 |  | Teava PP-R PN20 d40x6.6 mm |  |  | m |  | 53,04 |  |  |
|  | 2523156719436 |  | Cot PP-R d40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719473 |  | Teu PP-R d 40x32x40 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2523156719462 |  | Teu PP-R d40x20x40 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156719456 |  | Teu PP-R d40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2523156719406 |  | Mufa PP-R d40 |  |  | buc |  | 3,64 |  |  |
|  | 2523156719537 |  | Racord drept PP-R x Fe 40x1 1/4 " |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719467 |  | Reductie PP-R 40x32 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,487 |  |  |
| 80 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 601,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 96,16 |  |  |
| 81 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 60,10 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,611 |  |  |
| 82 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 601,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,05 |  |  |
| 83 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,60 |  |  |
|  | 3320517352711 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=22x7.5 mm |  |  | m |  | 125,454 |  |  |
| 84 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=28x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,05 |  |  |
|  | 3320517352712 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=28x7.5 mm |  |  | m |  | 46,505 |  |  |
| 85 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=35x7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 209,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 73,15 |  |  |
|  | 3320517352714 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=35x7.5 mm |  |  | m |  | 226,034 |  |  |
| 86 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX AF, avind diametrul si grosimea de la D=42x11 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 3320517352718 |  | Termoizolatie conducte de tip ARMAFLEX AF D=42x11 mm |  |  | m |  | 56,238 |  |  |
| 87 | SB30A |  | Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Suporti zincati gata confectionati |  |  | kg |  | 66,15 |  |  |
| 88 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,75 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 25,125 |  |  |
| 89 | IB07A |  | Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 500 mm, latimea 500 mm cu dezaerator incorporat |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,75 |  |  |
|  | 2822115700050 |  | Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie, avind inaltimea (h) 500 mm, latimea 500 mm cu dezaerator incorporat |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,75 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema T3, T4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 103,40 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 23,331 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 23,10 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
| 91 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 4,161 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2521216720180 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  | m |  | 2,06 |  |  |
| 92 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 87,40 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 47,389 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 46,92 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 14,076 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 47,389 |  |  |
| 93 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,90 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
| 94 | SC02A |  | Cada pentru dus 900x900 mm din fonta emailata Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 42,55 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus 900x900 mm din fonta emailata |  |  | buc |  | 23,69 |  |  |
|  | 2875114202830 |  | Sifon pt. cada de dus |  |  | buc |  | 23,69 |  |  |
| 95 | SB30A |  | Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 70,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Suporti zincati gata confectionati |  |  | kg |  | 77,175 |  |  |
| 96 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,054 |  |  |
| 97 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
| 98 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,927 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,558 |  |  |
| 99 | TsF05A |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 20 % cu tot cu materiale |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,96 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 0,046 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |
| 100 | TsF05A |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 80 % numai manopera |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
| 101 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
| 102 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
| 103 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,218 |  |  |
| 104 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,764 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,886 |  |  |
| 105 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor PE100, SDR27.6, PN6 avind diametrul de 315 mm - tub de protectie Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  | m |  | 6,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,281 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava PE100, SDR27.6, PN6 avind diametrul de 315 mm |  |  | m |  | 6,663 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 106 | SB08E |  | Teava din din PVC multistrat, SN4 pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - conexiunea la retelele existente |  |  | m |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 2521216700705 |  | Teava din PVC SN4 D=110 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  | m |  | 19,57 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
| 107 | SB08E |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 215,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 68,80 |  |  |
|  | 2521216720180 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  | m |  | 221,45 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 3,225 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,225 |  |  |
| 108 | SB08C |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 73,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,25 |  |  |
|  | 2521216720178 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm |  |  | m |  | 75,19 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,876 |  |  |
| 109 | SB10E |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |
|  | 2523156723001 |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
| 110 | SB10E |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,36 |  |  |
|  | 2523156723002 |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
| 111 | SB10E |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 2523156723003 |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
| 112 | SB10C |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2523156723005 |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
| 113 | SB10C |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,75 |  |  |
|  | 2523156723006 |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 50x50x50 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,552 |  |  |
| 114 | SB10C |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2523156723007 |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 115 | SB09E |  | Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,44 |  |  |
|  | 2523156723010 |  | Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
| 116 | SB09E |  | Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 2523156723011 |  | Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
| 117 | SB09E |  | Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2523156721092 |  | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
| 118 | SB09C |  | Piesa de curatare din PP-R cu dop filetat, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 2523156721091 |  | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare D50 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 119 | SB09C |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2523156723012 |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 120 | SB09C |  | Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 2523156723013 |  | Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,936 |  |  |
| 121 | SB09E |  | Cot 45*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2523156723014 |  | Cot 45*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 122 | SB09E |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,04 |  |  |
|  | 2523156723015 |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
| 123 | SB11C |  | Ramificatie de colt, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2523156723020 |  | Ramificatie de colt, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 124 | SB11C |  | Ramificatie dubla, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2523156723021 |  | Ramificatie dubla, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 125 | SB09E |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2523156721055 |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare D=110 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
| 126 | SB09C |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2523156721053 |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 127 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 2875277330525 |  | Mufa antiincendiara D=110 mm |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 117,00 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 10,14 |  |  |
| 128 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare D=50 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2875277330527 |  | Mufa antiincendiara D=50 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
| 129 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 30,70 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,456 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
| 131 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
| 132 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,098 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,845 |  |  |
| 133 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
| 134 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
| 135 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
| 136 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,323 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,415 |  |  |
| 137 | AcA52A |  | Teava din PEID, PE100, PN10 SDR17 cu diametrul de 40 mm, montata in sant |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 100-17-10-040 |  | Teava PEID, PE100, SDR17, PN10, D=40 mm, SM EN 12201-2 |  |  | m |  | 10,03 |  |  |
|  | 25132066215011 |  | Banda de avertizare culoare albastra, din PE, cu insctipia "APA" |  |  | m |  | 10,80 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 138 | AcA53A |  | Adaptor electofuziune din PE100 D. 40 x 1 1/4" FI - alama (cuplaj pompa) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523110040040 |  | Adaptor electofuziune D. 40 x 1 1/4" FE - alama PE100 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 139 | SB08E |  | Teava din din PVC multistrat, SN4 pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - conexiunea la retelele existente |  |  | m |  | 3,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2521216700705 |  | Teava din PVC SN4 D=110 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  | m |  | 3,605 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
| 140 | SB08E |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 20,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 2521216720180 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  | m |  | 21,115 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,308 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,308 |  |  |
| 141 | SB08C |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2521216720178 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm |  |  | m |  | 5,15 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 142 | SB10E |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2523156723001 |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 143 | SB10C |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2523156723007 |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x110x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 144 | SB10E |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2523156723002 |  | Teu 45* imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 145 | SB10E |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2523156723003 |  | Teu 87*30' imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50x110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 146 | SB09E |  | Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156723010 |  | Reductie excentrica imbinat cu garnitura de cauciuc avind diametrul de 110x50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 147 | SB09C |  | Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2523156723013 |  | Cot 87*30', imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 148 | SB09E |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2523156723015 |  | Cot 30*, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 149 | SB09E |  | Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156723011 |  | Dop imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 150 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,061 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 151 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2521216720180 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm |  |  | m |  | 0,515 |  |  |
| 152 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 153 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 154 | SC02A |  | Cada pentru dus 900x900 mm din fonta emailata Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus 900x900 mm din fonta emailata |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114202830 |  | Sifon pt. cada de dus |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 155 | SB30A |  | Suporti zincati gata confectionati pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Suporti zincati gata confectionati |  |  | kg |  | 11,025 |  |  |
| 156 | SB09E |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2523156721055 |  | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare D=110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 157 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 3,90 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 230,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
| 159 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 72,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 56,88 |  |  |
| 160 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 228,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 145,92 |  |  |
| 161 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 66,50 |  |  |
| 162 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - numai manopera Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | AcC07A |  | Pompa submersibila pentru ape uzate Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 1,306 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | pret furnizor |  | DULAP antiincendiu, usa cu stilca, de tip 320N |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31001 |  | DULAP antiincendiu, usa cu stilca, de tip 320N |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 166 |  |  | Robinet bronz de incendiu cu mufa 2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31002 |  | Robinet bronz de incendiu cu mufa 2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 167 |  |  | Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31003 |  | Furtun din in de incendiu d50 mm, L=20,0 m |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 168 |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31004 |  | Cap de incendiu sub presiune;ГР-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 169 |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГM-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31006 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГM-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 170 |  |  | Duza de incendiu de mina PC-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 31005 |  | Duza de incendiu de mina PC-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 171 |  |  | Stingator de tip ОBП-01.10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 31007 |  | Stingator de tip ОBП-01.10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Pompa submersibila pentru ape uzate Q=1.4 m3/h, H=6.7 m, N=0,55kW, 230V cu toate accesoriile pentru montare (panou de dirijare, lant, cos de deseuri nedespersate) de tip FEKA600M-NA sau echivalentul |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
|  | 611003 |  | Pompa submersibila pentru ape uzate Q=1.4 m3/h, H=6.7 m, N=0,55kW, 230V cu toate accesoriile pentru montare (panou de dirijare, lant, cos de deseuri nedespersate) de tip FEKA600M-NA |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema K3, K3N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |