Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024 |  |  |  | Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat 1.Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; 2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru: 3.Testarea obloanelor de iesire actionate; 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea partială/asamblarea a părtilor componente ale echipamentelor; 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior; 7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă); 8.Controlul diferentei de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de caldură intern (dacă este necesar-la presiune scazută si circuitul de refrigerare ridicat lateral); 9.Verificarea functionării sistemului de drenaj; 10.Curătarea sistemului de drenaj; 11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului; 12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire; 13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice; 14.Control de tensiune; 15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul); 16.Diagnosticul de componențe electronice; 17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere; 18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (dacă este necesar); 19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar); 20. Servicii de intervenție promtă în caz de defecțiune a utilajului. Serviciile se prestează în termen de 2-5 zile, la solicitarea Beneficiarului, pentru fiecare climatizator. *La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024 | buc | 30 |  |  |  |  | august – decembrie 2024 (5 luni) |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________