| Aprovizionarea cu apa a satului Podgoreni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 05-24-A-1-TH.S 2-2

Sonda arteziana  Nr.2629 TH+SAC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA31C |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Оголовок герметизированный ОГ-51 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,8200 |  |  |
|  | 2875274400101 |  | Oголовок герметизированный ОГ-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,8400 |  |  |
| 2 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a armaturilor, inclusiv a armaturilor, Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2874117300051 |  | Вантуз для впуска и выпуска воздуха Д50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601050 |  | Прокладка из паронита Д50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 3 | IA18B |  | Armaturi fine : manometru ОБМ1-100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000011 |  | Манометр пружинного типа ОБМ1-100 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
| 4 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Трехходовой кран 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300015 |  | Трехходовой кран |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
| 5 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка Дн50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2874117300050 |  | Задвижка Дн50 |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
| 6 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300052 |  | Клапан обратный поворотный дисковой Ду 50 |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 7 |  |  | Труба водоподьемная Дн60 *5 |  |  | m |  | 133,8000 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | (Труба водоподьемная Дн60 *5) |  |  | m |  | 135,1380 |  |  |
| 8 |  |  | Муфта соединительная Дн60*5 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 252315671381173 |  | Муфта соединительная Дн60*5 |  |  | buc |  | 15,4500 |  |  |
| 9 | AcA04A |  | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 х 3.5 mm |  |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167076 |  | Teava din otel D57 х 3.5 mm |  |  | m |  | 1,0605 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1365 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
| 10 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Головка соединительная муфтовая ГМ Дн50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300012 |  | Головка соединительная муфтовая ГМДн50 |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Тройник стальной Дн 57 x 57 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110157657 |  | Тройник стальной Дн 57 x 57 |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,1200 |  |  |
|  | 2875274400165 |  | Flansa din otel pentru sudura D50 |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
| 13 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D50*40 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138115 |  | Racord compresiune cu flansa D50*40 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 14 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flansa 50*40 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1600 |  |  |
|  | 287527442820054 |  | Reductie din fonta cu flansa 50*40 mm |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0806 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 16,4800 |  |  |
| 15 | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | ora |  | 72,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea retelelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Constructia caminului |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,5125 |  |  |
| 17 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8540 |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,7500 |  |  |
| 19 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
| 20 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4994 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,6031 |  |  |
| 21 | RpAcF37A |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu sau armat, monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m |  |  | m3 |  | 1,4500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,6525 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 26,6075 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,4785 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 0,3625 |  |  |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 200мм |  |  | m3 |  | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4058 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Pietris 40-70 |  |  | m3 |  | 1,6330 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5964 |  |  |
| 23 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0854 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,9746 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3015 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,6030 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7236 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0181 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0965 |  |  |
| 24 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В15 |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,1950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 26631021000012-15 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 0,9363 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0513 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
| 25 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5 |  |  | m3 |  | 3,6200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,8510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4480 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 3,7662 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,2063 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 2,1720 |  |  |
| 26 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,4000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,3960 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,5450 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4030 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1650 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,4970 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1727 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,2821 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0077 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,1920 |  |  |
| 27 | AcE12A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2661126433101251 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 28 | AcE12A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2661126433101256 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 29 | AcE12A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcE12A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331014151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 31 |  |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200002 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 32 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
| 33 |  |  | А/цементная труба Дн100 L=600 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0011 |  | А/цементная труба Дн100 L=600 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 34 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX |  |  | kg |  | 34,6000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,6000 |  |  |
| 35 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0350 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2177 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0196 |  |  |
| 36 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник Дн50 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310001 |  | Сальник Дн65 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,4280 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
| 37 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 3,1400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,8840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3140 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1036 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,8200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1319 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0314 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0942 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0377 |  |  |
| 38 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -3,1400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,6280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,1256 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,0345 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -13,5020 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,0440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0126 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0188 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,0094 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 07-04-030-06 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 22,8900 |  |  |
| 40 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
| 41 | AcB03C |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Pompa Pompa XFS-98 E/38 , 7,5 kW , H=184 m Q=8.25 m3/h - 1 buc Panou de automatizare Xtreme 1 - 1 buc, Punere in functiune - 1 buc |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 100111 |  | Pompa Pompa XFS-98 E/38 , 7,5 kW , H=184 m Q=8.25 m3/h - 1 buc Panou de automatizare Xtreme 1 - 1 buc, Punere in functiune - 1 buc |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 43 |  |  | Contor de apa D 40 mm cu transmiterea datelor la distanta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0011350 |  | Contor de apa D 40 mm cu transmiterea datelor la distanta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 44 |  |  | Насос дренажный |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 100112 |  | Насос дренажный |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |