Reconstructia retelelor interioare de apeduct si canalizare		Formular Nr. 1

in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4,

din str. Columna 150, mun. Chișinău (secția „Geriatrie nr. 2”)

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. CANALIZARE C1 (menajer-fecaloida) |  |  |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 110 mm | m | 100,00 |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 170,00 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava din material plastic, teava avind diametrul de 50 ... 110 mm | 10 m | 27,00 |
| 4 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x110 | buc | 2,00 |
| 5 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie dubla PP_90° - Dn 110x110x110x50 | buc | 1,00 |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x110 | buc | 10,00 |
| 7 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x110 | buc | 1,00 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 110x110x50 | buc | 14,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 110x110x50 | buc | 5,00 |
| 10 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_90° - Dn 50x50x50 | buc | 14,00 |
| 11 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc: Ramificatie PP_45° - Dn 50x50x50 | buc | 6,00 |
| 12 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Piesa de curatare PP - Dn 110 | buc | 8,00 |
| 13 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Racord PP L=0,5 m - Dn 110 | buc | 8,00 |
| 14 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Piesa de curatare PP - Dn 50 | buc | 5,00 |
| 15 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Racord PP L=0,5 m - Dn 50 | buc | 5,00 |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 110 | buc | 10,00 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 110 | buc | 16,00 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_90° - Dn 50 | buc | 72,00 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Cot PP_45° - Dn 50 | buc | 44,00 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Reductie PP - Dn 110x50 | buc | 4,00 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa PP - Dn 110 | buc | 10,00 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Mufa PP - Dn 50 | buc | 17,00 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Dop PP - Dn 110 | buc | 4,00 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc: Dop PP - Dn 50 | buc | 1,00 |
| 25 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri: Mufa antiincendiu Dn 110 | buc | 9,00 |
| 26 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri: Mufa antiincendiu Dn 50 | buc | 10,00 |
| 27 | SB27A | Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 110 | buc | 5,00 |
| 28 | SB27A | Caciula de ventilatie, montata pe coloane de aerisire din tuburi PP: Caciula de aerisire Dn 50 | buc | 3,00 |
| 29 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc | 1,00 |
| 30 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 5,00 |
| 31 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Clema fixare ppr Dn50 | buc | 70,00 |
| 32 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 50 | buc | 25,00 |
| 33 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 110 | buc | 50,00 |
|  |  | 2. CANALIZARE EXTERIOARA C1 (menajer-fecaloida) |  |  |
|  |  | 2.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 34 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, SN4 | m | 24,00 |
| 35 | GD58A | Montarea tubului de protectie din teava corugata HDPE SN4, tubul avind diametrul de 160 mm, L=5.5 m - 1 buc. | m | 5,50 |
| 36 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 5,00 |
| 37 | SA33I | Confectionarea si montarea tevii de protectie: Tub de protectie din otel (trecerea conductei prin pretele cladirii) DN159 mm, L=0.6 m | buc | 5,00 |
| 38 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 159 mm | buc | 5,00 |
| 39 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la trecerea conductelor prin pereti cu diametrele: 159 mm | buc | 5,00 |
| 40 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat / racordare in camin existent | buc | 5,00 |
| 41 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 160 mm | buc | 5,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 42 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,288 |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,44 |
| 44 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conducte, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip: Astuparea tehnologica a tevilor cu nisip | m3 | 7,68 |
| 45 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor | m3 | 4,32 |
| 46 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,32 |
| 47 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,245 |
| 48 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,245 |
|  |  | 3. Retele interioare A1, T3 si T4 |  |  |
| 49 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 20 mm | m | 295,00 |
| 50 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior de 25 mm | m | 10,00 |
| 51 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 190,00 |
| 52 | SA17D | Teava din material plastic PE100 SDR17 PN10, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 53 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm | m | 501,00 |
| 54 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20 ... 50 mm | m | 501,00 |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=22x6 mm | m | 295,00 |
| 56 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x6 mm | m | 10,00 |
| 57 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=42x9 mm | m | 190,00 |
| 58 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=54x9 mm | m | 6,00 |
| 59 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn20 | buc | 130,00 |
| 60 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn25 | buc | 6,00 |
| 61 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn40 | buc | 60,00 |
| 62 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Clema fixare ppr Dn50 | buc | 5,00 |
| 63 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 20 | buc | 20,00 |
| 64 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PE montata prin incastrare / Colier metalic cu garnitura, surub si diblu (set) Dn 40 | buc | 40,00 |
| 65 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord olandez DN 15 | buc | 3,00 |
| 66 | SD12A | Supapa de siguranta pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm | buc | 3,00 |
| 67 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной 1/2" | buc | 3,00 |
| 68 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm | buc | 72,00 |
| 69 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |
| 70 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 25 mm | buc | 1,00 |
| 71 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 40 mm | buc | 7,00 |
| 72 | SD11C | Robinet de retinere din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,00 |
| 73 | SD11C | Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,00 |
| 74 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Adaptor flansa compresiune dn. 50 x 2" / 16A | buc | 2,00 |
| 75 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Cot la 90° compresiune Dn 50 x 50 | buc | 2,00 |
| 76 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare) intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena: Adaptor compresiune FI Dn 50 x 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 77 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 57 mm, L=0.5 m | buc | 22,00 |
|  |  | 4. Lucrari de constructie |  |  |
| 78 | RCsU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 185,00 |
| 79 | RCsU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 246,00 |
|  |  | 5. Echipament sanitar |  |  |
| 80 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P / VAS WC COMPACT CERSANIT ORIZONTAL | buc | 7,00 |
| 81 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton / Lavoar cu piedestal 560 x 450 x 600 _ Victoria semirotund | buc | 33,00 |
| 82 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie lavoar KAS Kardelen | buc | 33,00 |
| 83 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cadita de dus Mano ERIKA 90 x 90 CM | buc | 3,00 |
| 84 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton / Baterie ZEGOR TROYA NIF-7 | buc | 3,00 |
| 85 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / USCATOR PROSOAPE PE BAZA DE APA 500 x 1400 | buc | 3,00 |