CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară).

Autoritatea contractantă: Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie.

Tranșa I

Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ingradiri metalice IS-1...IS11) |  | kg | 2 393,21 |  |  |  |
| 2 |  | RpDE05A | Demontarea (deplantarea) din pamint a indicatoarelor (pilon din beton - 40kg/buc) |  | buc | 5,00 |  |  |  |
| 3 |  | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (piloni metalici) |  | kg | 85,00 |  |  |  |
| 4 |  | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatii din beton) |  | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 5 |  | TsH91A kman=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare (demontare) |  | buc | 19,00 |  |  |  |
| 6 |  | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare ghivece de flori in auto) |  | t | 9,09 |  |  |  |
| 7 |  | M1M02A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t (statie de asteptare - 3buc) |  | t | 0,93 |  |  |  |
| 8 |  | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatii din beton) |  | m3 | 36,19 |  |  |  |
| 9 |  | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1 |  | t | 2,50 |  |  |  |
| 10 |  | TrI1AG23G3 | Materialele din grupa G -stilpi din beton - incarcarea - de pe teren, in auto categoria |  | t | 0,20 |  |  |  |
| 11 |  | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci, elemente de statie) |  | t | 2,00 |  |  |  |
| 12 |  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton) |  | 100 m3 | 0,38 |  |  |  |
| 13 |  | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 95,80 |  |  |  |
| 14 |  | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  | * |  |  |  |  |

Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire (demontari) |  |  |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100.30.15) | m | 500,00 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm - 11460m2) | m3 | 343,80 |  |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=70mm) | m3 | 802,20 |  |  |
| 4 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din beton prefabricate h=60mm) | m2 | 2 720,00 |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50mm) | m3 | 136,00 |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate) | 100 m3 | 14,68 |  |  |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la uzina de prelucrare a asfaltului) | t | 814,81 |  |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit sau la gunoi) | t | 1 636,86 |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 14,68 |  |  |
| 10 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 28,07 |  |  |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 28,07 |  |  |
| 13 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 5,48 |  |  |
| 14 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 5,48 |  |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura dupa cartograma) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 5,30 |  |  |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,95 |  |  |
| 18 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (impingere din rezerva pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 5,95 |  |  |
| 19 | TsC26A11 k=3 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,95 |  |  |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 27,60 |  |  |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4 830,00 |  |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 27,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzire |  |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 5,97 |  |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 776,10 |  |  |
| 25 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 1 990,00 |  |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 19,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperirea acceselor cu beton asfaltic (870m2) |  |  |  |  |
| 27 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 130,50 |  |  |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 174,00 |  |  |
| 29 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6-0.8l/m2 | t | 0,61 |  |  |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4 | m2 | 870,00 |  |  |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25-0.3l/m2 | t | 0,24 |  |  |
| 32 | DB16H k=1.2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 | m2 | 870,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperirea parcarilor din dale de beton (2780m2) |  |  |  |  |
| 33 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 417,00 |  |  |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 556,00 |  |  |
| 35 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 2 780,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Acoperire trotuar tehnic (1300m2) |  |  |  |  |
| 36 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 37 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 38 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 1 300,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Acoperire trotuare din dale de beton (12250m2) |  |  |  |  |
| 39 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 12 250,00 |  |  |
| 40 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 12 250,00 |  |  |
| 41 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, culoare gri deschis, 50buc/m2) S=11894.74x90%= 10 705,27m2 | m2 | 10 705,27 |  |  |
| 41a | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, colorate, 50buc/m2) S=11894.74x10%= 1 189,47m2 | m2 | 1 189,47 |  |  |
| 42 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,pavaj tactil indicator intersectie sau directie" dim. 100x200mm, 50buc/m2, nod D.1(PG4, pl.11) -65buc, nod D.3, D.4 (PG4, pl.12) Ltot=776.0m l=0.3m) | m2 | 355,26 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Borduri |  |  |  |  |
| 43 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 710,00 |  |  |
| 44 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 5 570,00 |  |  |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (conform D.2, PG4, pl.11) - in jurul copacilor L=106bucx2.0mx4 | m | 848,00 |  |  |

Amenajare si sistematizarea teritoriului in afara granitelor terenului.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire (demontari) |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm - 2740.0m2) | m3 | 82,20 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=70mm) | m3 | 191,80 |  |  |
| 3 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din beton prefabricate h=60mm) | m2 | 3 680,00 |  |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50mm) | m3 | 184,00 |  |  |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate) | 100 m3 | 6,79 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la uzina de prelucrare a asfaltului) | t | 194,80 |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit sau la gunoi) | t | 985,34 |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,79 |  |  |
| 9 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. | * |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 14,10 |  |  |
| 11 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 14,10 |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 2,70 |  |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,70 |  |  |
| 14 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (impingere din rezerva pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 2,70 |  |  |
| 15 | TsC26A11 k=3 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,70 |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 11,40 |  |  |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 995,00 |  |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzire |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 4,05 |  |  |
| 20 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 526,50 |  |  |
| 21 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 4 050,00 |  |  |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 40,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperire trotuare din dale de beton (6695,0m2) |  |  |  |  |
| 23 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 6 695,00 |  |  |
| 24 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 6 695,00 |  |  |
| 25 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 6 695,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Borduri |  |  |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 710,00 |  |  |

Lucrari de amenajare. Scaune S1 ...S3.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,30 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 43,70 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplul) | 100 m3 | 0,32 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 56,70 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,32 |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20, F35 | m3 | 28,50 |  |  |
| 9 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc1) | kg | 40,74 |  |  |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3BpI, 100x100mm ) | kg | 604,80 |  |  |
| 11 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob) | m3 | 26,50 |  |  |
| 12 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 443,56 |  |  |
| 13 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 102,62 |  |  |
| 14 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 102,62 |  |  |
| 15 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 48,00 |  |  |
| 16 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,43 |  |  |
| 17 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 147,90 |  |  |
| 18 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,63 |  |  |
| 19 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,43 |  |  |
| 20 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 16,20 |  |  |

Mobilier urban.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (montare banci) | buc | 63,00 |  |  |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne (montare) | buc | 71,00 |  |  |
| 3 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1 022,00 |  |  |
| 4 | TsH80B | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) (montare) | buc | 519,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 5 | pret RadialPlus | Banca 2000x400x440mm din lemn cu picioare din blocuri beton decorativ | buc | 63,00 |  |  |
| 6 | pret Artmet | Urna de gunoi ornamentata cu lemn, cu scrumiera | buc | 71,00 |  |  |
| 7 | pret RadialPlus | Stilp metalic din inox pentru betonare (tip ODF-21-02-01-H500) | buc | 1 022,00 |  |  |
| 8 | pret RadialPlus | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) | buc | 519,00 |  |  |

Tranșa II

Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ingradiri metalice IS-12...IS16) | kg | 6 409,40 |  |  |
| 2 | RpDE11H | Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera (pilon metalic) | buc | 8,00 |  |  |
| 3 | TsH91A kman=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare (demontare) | buc | 37,00 |  |  |
| 4 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne (demontari) | buc | 22,00 |  |  |
| 5 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (elemente metalice de la terenul de joaca, poz.1-5) | kg | 495,00 |  |  |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea elementelor din lemn (bara din lemn, poz.3) | m3 | 0,30 |  |  |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatii din beton) | m3 | 1,80 |  |  |
| 8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara din beton) | m3 | 15,40 |  |  |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (finisaje din beton) | m3 | 7,75 |  |  |
| 10 | M1M02A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t (statie de asteptare - 3buc) | t | 1,02 |  |  |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatii din beton) | m3 | 54,80 |  |  |
| 12 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci, elemente de statie) | t | 3,06 |  |  |
| 13 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1 | t | 7,39 |  |  |
| 14 | TrI1AG23G3 | Materialele din grupa G -stilpi din beton - incarcarea - de pe teren, in auto categoria (semisfera din beton, poz.5) | t | 0,11 |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton) | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 190,62 |  |  |
| 17 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  |  |  |  |

Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire (demontari) |  |  |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100.30.15) | m | 500,00 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm - 14080.0m2) | m3 | 422,40 |  |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=70mm) | m3 | 985,60 |  |  |
| 4 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din beton prefabricate h=60mm) | m2 | 2 390,00 |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50mm) | m3 | 119,50 |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate) | 100 m3 | 16,70 |  |  |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la uzina de prelucrare a asfaltului) | t | 1 013,76 |  |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (materiale din urma demontarilor si demolarilor in depozit sau la gunoi) | t | 1 815,53 |  |  |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 16,70 |  |  |
| 10 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 24,96 |  |  |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 24,96 |  |  |
| 13 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 3,79 |  |  |
| 14 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 3,79 |  |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 5,20 |  |  |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,20 |  |  |
| 17 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (impingere din rezerva pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 5,20 |  |  |
| 18 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 5,20 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 23,55 |  |  |
| 20 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4 121,25 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 23,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzire |  |  |  |  |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 9,69 |  |  |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 259,70 |  |  |
| 24 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 3 230,00 |  |  |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 32,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperirea acceselor cu beton asfaltic (1010,0m2) |  |  |  |  |
| 26 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 151,50 |  |  |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 202,00 |  |  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,6-0,8л/м.кв. | t | 0,81 |  |  |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - binder din beton asfaltic BAD22.4 SMEN 13108-1 | m2 | 1 010,00 |  |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,25-0,30л/м.кв. | t | 0,30 |  |  |
| 31 | DB16H k=1.2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - strat de uzura din beton asfaltic BAPC-11 gr.5cm | m2 | 1 010,00 |  |  |
| 32 | CG08B | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu adeziv (executare acoperire din dale de cauciuc 500x500x35mm montate cu adeziv poliuretanic) | m2 | 250,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperire parcari din dale de beton (1360,0m2) |  |  |  |  |
| 33 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 204,00 |  |  |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 272,00 |  |  |
| 35 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 1 360,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Acoperire trotuar tehnic (1150m2) |  |  |  |  |
| 36 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 150,00 |  |  |
| 37 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 1 150,00 |  |  |
| 38 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 1 150,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Acoperire trotuare din dale de beton (11850,0m2) |  |  |  |  |
| 39 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 11 850,00 |  |  |
| 40 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 11 850,00 |  |  |
| 41 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, culoare gri deschis, 50buc/m2) S=11 736,80x90%=10 563,12m2 | m2 | 10 563,12 |  |  |
| 41a | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, culoare gri inchis, 50buc/m2) S=11 736,80x10%=1 173,68m2 | m2 | 1 173,68 |  |  |
| 42 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,pavaj tactil indicator intersectie sau directie" dim. 100x200mm, 50buc/m2, nod D.1(PG4, pl.13) -31buc, nod D.3, D.4 (PG4, pl.14) Ltot=144.0m l=0.3m) | m2 | 113,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Borduri |  |  |  |  |
| 43 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 650,00 |  |  |
| 44 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 5 680,00 |  |  |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (conform D.2, PG4, pl.13 volum = 2,0*4*131buc=) | m | 1 048,00 |  |  |

Amenajare si sistematizarea teritoriului. Volume in afara hotarelor b-dului. Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire (demontari) |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm - 2010.0m2) | m3 | 60,30 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=70mm) | m3 | 140,70 |  |  |
| 3 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din beton prefabricate h=60mm) | m2 | 2 320,00 |  |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50mm) | m3 | 116,00 |  |  |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate) | 100 m3 | 4,56 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la uzina de prelucrare a asfaltului) | t | 144,72 |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit sau la gunoi) | t | 646,91 |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 4,56 |  |  |
| 9 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 12,41 |  |  |
| 11 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 12,41 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 12,41 |  |  |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 2 171,75 |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,41 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzire |  |  |  |  |
| 15 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 4,34 |  |  |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 564,20 |  |  |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 4 340,00 |  |  |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 43,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperire parcari din dale de beton (250,0m2) |  |  |  |  |
| 19 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 37,50 |  |  |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 50,00 |  |  |
| 21 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=100mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 250,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperire trotuare din dale de beton (4980.0m2) |  |  |  |  |
| 22 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 4 980,00 |  |  |
| 23 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 4 980,00 |  |  |
| 24 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 4 980,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Borduri |  |  |  |  |
| 25 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 90,00 |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 160,00 |  |  |

Amenajare si sistematizarea teritoriului.

Amenajare terenuri.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire (demontari) |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm - 343.0m2) | m3 | 10,29 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=70mm) | m3 | 24,01 |  |  |
| 3 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 350,00 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate) | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (la uzina de prelucrare a asfaltului) | t | 66,70 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit sau la gunoi) | t | 31,21 |  |  |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 8 | NOTA: | Volumul si costul materialelor recuperabile din urma demontarilor si demolarilor se apreciaza si se aproba intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral. | * | 0,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 4,10 |  |  |
| 10 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,10 |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (sapare albie sub accese) | 100 m3 | 0,55 |  |  |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,55 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului) | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 15 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (impingere din rezerva pamint necesar pentru umplutura) | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 16 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint de prisos) | 100 m3 | 4,20 |  |  |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 735,00 |  |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzire |  |  |  |  |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal) | 100 m3 | 1,92 |  |  |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 249,60 |  |  |
| 22 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 920,00 |  |  |
| 23 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 19,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperirea acceselor cu beton asfaltic (340,0m2) |  |  |  |  |
| 24 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra concasata prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 | 51,00 |  |  |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 68,00 |  |  |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,6-0,8л/м.кв. | t | 0,27 |  |  |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - binder din beton asfaltic BAD22.4 SMEN 13108-1 | m2 | 340,00 |  |  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,25-0,30л/м.кв. | t | 0,10 |  |  |
| 29 | DB16H k=1.2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - strat de uzura din beton asfaltic BAPC-11 gr.5cm | m2 | 340,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Acoperire din dale de beton (820,0m2) |  |  |  |  |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 820,00 |  |  |
| 31 | DI112 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 820,00 |  |  |
| 32 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 820,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Renovare cu beton asfalt nou (350.0m2) |  |  |  |  |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2) | t | 0,24 |  |  |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - binder din beton asfaltic BAD22.4 SMEN 13108-1 | m2 | 350,00 |  |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,30л/м.кв. | t | 0,11 |  |  |
| 36 | DB16H k=1.2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - strat de uzura din beton asfaltic BAPC-11.2 gr.5cm | m2 | 350,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Acoperire din cauciuc (250m2) |  |  |  |  |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm) | m3 | 25,00 |  |  |
| 38 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 37,50 |  |  |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 250,00 |  |  |
| 40 | CG08B | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu adeziv (executare acoperire din dale de cauciuc 500x500x35mm montate cu adeziv poliuretanic) | m2 | 250,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Borduri |  |  |  |  |
| 41 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 164,00 |  |  |
| 42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din betn, de 10x20 cm | m | 650,00 |  |  |

Lucrari de amenajare. Scari exterioare SE-1 ... SE-3. Scaune S4 ...S11.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scara exterioara SE-1 (PG4, pl10a - 10d) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii noi |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,46 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,22 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 24,88 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 24,88 |  |  |
| 5 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 46,97 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 11,70 |  |  |
| 9 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 78,00 |  |  |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 11,50 |  |  |
| 11 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 76,70 |  |  |
| 12 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 18,60 |  |  |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm ) | kg | 298,96 |  |  |
| 14 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi - slefuire beton mozaic | m2 | 26,18 |  |  |
| 15 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 26,18 |  |  |
| 16 | CA04F | Beton (C20/25, F35) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (briu monolit Brm1) | m3 | 1,30 |  |  |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,70 |  |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 22,40 |  |  |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 55,55 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm (nod B) | m3 | 2,50 |  |  |
| 21 | CA04F | Beton (C20/25, F35) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa si trepte de scara) | m3 | 3,80 |  |  |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,20 |  |  |
| 23 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 258,39 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii (sectiune 10-10, nod A,C) |  |  |  |  |
| 24 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 8,50 |  |  |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (p.2,a PG4, pl.10a, 10d) | m2 | 23,20 |  |  |
| 26 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus si materiale din demontari) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 17,22 |  |  |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 23,20 |  |  |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,20 |  |  |
| 30 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de tencuia aplicat la pereti, executat cu mortar M150mm | m2 | 23,20 |  |  |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3Bp1, 100x100mm, 25.8m2) | kg | 26,83 |  |  |
| 32 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare elemente de ancorare - bara crestata d10mm, l=280mm, 0,18kg/buc) | buc | 44,00 |  |  |
| 33 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,20 |  |  |
| 34 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (ciment alb) | m2 | 10,50 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inchidrerea porilor la exterior) | m2 | 10,50 |  |  |
| 36 | RpCB04D | Beton C20/25, F35 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (reparatie placa si trepte, sectiune 7-7, PG4, pl.10a,10d) | m3 | 1,40 |  |  |
| 37 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (trepte) | m2 | 6,80 |  |  |
| 38 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa tip 5BpI, 150x150mm) | kg | 28,28 |  |  |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, h=200mm (nod C ) | m3 | 1,90 |  |  |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5, h=100mm (nod C ) | m3 | 1,00 |  |  |
| 41 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil) | m2 | 1,00 |  |  |
| 42 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 9,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Montari prefabricate si elemente metalice |  |  |  |  |
| 43 | CH03C | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi prefabricate cu mozaic de marmura, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente (montare trepte prefabricate din beton mozaic tip T-1/T2, 75buc/20buc, pe un strat de mortar de ciment - 10mm) - exclusiv cost trepte | m | 94,05 |  |  |
| 44 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (corectie la stratul de mortar de ciment -20mm) | m2 | -30,56 |  |  |
| 45 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (P2, 0.5x0.62x0.045mm/buc) - exclusiv cost placi | buc | 35,00 |  |  |
| 46 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (IM2-IM8) | kg | 731,61 |  |  |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 25,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Scara exterioara SE-2 (PG4, pl11a, 11b) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructii noi (Sector A-D) |  |  |  |  |
| 48 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,82 |  |  |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 4,53 |  |  |
| 51 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,53 |  |  |
| 52 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 53 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,30 |  |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 2,10 |  |  |
| 56 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,80 |  |  |
| 57 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 2,10 |  |  |
| 58 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,80 |  |  |
| 59 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 2,80 |  |  |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm ) | kg | 65,85 |  |  |
| 61 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi - slefuire beton mozaic | m2 | 8,40 |  |  |
| 62 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 8,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de consolidare (nod A, PG4, pl.11a) |  |  |  |  |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (p.2,a PG4, pl.11a) | m2 | 212,00 |  |  |
| 64 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto materiale din demontari) | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 65 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 11,45 |  |  |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 234,00 |  |  |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 234,00 |  |  |
| 68 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de tencuia aplicat la pereti, executat cu mortar M150mm | m2 | 234,00 |  |  |
| 69 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3Bp1, 100x100mm, 234.0m2) | kg | 243,36 |  |  |
| 70 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare elemente de ancorare - bara crestata d10mm, l=280mm, 0,18kg/buc) | buc | 398,00 |  |  |
| 71 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 233,00 |  |  |
| 72 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (ciment alb) | m2 | 233,80 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inchidrerea porilor la exterior) | m2 | 233,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Montari prefabricate si elemente metalice |  |  |  |  |
| 74 | CH03C | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi prefabricate cu mozaic de marmura, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente (montare trepte prefabricate din beton mozaic tip T1/T3, 990x340x110/490x340x110mm, 36buc/12buc, pe un strat de mortar de ciment - 10mm) - exclusiv cost trepte | m | 41,52 |  |  |
| 75 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (corectie la stratul de mortar de ciment -20mm) | m2 | -14,12 |  |  |
| 76 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (P1, 0.5x0.62x0.1mm/buc) - exclusiv cost | buc | 266,00 |  |  |
| 77 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (IM2-IM8) | kg | 1 765,16 |  |  |
| 78 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 61,78 |  |  |
| 79 | RCsB30B k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (adincime 300mm) - pentru IM-9 si IM10 | buc | 39,00 |  |  |
| 80 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti dupa instalatii sau consolidari (ancora chimica ,,Hilti" pentru l=300mm si diametru element de montare 25mm, 28mm diam. gaura - consum 91ml/buc) | buc | 39,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Scara exterioara SE-3 (PG4, pl12a, 12b) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii noi |  |  |  |  |
| 81 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 82 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,41 |  |  |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 2,85 |  |  |
| 84 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,85 |  |  |
| 85 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 86 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,56 |  |  |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm (nod B) | m3 | 0,50 |  |  |
| 88 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 1,20 |  |  |
| 89 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,00 |  |  |
| 90 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,30 |  |  |
| 91 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,00 |  |  |
| 92 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm ) | kg | 6,06 |  |  |
| 93 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi - slefuire beton mozaic | m2 | 3,75 |  |  |
| 94 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 3,75 |  |  |
| 95 | CA04F | Beton (C20/25, F35) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (briu monolit Brm1) | m3 | 0,50 |  |  |
| 96 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,30 |  |  |
| 97 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,80 |  |  |
| 98 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,86 |  |  |
| 99 | CA04F | Beton (C20/25, F35) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa si trepte de scara) | m3 | 0,40 |  |  |
| 100 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 0,96 |  |  |
| 101 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Montari prefabricate si elemente metalice |  |  |  |  |
| 102 | CH03C | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat placate cu placi prefabricate cu mozaic de marmura, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente (montare trepte prefabricate din beton mozaic tip T-1 - 990x340x110mm, 12buc, pe un strat de mortar de ciment - 10mm) - exclusiv cost trepte | m | 11,88 |  |  |
| 103 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (corectie la stratul de mortar de ciment -20mm) | m2 | -4,04 |  |  |
| 104 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (IM1) | kg | 88,24 |  |  |
| 105 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Executare elemente prefabricate in ateliere de santier(PG4, pl.20) |  |  |  |  |
| 106 | CP23G | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/25 (F75,W2) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat (executare trepte din beton mozaic, T1,T2 - 990x340x110mm - 123buc+20buc, T3 - 490x340x110mm - 12buc) | m3 | 5,21 |  |  |
| 107 | CP24B | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip mijlociu (grinzi , nervuri, pane, stilpi si piloti cu sectiuni dreptunghiulare, pereti laterali la placi de tip cheson turnat in matrite de beton, etc.) | m2 | 94,30 |  |  |
| 108 | CP28A | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv | kg | 55,80 |  |  |
| 109 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (plasa 4BpI, 100x100mm) | kg | 79,39 |  |  |
| 110 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 68,60 |  |  |
| 111 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 68,60 |  |  |
| 112 | CP23G1 | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 20/25 (F200, W6) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat (beton armat cu colorant alb- dioxid titan 3% si aditivi antiinghet 1% si hidrofug 1%) - executare elemente de parapet P-1(620x500x70-100mm) - 266buc, P-2 (450x500x45mm) - 35buc (PG4, pl.20) | m3 | 7,35 |  |  |
| 113 | CP24A | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (placi plane, buiandrugi, borduri etc.) | m2 | 153,00 |  |  |
| 114 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (plasa 4BpI, 100x100mm) | kg | 161,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Scaun S-4 (PG4, pl.16,17) |  |  |  |  |
| 115 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 116 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,30 |  |  |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 8,08 |  |  |
| 118 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 8,08 |  |  |
| 119 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 120 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 8,75 |  |  |
| 121 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 122 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 2,70 |  |  |
| 123 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 21,60 |  |  |
| 124 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 2,00 |  |  |
| 125 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,00 |  |  |
| 126 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 6,30 |  |  |
| 127 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 42,22 |  |  |
| 128 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 22,00 |  |  |
| 129 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 22,00 |  |  |
| 130 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,11 |  |  |
| 131 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,11 |  |  |
| 132 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 5,23 |  |  |
| 133 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 134 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 37,00 |  |  |
| 135 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Scaun S-5 (PG4, pl.16,17) |  |  |  |  |
| 136 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 137 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,50 |  |  |
| 138 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 10,02 |  |  |
| 139 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,02 |  |  |
| 140 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 141 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,10 |  |  |
| 142 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 143 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 4,63 |  |  |
| 144 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 37,04 |  |  |
| 145 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 2,30 |  |  |
| 146 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 18,40 |  |  |
| 147 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 7,56 |  |  |
| 148 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 50,85 |  |  |
| 149 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 23,00 |  |  |
| 150 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 23,00 |  |  |
| 151 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,11 |  |  |
| 152 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,11 |  |  |
| 153 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 5,23 |  |  |
| 154 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 155 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 37,00 |  |  |
| 156 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Scaun S-6 (PG4, pl.18) |  |  |  |  |
| 157 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 158 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 159 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 6,31 |  |  |
| 160 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,31 |  |  |
| 161 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 162 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,35 |  |  |
| 163 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 164 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 2,50 |  |  |
| 165 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 20,00 |  |  |
| 166 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 2,30 |  |  |
| 167 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 18,40 |  |  |
| 168 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 2,10 |  |  |
| 169 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 44,80 |  |  |
| 170 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 23,00 |  |  |
| 171 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 23,00 |  |  |
| 172 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,11 |  |  |
| 173 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,11 |  |  |
| 174 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 5,23 |  |  |
| 175 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 176 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 37,00 |  |  |
| 177 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Scaun S-7 (PG4, pl.19) |  |  |  |  |
| 178 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 179 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,45 |  |  |
| 180 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 2,86 |  |  |
| 181 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,86 |  |  |
| 182 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 183 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,84 |  |  |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 185 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 1,00 |  |  |
| 186 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,00 |  |  |
| 187 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,80 |  |  |
| 188 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,40 |  |  |
| 189 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 2,31 |  |  |
| 190 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 16,80 |  |  |
| 191 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 8,00 |  |  |
| 192 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 8,00 |  |  |
| 193 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,11 |  |  |
| 194 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,11 |  |  |
| 195 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 6,31 |  |  |
| 196 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 8,00 |  |  |
| 197 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 51,60 |  |  |
| 198 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,81 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Scaun S-8 (PG4, pl.19) |  |  |  |  |
| 199 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 200 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,20 |  |  |
| 201 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 1,12 |  |  |
| 202 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,12 |  |  |
| 203 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 204 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,95 |  |  |
| 205 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 0,40 |  |  |
| 206 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,20 |  |  |
| 207 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,30 |  |  |
| 208 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,40 |  |  |
| 209 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 0,84 |  |  |
| 210 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 5,60 |  |  |
| 211 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 3,00 |  |  |
| 212 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 3,00 |  |  |
| 213 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,04 |  |  |
| 214 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,04 |  |  |
| 215 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 6,31 |  |  |
| 216 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 8,00 |  |  |
| 217 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 15,00 |  |  |
| 218 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,53 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Scaun S-9 (PG4, pl.19) |  |  |  |  |
| 219 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 220 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |  |
| 221 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 2,49 |  |  |
| 222 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,49 |  |  |
| 223 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 224 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,43 |  |  |
| 225 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 0,90 |  |  |
| 226 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,20 |  |  |
| 227 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,70 |  |  |
| 228 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 5,60 |  |  |
| 229 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 2,10 |  |  |
| 230 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 14,56 |  |  |
| 231 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 7,00 |  |  |
| 232 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 7,00 |  |  |
| 233 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,10 |  |  |
| 234 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,10 |  |  |
| 235 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 5,48 |  |  |
| 236 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 237 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 44,80 |  |  |
| 238 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Scaun S-10 (PG4, pl.19) |  |  |  |  |
| 239 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 240 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,25 |  |  |
| 241 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 1,65 |  |  |
| 242 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,65 |  |  |
| 243 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 244 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,52 |  |  |
| 245 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 0,60 |  |  |
| 246 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,80 |  |  |
| 247 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,50 |  |  |
| 248 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,00 |  |  |
| 249 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 1,26 |  |  |
| 250 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 8,96 |  |  |
| 251 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 5,00 |  |  |
| 252 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 5,00 |  |  |
| 253 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,06 |  |  |
| 254 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,06 |  |  |
| 255 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 3,50 |  |  |
| 256 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 6,00 |  |  |
| 257 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 28,50 |  |  |
| 258 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Scaun S-11 (PG4, pl.19) |  |  |  |  |
| 259 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 260 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,30 |  |  |
| 261 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare inapoi la timpane) | m3 | 2,09 |  |  |
| 262 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,09 |  |  |
| 263 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto pamint surplus) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 264 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,00 |  |  |
| 265 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, F35 (perete partea subterana) | m3 | 0,80 |  |  |
| 266 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,40 |  |  |
| 267 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (beton mozaic clasa C 20/25, F35, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofug) | m3 | 0,60 |  |  |
| 268 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,80 |  |  |
| 269 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Sc-1) | kg | 1,68 |  |  |
| 270 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (1BpI, 100x100mm ) | kg | 12,32 |  |  |
| 271 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 6,00 |  |  |
| 272 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (ceara LTP Clear Wax) | m2 | 6,00 |  |  |
| 273 | TsH90A | Executia bancilor de forme diferite (din leat din lemn de stejar 140x400x50mm prins cu suruburi autofiletante) | m3 | 0,08 |  |  |
| 274 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,08 |  |  |
| 275 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi | m2 | 4,32 |  |  |
| 276 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( ancora cu dubla expandare LTP 12x150mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 277 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (teava 40x4mm) | kg | 35,30 |  |  |
| 278 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,24 |  |  |

Mobilier urban.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (montare banci) | buc | 97,00 |  |  |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne cu betonare (montare) | buc | 105,00 |  |  |
| 3 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 1 161,00 |  |  |
| 4 | TsH80B | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) (montare) | buc | 324,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 5 | pret RadialPlus | Banca 2000x400x440mm din lemn cu picioare din blocuri beton decorativ | buc | 97,00 |  |  |
| 6 | pret Artmet | Urna de gunoi ornamentata cu lemn, cu scrumiera | buc | 105,00 |  |  |
| 7 | pret RadialPlus | Stilp metalic din inox pentru betonare (tip ODF-21-02-01-H500) | buc | 1 161,00 |  |  |
| 8 | pret RadialPlus | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) | buc | 324,00 |  |  |
| 9 | - // - | Complex de joaca ECO-06 Turn | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | - // - | Complex de joaca Minik 01 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | - // - | Balansoar metalic THT-07 -3m | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | - // - | Leagan ,,Dublu PP-26" | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | - // - | Balansoar pe arc tip ,,FOX" | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | - // - | Balansoar pe arc tip ,,Cerb" | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | - // - | Figurina pe arc ,,Bike" | buc | 2,00 |  |  |

Iluminat electric exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 28,000 |  |  |
| 2 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 28,000 |  |  |
| 3 |  | Опора (закладная деталь в комплекте) Gri Elmos 3000mm HD-0013 3M 76mm | buc | 28,000 |  |  |
| 4 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 28,000 |  |  |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 | m3 | 8,400 |  |  |
| 6 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 273,280 |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 121,520 |  |  |
| 8 | 21 | Caramida | buc | 2 815,000 |  |  |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm | m | 177,000 |  |  |
| 10 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 8,750 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 11 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 138,000 |  |  |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 46,000 |  |  |
| 13 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 92,000 |  |  |
| 14 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,460 |  |  |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 73,600 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,460 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 28,000 |  |  |
| 18 |  | Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А | buc | 28,000 |  |  |
| 19 |  | DIN рейка 5*15 | m | 28,000 |  |  |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,400 |  |  |
| 21 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая ЕКF PROxima | buc | 28,000 |  |  |
| 22 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая ЕКF PROxima | buc | 112,000 |  |  |
| 23 | 08-02-376-16 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: cuplarea CIA cu cablul | buc | 0,000 |  |  |
| 24 | 1-403 | Кабельный ремешок СSL350 | buc | 8,000 |  |  |
| 25 | 1-409 | Прокалывающий зажим P2x95 | buc | 10,000 |  |  |
| 26 | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | 1-416 | Изоляционая трубка CGPT18/6-0 | buc | 8,000 |  |  |
| 28 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750 | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | 1-414 | Механический соединитель НEL6893ZAK | buc | 8,000 |  |  |
| 30 | 1-415 | Герметизирующая трубка WCSM33/8 | buc | 8,000 |  |  |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm(1m=2.47kg) | 100 m | 0,840 |  |  |
| 32 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,256kg/m) | 100 m | 0,280 |  |  |
| 33 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc | 66,000 |  |  |
| 34 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 59,000 |  |  |
| 35 |  | Manson ПКB(H)тпбэ-5х165 | buc | 2,000 |  |  |
| 36 |  | Manson ПКBтпбэ-5х165 | buc | 57,000 |  |  |
| 37 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta | buc | 28,000 |  |  |
| 38 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 5,120 |  |  |
| 39 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 5,120 |  |  |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,770 |  |  |
| 41 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,900 |  |  |
| 42 |  | Cablu АВБбШв 5*16 | m | 655,000 |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,980 |  |  |
| 44 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m | 98,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 |  | Corp de iluminat Gri Elmos LED HD-Y004 60W 4000K | buc | 28,000 |  |  |

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,62 |  |  |
| 3 | TsA16A4 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 4,70 |  |  |
| 4 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri | m3 | 18,20 |  |  |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual) | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 74,12 |  |  |
| 7 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 8 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 38,64 |  |  |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -100mm | m3 | 2,54 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,90 |  |  |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 22,90 |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 14 |  | Costul nisip(p/t umplutura sub drum) | m3 | 16,63 |  |  |
| 15 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (p/t umpluturi) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 17,05 |  |  |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63mm) | m | 16,50 |  |  |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (PE100 PN10 D110mm) | m | 20,00 |  |  |
| 20 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm.(tub de protectie) | m | 20,00 |  |  |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(piesa de bransare intarita D500x2") | шт. | 1,00 |  |  |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(piesa de bransare intarita D300x2") | шт. | 1,00 |  |  |
| 23 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(piesa de bransare intarita D180x2") | шт. | 1,00 |  |  |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 25 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | шт. | 6,00 |  |  |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa sudabila din otel zingat D50) | шт. | 6,00 |  |  |
| 27 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (racord din otel L=200mm D150mm (trecere prin peretii caminului) | шт. | 4,00 |  |  |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (reductie PE100 PN10 D110/63) | шт. | 1,00 |  |  |
| 29 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 16,50 |  |  |
| 30 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 20,00 |  |  |
| 31 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 36,50 |  |  |
| 32 | AcE51I | Racordarea la conducta existanta , avind diametrul 500 x63mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 33 | AcE51G | Racordarea la conducta existanta , avind diametrul stutului de 300x63 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 34 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta , avind diametrul stutului de 180x63 mm | piesa | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod apometric cu apometru D40 (Ultrasunet) -3 buc. |  |  |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | шт. | 6,00 |  |  |
| 36 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15) | шт. | 3,00 |  |  |
| 37 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens cu flanse D 50 мм) | шт. | 3,00 |  |  |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie din otel D50/40 мм) | шт. | 6,00 |  |  |
| 39 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | шт. | 6,00 |  |  |
| 40 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa sudabila din otel zingat D50) | шт. | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine |  |  |  |  |
| 41 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,50 |  |  |
| 42 |  | Elemente din beton armat , КЦД-15 | шт. | 4,00 |  |  |
| 43 |  | Elemente din beton armat, КЦ-15-9 | шт. | 4,00 |  |  |
| 44 |  | Elemente din beton armat, КЦП-1-15-1 | шт. | 4,00 |  |  |
| 45 |  | Elemente din beton armat КЦ0-1 | шт. | 5,00 |  |  |
| 46 |  | Elemente din beton armat КЦ7-3 | put | 4,00 |  |  |
| 47 |  | Capatul din fonta Т | шт. | 4,00 |  |  |
| 48 |  | Scara cu vanguri din otel С-01 | шт. | 4,00 |  |  |
| 49 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |
| 50 | DC04B k=2 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 40,00 |  |  |
| 51 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,00 |  |  |
| 52 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 3,00 |  |  |
| 53 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 54 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,80 |  |  |
| 55 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 0,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Сostul utilajului |  |  |  |  |
| 56 |  | Apometru Ultrasunet D40mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 57 |  | Filtru de apa din fonta cu flanse D50mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 58 |  | Reductor de presiune D50mm | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 59 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | шт. | 3,00 |  |  |
| 60 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | шт. | 3,00 |  |  |
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (reductor de presiune), avind diametrul de 50 mm | шт. | 3,00 |  |  |

Sistem de irigare automata

Decebal - Dacia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Valva electromagnetica, 2"F, solenoid 9V DC | buc | 21,000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 4 Statii | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 6 Statii | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Reductor de presiune p/u electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 20,000 |  |  |
| 6 | pret de piata | Sensor de ploaie | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 21,000 |  |  |
| 8 | pret de piata | Baterie 9V | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica, 2"F, Solenoid 9V DC) | buc | 21,000 |  |  |
| 10 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 21,000 |  |  |
| 11 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc | 5,000 |  |  |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | IA41A | Reductor de presiune p/u pentru electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 20,000 |  |  |
| 14 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 21,000 |  |  |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 2,300 |  |  |
| 16 | pret de piata | Cablu VVG 2x1,5 mm | m | 100,000 |  |  |
| 17 | pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 mm | m | 100,000 |  |  |
| 18 | pret de piata | Cablu VVG 4x1,5 mm | m | 30,000 |  |  |
| 19 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 70,000 |  |  |
| 20 |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 70,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 100,000 |  |  |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 250,000 |  |  |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 250,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 25 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" | buc | 311,000 |  |  |
| 26 | pret de piata | Aspersor spray seria 1804. Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza | buc | 245,000 |  |  |
| 27 | pret de piata | Aspersor spray seria 1812.Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 30 cm.Fara duza | buc | 245,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 5Q ( 90 grade, raza 0.6 - 1.5 m) | buc | 9,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 5H ( 180 grade, raza 0.6 - 1.5 m) | buc | 20,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8Q ( 90 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 6,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8H ( 180 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 31,000 |  |  |
| 32 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8F ( 360 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10Q ( 90 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 8,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10H ( 180 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 16,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10F (360 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 5,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12Q ( 90 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12H ( 180 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 50,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12F ( 360 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 12,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15Q ( 90 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15H ( 180 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 9,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15F ( 360 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15LCS ( fasie 1.2x4.6 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15RCS ( fasie 1.2x4.6 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15SST( fasie 1.2x9.2 m) | buc | 4,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Duza spray seria 12HE-VAN ( 0-360 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 43,000 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Duza spray seria 15HE-VAN ( 0-360 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 23,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Duza spray MPR seria U-12F ( 360 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 3,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Duza spray MPR seria U-15F ( 360 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 21,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Duza spray seria SQ QTR ( 90 grade, raza 0.8-1.2 m) | buc | 25,000 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Duza spray seria SQ HLF ( 180 grade, raza 0.8-1.2 m) | buc | 17,000 |  |  |
| 51 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm( Robinet cu bila din PP, filet 2"F x 2"F, pentru apa rece) | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m | 1 000,000 |  |  |
| 53 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m | 300,000 |  |  |
| 54 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (PE100 SDR17 D75x4.5 mm) | m | 25,000 |  |  |
| 55 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (PE100 SDR17 D90x5.4 mm) | m | 20,000 |  |  |
| 56 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare furtun-Flex, avand diametrul 12,5 mm, grosime pereti minim - 2,5 mm, presiune max- 5,5 Bar la temperatura de 43 grade | m | 300,000 |  |  |
| 57 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun- FLEX.; Filet - 3/4"M; Presiune max- 5,5 Bar | buc | 311,000 |  |  |
| 58 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun-FLEX; Filet - 1/2"F; Presiune max - 5,5 Bar | buc | 311,000 |  |  |
| 59 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. ( Valva de drenaj PE, cu filet 3/4 si plasa integrata acoperita cu material) | buc | 40,000 |  |  |
| 60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 351,000 |  |  |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | buc | 8,000 |  |  |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 8,000 |  |  |
| 63 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 50x50 mm PE PN16) | buc | 10,000 |  |  |
| 64 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 63x63 mm PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 65 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 6,000 |  |  |
| 66 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 67 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 30,000 |  |  |
| 68 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 63x63x63 mm PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 69 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 14,000 |  |  |
| 70 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 20,000 |  |  |
| 71 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 70,000 |  |  |
| 72 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 73 |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 40,000 |  |  |
| 74 |  | Flagulet pentru marcare(ALB) | buc | 150,000 |  |  |
| 75 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 600,000 |  |  |
| 76 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 600,000 |  |  |

Sistem de irigare automata

Decebal-Trandafirilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Valva electromagnetica, 2"F, solenoid 9V DC | buc | 5,000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Reductor de presiune p/u electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Sensor de ploaie | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 5,000 |  |  |
| 7 | pret de piata | Baterie 9V | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica, 2"F, Solenoid 9V DC) | buc | 24,000 |  |  |
| 9 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 5,000 |  |  |
| 10 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie) | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | IA41A | Reductor de presiune p/u pentru electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 4,000 |  |  |
| 13 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 5,000 |  |  |
| 14 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 12,000 |  |  |
| 15 |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 40,000 |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 100,000 |  |  |
| 19 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 100,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 20 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" | buc | 68,000 |  |  |
| 21 | pret de piata | Aspersor spray seria 1804. Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza | buc | 13,000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN 18, ( 45-270 grade, raza 4.0-5.5m) | buc | 11,000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN 14, ( 45-270 grade, raza 2.4 - 4.3 m) | buc | 11,000 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Aspersor rotativ seria 3500 reglabil 40-360grade; Raza:4,6- 10,7 m; Presiune de lucru: 1.7-3.8BAR; Debit: 0.12-1.04 m3/h; filet: 1/2"F; inaltime: 10.2cm | buc | 55,000 |  |  |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm( Robinet cu bila din PP, filet 2"F x 2"F, pentru apa rece) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m | 400,000 |  |  |
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m | 150,000 |  |  |
| 28 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (PE100 SDR17 D90x5.4 mm) | m | 9,500 |  |  |
| 29 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare furtun-Flex, avand diametrul 12,5 mm, grosime pereti minim - 2,5 mm, presiune max- 5,5 Bar la temperatura de 43 grade | m | 90,000 |  |  |
| 30 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun- FLEX.; Filet - 3/4"M; Presiune max- 5,5 Bar | buc | 68,000 |  |  |
| 31 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun-FLEX; Filet - 1/2"F; Presiune max - 5,5 Bar | buc | 68,000 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. ( Valva de drenaj PE, cu filet 3/4 si plasa integrata acoperita cu material) | buc | 8,000 |  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 76,000 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | buc | 5,000 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 5,000 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 50x50 mm PE PN16) | buc | 4,000 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 63x63 mm PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 4,000 |  |  |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 8,000 |  |  |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 1,000 |  |  |
| 45 |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 10,000 |  |  |
| 46 |  | Flagulet pentru marcare(ALB) | buc | 50,000 |  |  |
| 47 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 640,000 |  |  |
| 48 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 640,000 |  |  |

Sistem de irigare automata

Decebal - Zelinski

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Valva electromagnetica, 2"F, solenoid 9V DC | buc | 17,000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 4 Statii | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 6 Statii | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Reductor de presiune p/u electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 16,000 |  |  |
| 6 | pret de piata | Sensor de ploaie | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 17,000 |  |  |
| 8 | pret de piata | Baterie 9V | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica, 2"F, Solenoid 9V DC) | buc | 17,000 |  |  |
| 10 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 17,000 |  |  |
| 11 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( Sensor de ploaie) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | IA41A | Reductor de presiune p/u pentru electrovalva PRS, 1,04-6,9 BAR | buc | 16,000 |  |  |
| 14 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 17,000 |  |  |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,700 |  |  |
| 16 | pret de piata | Cablu VVG 2x1,5 mm | m | 20,000 |  |  |
| 17 | pret de piata | Cablu VVG 3x1,5 mm | m | 20,000 |  |  |
| 18 | pret de piata | Cablu VVG 4x1,5 mm | m | 30,000 |  |  |
| 19 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 60,000 |  |  |
| 20 |  | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 120,000 |  |  |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 275,000 |  |  |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 275,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 25 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" | buc | 273,000 |  |  |
| 26 | pret de piata | Aspersor spray seria 1804. Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza | buc | 213,000 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 5Q ( 90 grade, raza 0.6 - 1.5 m) | buc | 15,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 5H ( 180 grade, raza 0.6 - 1.5 m) | buc | 38,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8Q ( 90 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 7,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8H ( 180 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 9,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 8F ( 360 grade, raza1.5 - 2.4 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10Q ( 90 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 5,000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10H ( 180 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 54,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 10F (360 grade, raza 2.1-3.1 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12Q ( 90 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 16,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12H ( 180 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 27,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 12F ( 360 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15H ( 180 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 12,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15F ( 360 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Duza spray MPR seria 15LCS ( fasie 1.2x4.6 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Duza spray seria 12HE-VAN ( 0-360 grade, raza 2.7-3.7 m) | buc | 15,000 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Duza spray seria 15HE-VAN ( 0-360 grade, raza 3.4-4.6 m) | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN 18, ( 360 grade, raza 4.0-5.5m) | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN 24, ( 360 grade, raza 6.4-7.3m) | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN LCS ( fasie 1.5x4.6 m) | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Duza rotativa R-VAN SST ( fasie 1.5x9.1 m) | buc | 3,000 |  |  |
| 47 | Pret de Piata | Aspersor telescopic rotativ 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 60,000 |  |  |
| 48 | Pret de Piata | Set duze MPR pentru aspersor seria 5000 | buc | 60,000 |  |  |
| 49 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm( Robinet cu bila din PP, filet 2"F x 2"F, pentru apa rece) | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m | 1 200,000 |  |  |
| 51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m | 250,000 |  |  |
| 52 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (PE100 SDR17 D75x4.5 mm) | m | 35,000 |  |  |
| 53 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (PE100 SDR17 D90x5.4 mm) | m | 25,000 |  |  |
| 54 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare furtun-Flex, avand diametrul 12,5 mm, grosime pereti minim - 2,5 mm, presiune max- 5,5 Bar la temperatura de 43 grade | m | 300,000 |  |  |
| 55 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun- FLEX.; Filet - 3/4"M; Presiune max- 5,5 Bar | buc | 273,000 |  |  |
| 56 | AcA07A | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun-FLEX; Filet - 1/2"F; Presiune max - 5,5 Bar | buc | 273,000 |  |  |
| 57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. ( Valva de drenaj PE, cu filet 3/4 si plasa integrata acoperita cu material) | buc | 32,000 |  |  |
| 58 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 305,000 |  |  |
| 59 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | buc | 10,000 |  |  |
| 60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 5,000 |  |  |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 50x50 mm PE PN16) | buc | 10,000 |  |  |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 63x63 mm PE PN16) | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 8,000 |  |  |
| 64 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 65 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 18,000 |  |  |
| 66 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 63x63x63 mm PE PN16) | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 8,000 |  |  |
| 68 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 16,000 |  |  |
| 69 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 40,000 |  |  |
| 70 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 3,000 |  |  |
| 71 |  | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 40,000 |  |  |
| 72 |  | Flagulet pentru marcare(ALB) | buc | 150,000 |  |  |
| 73 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 750,000 |  |  |
| 74 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1 750,000 |  |  |

Notă:

Culoarea pavajului se va considera gri simplu fără savură în toate cazurile cu excepția dacă nu este indicat altfel în casetele corespunzătoare a prezentului caiet de sarcini.