Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de constructie a volierului pentru „Lemuri” și amenajare Zona „Recreație”  pe teritoriu  ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de constructie a volierului pentru „Lemuri” Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

1. Lucrari de terasament

2. Fundatii izolate

3. Pardosea din beton

4. Carcasa metalica

5. Acoperis

6. Plasa Pereti

7. Scara si treapta de acces

Lucrari de amenajare peisagistica zona recreație din Gradina Zoologica, Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

1. Demontari

2. Stramutare cismea

3. Pavaj Pietonal

4. Spatii verzi

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "29" septembrie 2024

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a volierului pentru Lemuri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 8,0000 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (gr 40 cm) | 100 m3 | 0,1600 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0800 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0800 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr 20 cm) | m3 | 8,0000 |
| 6 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 8,0000 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 11,2000 |
|  |  | 2. Fundatii izolate |  |  |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,0800 |
| 9 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 126,9000 |
| 10 | CC01A2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 26,6400 |
| 11 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 88,8000 |
| 12 | CA03F | Beton turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,7600 |
|  |  | 3. Pardosea din beton |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,3000 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Vr ochi 50x50x4 mm, in 2 rinduri) | kg | 320,0000 |
| 15 | CA03F | Beton turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 7,4700 |
| 16 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer Aquamast sau analog) | m2 | 50,0000 |
|  |  | 4. Carcasa metalica |  |  |
| 17 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,9000 |
| 18 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat - vopsea ignifuga pentru metal. Rezistenta de foc | t | 1,9000 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 367,1100 |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |
| 20 | CE29A | Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru | m2 | 10,2000 |
| 21 | CN32H | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat | m2 | 10,2000 |
| 22 | CN32F | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros | m2 | 10,2000 |
| 23 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi OSB de 18 mm grosime | m2 | 10,2000 |
| 24 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500 | m2 | 10,2000 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0300 | m | 11,7000 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 75mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0200 | m | 10,5000 |
| 27 | CL19C apl | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii - Plasa sudata zincata 38 x 38mm 1.6 mm, montata la inaltime de pina la 5 m, fixata pe stilpi din metal, (plasa deasupra volierelor, montata la H=5 m, cu racordarea sub unghi de 45 gr cu peretii) | m2 | 29,9200 |
|  |  | 6. Plasa Pereti |  |  |
| 28 | CL19C apl | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) - Plasa sudata zincata 38 x 38mm 1.6 mm, montata la inaltime de pina la 5 m, fixata pe stilpi din metal, (plasa in jurul volierului, la accesul oamenilor catre volier, si plasa la accesul animalelor) | m2 | 76,6000 |
| 29 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (crearea golului in perete pentru accesul animalelor din volierul de iarna in cel de vara) Materiale marunte=1,0500 | m | 3,0000 |
| 30 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice (80*80*3), montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 7,1300 |
|  |  | 7. Scara si treapta de acces |  |  |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,0000 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Vr ochi 50x50x4 mm) | kg | 24,0000 |
| 33 | CA03F | Beton turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,3000 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (acces in interiorul volierului, din tabla zincata si carcasa metalica) | kg | 297,4100 |
| 35 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 0,2980 |
| 36 | CH06A | Mina curenta din otel inoxidabil montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m | m | 10,0000 |

Data  „29” septembrie  2024

___________________

(semnătura autorizată)

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ÎM „Gradina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎM „Gradina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare peisagistica zona recreatie din Gradina Zoologica, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 140,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 7,0000 |
| 3 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare sol 30 cm | 100 m3 | 0,2100 |
| 4 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (trotuar) | m | 120,0000 |
| 5 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 250,0000 |
| 6 | RpCS20B | Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor (demontarea gardului existent din lemn) | m | 80,0000 |
| 7 | RpCL22C | Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate | m | 32,0000 |
| 8 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (30 cm) | 100 m3 | 0,7500 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 105,0000 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (material demolat) | t | 60,0000 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 60,0000 |
|  |  | 2. Stramutare cismea |  |  |
| 12 | RpSC12A | Demontarea unei fintini de baut apa (cismea, cu recuperarea acesteia) | buc | 1,0000 |
| 13 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 1,0000 |
| 14 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m | 8,0000 |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 4,0000 |
| 16 | RpSC33A | Montarea fintinii de baut apa, (existente) Material marunt (diblur, suruburi, piulite, ciment, etc.)=1,0400 | buc | 1,0000 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,0000 |
| 19 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 20,0000 |
| 20 | SD11B | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0450 | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Pavaj Pietonal |  |  |
| 21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,5000 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=10 cm | m3 | 25,0000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.5-20, gr 5 cm | m3 | 12,5000 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x100 mm, gr.=40mm de culoare gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 220,0000 |
| 25 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100 mm gr.=40mm de culoare gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 30,0000 |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Piatra de bordura RD 100.20.8 | m | 110,0000 |
| 27 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T | m | 22,0000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | 15,0000 |
| 29 | CI24A apl | Placarea treptelor cu placi de pavaj 200x100x4 mm incleiate | m2 | 15,0000 |
| 30 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placi de piatra plata 600x400 mm, H=40-50 mm - 5 buc) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 | 2,0000 |
| 31 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din inox la rampa pe ambele parti) | m | 20,0000 |
|  |  | 4. Spatii verzi |  |  |
| 32 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 2,0000 |
| 33 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,0200 |
| 34 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tilia platyphyllos | buc | 2,0000 |
| 35 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 189,0000 |
| 36 | TsH215D | Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor | 100 buc | 1,8900 |
| 37 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Acer palmatum | buc | 1,0000 |
| 38 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Magnolia x soulangeana | buc | 3,0000 |
| 39 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Pinus nigra Nana | buc | 3,0000 |
| 40 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Pinus mugo Carsten's Wintergold | buc | 7,0000 |
| 41 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Pinus mugo var.pumilio | buc | 38,0000 |
| 42 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Juniperus horizontalis Golden Carpet | buc | 15,0000 |
| 43 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis Umbraculifera | buc | 11,0000 |
| 44 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Taxus baccata Fastigiata | buc | 9,0000 |
| 45 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Hydrangea arborescens Anabelle | buc | 24,0000 |
| 46 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | buc | 25,0000 |
| 47 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Spiraea japonica Goldflame | buc | 12,0000 |
| 48 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Euonymus fortunei Silver Queen | buc | 45,0000 |
| 49 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 | 95,0000 |
| 50 | TsH50B | Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale | m2 | 100,0000 |
| 51 | TsH225B | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm | 1000 buc | 0,3870 |
| 52 | TsH212A | Distribuirea rasadului la locul de plantare | 1000 buc | 0,3870 |
| 53 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hosta Patriot | 100 buc | 0,4000 |
| 54 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Festuca gautieri | 100 buc | 0,4500 |
| 55 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera | 100 buc | 0,3200 |
| 56 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pachysandra terminalis | 100 buc | 1,2000 |
| 57 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Erica carnea | 100 buc | 1,5000 |
| 58 |  | Pietris decorativ alb, gri deschis | kg | 120,0000 |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol pentru amenajare) | 100 m3 | 0,5000 |
| 60 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,7000 |
| 61 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,5000 |
| 62 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 321,0000 |
| 63 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,0000 |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)