| LT Miguel de Servantes, Blocul II | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari interioare |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 110,00 |
| 2 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada din INOX gr.metal 3.0mm din teava de otel INOX D=1 1", gr.3 mm, si otel laminat (inclusiv suportii-30, buc pas 1.25m, fisii de imbinare 5 rinduri- 16,5ml) | m | 16,00 |
| 3 | RpCO51B | Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de stejar sau rasinoase in tablii si frizuri sau lamele Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,00 | m2 | 14,00 |
| 4 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata reparatiei Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05 | m2 | 228,30 |
| 5 | TrB02C1-7 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m | t | 9,88 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 9,88 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 41,21 |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 41,21 |
| 9 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 28,80 |
| 10 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 134,40 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila modelul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 136,80 |
| 12 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 61,21 |
| 14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,04 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,04 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 16 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 85,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 286,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 286,00 |
| 19 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | m2 | 286,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 286,00 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 286,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 286,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 286,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.