CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PRETURI

1. Denumerea beneficiarului de stat :Primăria Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Primăria Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor :Construcția terenului de fotbal  inclusiv și lucrări pregătitoare in s.Ruseni

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Lucrari pregătitoare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m) | 100 m3 | 6,3000 |
| 2 | TsC22A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000 | 100 m3 | 6,3000 |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,1500 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t | 504,0000 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 3,1500 |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m) | 100 m3 | 3,2500 |
| 7 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000 | 100 m3 | 3,2500 |
| 8 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,2500 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t | 520,0000 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,2500 |
|  |  | Capitolul 3. Umplutura la rambleu |  |  |
| 11 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (umplutura la rambleu) | 100 m3 | 4,2030 |
| 12 |  | Argila | m3 | 504,3600 |
|  |  | Capitolul 4. Lacat de argila |  |  |
| 13 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat) | 100 m3 | 3,6000 |
| 14 |  | Argila | m3 | 432,0000 |

Elaborat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Teren de fotbal

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Executarea retelilor de drenaj |  |  |
| 1 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 30,3600 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 45,0000 |
| 3 | TsA14E1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu | m3 | 9,4200 |
| 4 | TsC02C2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 0,4670 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t | 74,8000 |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,4670 |
| 7 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 1,4800 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3000 |
| 9 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut (geotextil 200 g/m2) | m2 | 370,0000 |
| 10 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 22,3500 |
| 11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 11,9500 |
| 12 | AcA07B aplicativ | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m | 205,5000 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,0000 |
| 14 | AcA07C aplicativ | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, conexiune prin mufe, avind diametrul de 300 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 | m | 45,0000 |
| 15 | AcA36B | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500 | buc | 5,0000 |
| 16 |  | Teu redus din PVC SN4 d=300/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC) | buc | 5,0000 |
| 17 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 1,4400 |
| 18 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut (geotextil 200 g/m2) | m2 | 119,2500 |
| 19 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta fr. 40-70 mm | m3 | 2,0000 |
| 20 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 | 1,0900 |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,0000 |
| 22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 23 | AcE14A1 | Capac canalizare material plastic, circular D600 pentru spatii verzi | buc | 1,0000 |
| 24 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (D300 mm) | m3 | 0,0100 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 38,0900 |
| 26 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,0900 |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea terenului de fotbal 44,00x24,00 m |  |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri, sub fundatia bordurei h=10 cm | m3 | 3,8300 |
| 29 | DE11A aplicativ | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,014 m3) | m | 136,6400 |
| 30 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=15 cm fr. 40-70 mm | m3 | 136,4000 |
| 31 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=10 cm fr. 20-40 mm | m3 | 105,6000 |
| 32 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=5 cm fr. 5-20 mm | m3 | 52,8000 |
| 33 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=3 cm, savura de granit fr. 1-5 mm | m3 | 31,7000 |
| 34 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 1 056,0000 |
| 35 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 160,0000 |
| 36 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm | m | 22,0000 |
| 37 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Gard de protectie |  |  |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,5000 |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,2900 |
| 40 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,2000 |
| 41 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Plasa VR-1 3,0/100x100 mm) | kg | 84,3500 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,6400 |
| 43 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (56 zile) | m2 | 240,7000 |
| 44 | CB14A1 k=31 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga (56 zile) K=31,0000 | m2 | 240,7000 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, L-6,0 m, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg | 892,5000 |
| 46 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t | 1,0360 |
| 47 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc | 216,0000 |
| 48 |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 216,0000 |
| 49 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc | 60,0000 |
| 50 |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 60,0000 |
| 51 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 26,0000 |
| 52 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x40 mm | buc | 118,0000 |
| 53 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 84,8000 |
| 54 | DF50A | Intinderea cablu din otel D=4.0 mm | 100 m | 0,6000 |
| 55 |  | Cablu din otel D=4.0 mm | m | 59,8800 |
| 56 |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc | 120,0000 |
| 57 |  | Bulon zincat M10 cu inel | buc | 120,0000 |
| 58 |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc | 20,0000 |
| 59 | CC09C aplicativ | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. | m2 | 179,6400 |
| 60 |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 179,6400 |
| 61 | CC09C aplicativ | Montarea plasa protectie din textil | m2 | 119,7600 |
| 62 |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 100 x 100 mm, culoare verde inchis | m2 | 179,6400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 63 | TsH80B | Aranjarea portilor de minifotbal 3x2m / Profil 120x100 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 |  | Poarta de minifotbal 3x2m / Profil 120x100 mm, cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | buc | 2,0000 |

Elaborat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.