WinСмета2000

Formular - 1B

I.P. CEEE Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu, 12

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 1.1. Strat suport |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,54 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39mc buldozer | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu încărcător frontal, la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99mc, pământ din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,54 |
|  | 2952270007403 | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99mc | h-ut | 4,7600 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 5km | t | 702,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0760 |
| 4 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu așternere manuala cu balast | m3 | 180,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 5 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv | 100 m3 | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000cm, pe fundație de beton M 200 -3,42m3 | m | 180,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt. informație) | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| 7 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 | m3 | 90,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 8 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 | m3 | 90,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 9 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, fr.5-20 | m3 | 90,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 10 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din savura (SAVURA) | m3 | 18,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 11 | AcF08A | Strat de Poliuretan impermabil si amortizator 8 mmc | m2 | 1800,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2578421 | Amortizator | m3 | 0,0272 |
|  | 26821226016261 | Poliuretan mpermiabil | m2 | 1,0200 |
| 12 | TsH43A | Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Champion Shape 30mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat ( consum nisip 18kg/m2, consum clei poliuretanic 0.14kg/m2 ) | m2 | 1800,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1400 |
|  | 14211022008000 | Savura | kg | 18,0000 |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 7,0000 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |
| 13 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, lățimea liniei 12cm incluși marcaj Volei | m | 450,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1440 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 |
|  | 2952270003648 | Instalație pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |
|  | 2952270007609 | Mașină de găurit electrica | h-ut | 0,0044 |
| 14 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22cm | buc | 13,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,0490 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,0300 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,0900 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 1.2. Construcția gardului |  |  |
| 15 | TsA02B | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 6,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt. informație) | m3 | 1,0250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 17 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial in beton ( Stâlpi 80*80*3) 461.5 m Stilpi | kg | 3477,00 |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 18 | CL10A | Bare din teava 50x50x3.0 (2.5 ) mm si confectii metalice din tabla gr. 3mm, livrate in subsnsabluri gata confectionate , cu greutatea pina la 0.150t, asamblate cu șuruburi (consum șuruburi vezi următoarele poziții) Țeava 50x50x3 - 716m | t | 3,401 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la țeava priflata, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 295,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hârtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
| 20 |  | Bulon cu cap hexagonal si filer deplin M16x120mm | buc | 117,00 |
|  | 2564521223 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120mm | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 117,00 |
|  | 2564521300 | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Bulon cu cap hexagonal si filer deplin M12x120mm | buc | 783,00 |
|  | 25645212231 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120mm | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 783,00 |
|  | 25645213001 | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Dop PVC 80x80 | buc | 71,00 |
|  | 25645213 | Dop 80x80 | buc | 1,0000 |
| 25 | CC09C | Montarea plasa rabit din sirma zincata D = 2.4mm, cu ochiuri 45x45mm | m2 | 1074,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,1518 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 26 |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4,,, ochi 45x45mm | m2 | 1074,00 |
|  | 258741 | Plasa de tip Rabit din sirma zincata d=2.4mm, ochi 45x45mm | m2 | 1,0500 |
| 27 | DF50A k=3 | Întinderea cablului de parapet | 100 m | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |
| 28 |  | Cablu otel d 5.5mm, încărcătura maxima 2000kg | m | 180,00 |
|  | 654875421 | Cablu otel d 5.5mm, ncarcatura 2000kg | m | 1,1000 |
| 29 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portia) | kg | 45,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 30 | CE30A | Îngrădire din scânduri de rasinoase (150x50mm grosime) in construcții înălțime - 1m. | m2 | 130,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0460 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 31 | CN51I | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu soluție de apa: pereți. | 100m2 | 261,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,2600 |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 12,0000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 11,4000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 32 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex 100gr/m2) | m2 | 261,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Pinotex | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | 1.3. Lucrări de amenajare |  |  |
| 33 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor si împingerea in goluri a pământului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 3,760 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,1250 |
| 34 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 35 | DA11A | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 0,570 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 196,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
| 37 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 376,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 38 |  | Set porți fotbal (i. Produs coordonat cu beneficiarul) | set | 1,00 |
|  | 258520 | Porți de fotbal | buc | 2,0000 |
| 39 |  | Set panouri de baschet, inclusiv costul cu plasa mobile (Produs coordonat cu beneficiarul). | set | 1,00 |
|  | 3210457 | Panouri de baschet cu plasa | buc | 2,0000 |
| 40 |  | Bara echilibristică (Produs coordonat cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
|  | 3215468722 | Bara echilibristica | buc | 2,0000 |
| 41 |  | Set stâlpi volei cu plasa. (Produs coordonat cu beneficiarul) | set | 1,00 |
|  | 321546872200 | Set stâlpi volei cu plasa | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Bănci gimnastică. (Produs coordonat cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
|  | 3215468722001 | Banca de gimnastica | buc | 2,0000 |
| 43 |  | Tribune pentru suporteri | buc | 4,00 |
|  | 321546872200122 | Tribuna pentru suporteri | buc | 4,0000 |