| - Sistema alternative de conditionarea aerului a spatiilor edificiului I.S. ''Palatul Republicii'' din str.M.Cibotaru, mun. Chisinau. №15381/19-IVC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

- Sala multifunctionala. Сonditionarea aerului.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - RUUD | - Моноблочный газовый крышный кондиционер SKNL-B-300NM39E Qх=87,9кВт, Qт=117,2кВт N=24,07кВт (K1-K4) | - buc | - 4,000 |
| - 2 | - RUUD | - Моноблочный газовый крышный кондиционер SKNL-B-300NM39E Qх=87,9кВт, Qт=117,2кВт N=24,07кВт (K5-K7) | - buc | - 3,000 |
| - 3 | - Pret de piata | - Антивибрационные резиновые прокладки (K1-K4, К5-К7) | - buc | - 84,000 |
| - 4 | - Pret de piata | - Фреон R410A (K1-K7) | - kg | - 70,847 |
| - 5 | - Daikin | - Сплит-система FBA140A /RZAG-140MY1 , Qх=13,4кВт, Qт=15,5кВт (K8-K11) | - buc | - 4,000 |
| - 6 | - Daikin | - Пульт дистанционного управления BRP069A81 | - buc | - 7,000 |
| - 7 | - Daikin | - Пульт дистанционного управления BRP069A81 | - buc | - 7,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 8 | - VC18A | - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | - buc | - 7,000 |
| - 9 | - VC18A | - Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | - buc | - 4,000 |
| - 10 | - 11-06-001-01 | - Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления) | - buc | - 7,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Кондиционирование |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1.1. К1 |  |  |
| - 11 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 30,310 |
| - 12 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 6,010 |
| - 13 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 59,700 |
| - 14 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 96,020 |
|  |  | - Capitolul 3.1.2. К2 |  |  |
| - 15 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 30,310 |
| - 16 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 6,010 |
| - 17 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 59,700 |
| - 18 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 96,020 |
|  |  | - Capitolul 3.1.3. K3 |  |  |
| - 19 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 38,050 |
| - 20 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 6,430 |
| - 21 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 3,320 |
| - 22 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 137,800 |
|  |  | - Capitolul 3.1.4. K4 |  |  |
| - 23 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 38,050 |
| - 24 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 6,430 |
| - 25 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 77,820 |
| - 26 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 122,300 |
|  |  | - Capitolul 3.1.5. K5 |  |  |
| - 27 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 25,360 |
| - 28 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 2,760 |
| - 29 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Патрубки) | - m2 | - 1,460 |
| - 30 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 6,680 |
| - 31 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,4 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 7,590 |
| - 32 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 98,300 |
| - 33 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 142,150 |
|  |  | - Capitolul 3.1.6. K6 |  |  |
| - 34 | - VA10I | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( Отвод ) | - m2 | - 1,470 |
| - 35 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 63,040 |
| - 36 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 4,650 |
| - 37 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Патрубки) | - m2 | - 1,460 |
| - 38 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 3,940 |
| - 39 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 139,640 |
| - 40 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 214,200 |
|  |  | - Capitolul 3.1.7. K7 |  |  |
| - 41 | - VA10J | - Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Отвод) | - m2 | - 30,820 |
| - 42 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 4,920 |
| - 43 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | - m2 | - 6,680 |
| - 44 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Патрубки) | - m2 | - 1,460 |
| - 45 | - VA11J | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Переход) | - m2 | - 2,760 |
| - 46 | - VA02D | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | - m2 | - 91,540 |
| - 47 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 138,180 |
|  |  | - Capitolul 3.1.8. K8-K11 |  |  |
| - 48 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | - m | - 212,000 |
| - 49 | - IC33A | - Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,88 mm | - m | - 212,000 |
| - 50 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | - m | - 212,000 |
| - 51 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm | - m | - 212,000 |
| - 52 | - IC12E | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 2,8 mm (для футляров) | - m | - 19,000 |
| - 53 | - IC36B | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d26mm (дренаж) | - m | - 44,000 |
| - 54 | - IC36C | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm (дренаж) | - m | - 26,000 |
| - 55 | - VC34F | - Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Сталь угловая для метал. подставок под наружные блоки) | - kg | - 110,000 |
| - 56 | - SB28A | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 32 mm (Сифон с обратным клапаном для кондиционера d32mm) | - buc | - 1,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.