Aprob:

_________________________

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului:  Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  "Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 - Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50)"

Constructia drumului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructia drumurilor |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu pentru amenajarea digurilor de protectie contra aluviuni | 100 m3 | 66,44 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 11 626,10 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 66,44 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din santuri laterale pentru amenajarea digurilor de protectie contra aluviuni | 100 m3 | 6,92 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 211,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,92 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcare pentru amenajarea digurilor | 100 m3 | 10,55 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 846,80 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,55 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu pentru umplerea costamentelor | 100 m3 | 11,16 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 952,40 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 11,16 |
| 13 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=2 Коэффициент к машинам=2,00 | 100 m3 | 11,16 |
| 14 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I pe taluz si acostamente | 100 m3 | 16,77 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 179,60 |
| 16 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 111,77 |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав ) | 100m2 | 111,77 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 111,77 |
|  |  | 1.2. Amenajarea digurilor de protectie contra torent de noroi |  |  |
| 19 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I pentru folosirea lui ulterioara pe taluzurile digului | 100 m3 | 18,86 |
| 20 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 18,86 |
| 21 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I pentru folosirea lui ulterioara pe taluzurile digului intoarcerea solului | 100 m3 | 18,86 |
| 22 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 18,86 |
| 23 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 119,83 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав ) | 100m2 | 119,83 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 119,83 |
|  |  | 1.3. Amenajarea gabioanelor de protectie contra noroi |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,09 |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 28 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,60 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,20 |
| 30 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului geotexitl TS60 | m2 | 60,00 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,00 |
| 32 | RpCP04E | Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata | kg | 816,00 |
| 33 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta M600 | m3 | 30,00 |
|  |  | 1.4. Lucrari pentru asternerea imbracamintei rutiere |  |  |
| 34 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea si reparatia ) | 100m2 | 266,15 |
| 35 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 94,24 |
| 36 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=2 Коэффициент к машинам=2,00 | 100 m3 | 94,24 |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 20,00 |
| 38 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 | m2 | 25 051,30 |
| 39 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t | 9,80 |
| 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA 16 50/70 | m2 | 24 575,30 |
|  |  | 1.5. Amenajarea podetilor |  |  |
|  |  | 1.5.1. Constructia podetelor de diam.1.0 m PC55+00, PC56+15, PC61+55, PC64+30, PC70+00 |  |  |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 11,46 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 604,40 |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,20 |
| 44 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 80,00 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 39,00 |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 36,50 |
| 47 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 3,00 |
| 48 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,60 |
| 49 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 65,60 |
| 50 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 176,00 |
| 51 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК 3-100 60 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 21,00 |
| 52 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT10 ) 6 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 6,06 |
| 53 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 12 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 11,76 |
| 54 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 388,30 |
| 55 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 60,50 |
| 56 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,03 |
| 57 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 29,12 |
| 58 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,80 |
| 59 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,80 |
| 60 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,734 |
| 61 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,734 |
| 62 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 161,40 |
| 63 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 1,27 |
| 64 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -1,27 |
| 65 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 280,00 |
| 66 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluzurilor la intrare si iesirea C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,92 |
| 67 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,92 |
| 68 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 203,00 |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 5,50 |
| 70 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 13,50 |
|  |  | 1.5.2. Constructia podetelor de diam.1.25 m PC52+48, PC54+20, PC59+00, PC60+00 |  |  |
| 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 11,90 |
| 72 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 666,00 |
| 73 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,52 |
| 74 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 60,00 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 40,90 |
| 76 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 42,00 |
| 77 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,80 |
| 78 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,00 |
| 79 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 77,10 |
| 80 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 252,00 |
| 81 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК5.100 52 buc. С35/45 XС4 XD1 XF4 | m3 | 27,00 |
| 82 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 8 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 9,90 |
| 83 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ11 4 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 4,80 |
| 84 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 392,00 |
| 85 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 57,60 |
| 86 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,044 |
| 87 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 42,70 |
| 88 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,75 |
| 89 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,75 |
| 90 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 164,80 |
| 91 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 1,11 |
| 92 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -1,11 |
| 93 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 246,40 |
| 94 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,87 |
| 95 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,87 |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 192,00 |
| 97 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,84 |
| 98 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,84 |
| 99 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 4,40 |
| 100 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 12,00 |
|  |  | 1.5.3. Constructia podetelor de diam.2*1.25 m PC50+70 |  |  |
| 101 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 3,69 |
| 102 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 516,60 |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,21 |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,00 |
| 105 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 19,60 |
| 106 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 21,00 |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,90 |
| 108 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO umplerea caviattilor Alte utilaje=1,03 | m3 | 9,20 |
| 109 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,50 |
| 110 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 35,50 |
| 111 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 115,00 |
| 112 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК5.100 26 buc. С35/45 XС4 XD1 XF4 | m3 | 13,50 |
| 113 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ11 2 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,40 |
| 114 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 2 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 115 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 152,00 |
| 116 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 24,00 |
| 117 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,021 |
| 118 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 20,40 |
| 119 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,216 |
| 120 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,216 |
| 121 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 48,00 |
| 122 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,487 |
| 123 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -0,487 |
| 124 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 107,20 |
| 125 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,30 |
| 126 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,30 |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 66,00 |
| 128 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,29 |
| 129 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,29 |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,10 |
| 131 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 4,30 |
|  |  | 1.5.4. Constructia podetelor de diam.1.5 m PC67+00, PC73+41 |  |  |
| 132 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului si curatirea albei) | 100 m3 | 8,51 |
| 133 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 191,40 |
| 134 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,00 |
| 135 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 44,00 |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 22,80 |
| 137 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 19,40 |
| 138 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,20 |
| 139 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,80 |
| 140 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 43,60 |
| 141 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 126,00 |
| 142 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК8.100 24 buc. С35/45 XС4 XD3 XF4 | m3 | 17,30 |
| 143 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ12 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,40 |
| 144 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 4 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 5,80 |
| 145 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 228,00 |
| 146 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 34,00 |
| 147 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,028 |
| 148 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 27,18 |
| 149 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,34 |
| 150 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,34 |
| 151 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 75,20 |
| 152 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,604 |
| 153 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -0,604 |
| 154 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 133,60 |
| 155 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,50 |
| 156 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,50 |
| 157 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 110,00 |
| 158 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,50 |
| 159 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 160 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,20 |
| 161 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 8,00 |
|  |  | 1.5.5. Constructia podetelor de diam.0.6 m PC45+90 la accese laterale |  |  |
| 162 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,24 |
| 163 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 164 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 | 0,04 |
| 165 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,00 |
| 166 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 3,60 |
| 167 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TC60.25 4 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,50 |
| 168 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT8 ) 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 169 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 47,00 |
| 170 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 2,00 |
| 171 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,003 |
| 172 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,51 |
| 173 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,22 |
| 174 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | 1.5.6. Constructia podetelor de diam.0.8 m PC49+48 la accese laterale |  |  |
| 175 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,23 |
| 176 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 177 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 | 0,03 |
| 178 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,25 |
| 179 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 4,70 |
| 180 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TC80.25 4 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 3,60 |
| 181 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT9 ) 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 182 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 49,00 |
| 183 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 4,30 |
| 184 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,004 |
| 185 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 4,18 |
| 186 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,22 |
| 187 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | 1.6. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 188 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.30 | buc | 9,00 |
| 189 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 | buc | 1,00 |
| 190 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM3.35 | buc | 2,00 |
| 191 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900 | buc | 9,00 |
| 192 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 700x350 | buc | 1,00 |
| 193 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1020x2000 | buc | 2,00 |
| 194 | pret | Borna kilometrica | buc | 3,00 |
| 195 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi directionare) | buc | 229,00 |
| 196 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena) | m2 | 801,60 |
| Cerințe |  | - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. - Pentru utilajele care sunt date în indicatoarele de norme de deviz: Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 4 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); - bon de cîntar electronic pentru materiale; 5)La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a sectorului de drum în teren ; 6) La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a proiectului tehnic . |  |  |

Elena Mîțu,

Șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.