CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Chetrosu, r. Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Chetrosu, r. Drochia

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumurilor locale s. Chetrosu, r. Drochia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2 |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 8,1000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,07 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,1000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,53 |
| 3 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15 cm) | m3 | 121,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 97,20 |
|  | 1421102200525 | Agregat fin sort 0-6 mm | m3 | 31,23 |
|  | 1411122201646 | Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm | m3 | 12,39 |
|  | 1411122201672 | Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm | m3 | 154,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,38 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 31,35 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,04 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei) | 100 m3 | 1,9800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator) | h-ut | 4,46 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei) | t | 237,8900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,52 |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei) | 100 m | 2,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,64 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,56 |
|  |  | 2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2 |  |  |
| 7 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 24,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,51 |
| 8 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 24,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 133,92 |
|  | 1411122201752-1 | Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm | m3 | 159,60 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 60,00 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 7,20 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 1,70 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 51,36 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 19,73 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 9,31 |
|  |  | 3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei |  |  |
| 9 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 18,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,38 |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 18,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,40 |
| 11 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm) | m3 | 180,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 144,00 |
|  | 1421102200525 | Agregat fin sort 0-6 mm | m3 | 46,26 |
|  | 1411122201646 | Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm | m3 | 18,36 |
|  | 1411122201672 | Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm | m3 | 228,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 45,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,56 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 46,44 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,50 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei) | 100 m3 | 2,9320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator) | h-ut | 6,60 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei) | t | 357,6800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 8,30 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei) | 100 m | 1,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,24 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,23 |
|  |  | 4. Sector selectiv |  |  |
| 15 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 22,5000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,97 |
| 16 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm) | m3 | 225,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 180,00 |
|  | 1421102200525 | Agregat fin sort 0-6 mm | m3 | 57,82 |
|  | 1411122201646 | Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm | m3 | 22,95 |
|  | 1411122201672 | Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm | m3 | 285,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 56,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,45 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 58,05 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,62 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei) | 100 m3 | 3,6600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator) | h-ut | 8,24 |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei) | t | 447,0800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 10,37 |