Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.115

din 15.09. 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Achiziționarea lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, municipiul Chișinău.

Autoritatea contractantă I.P. Direcția generala pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

- Adresa șantierului: clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, municipiul Chișinău. Obiectul lucrărilor: executarea lucrărilor de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați), inclusiv amenajarea cabinelor pentru persoane cu dizabilități. Lucrările vor fi executate după cum urmează: grupuri sanitare pentru femei și bărbați la etajele 4, 7, 8, 9, 10, 14 și 15; grupuri sanitare pentru bărbați la etajele 3, 11 și 13.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

- Lucrările se vor desfășura în interiorul imobilului menționat, în spațiile special destinate grupurilor sanitare, conform documentației de proiect și cerințelor tehnice aplicabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

- În lista cantităților de lucrări din caietul de sarcini, sunt indicate cantitățile aferente lucrărilor de reparație pentru un grup sanitar destinat bărbaților și un grup sanitar destinat femeilor, inclusiv cabină adaptată pentru persoanele cu dizabilități, din clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162.  Totodată, conform pct. 8 din anunțul de participare, numărul total al grupurilor sanitare supuse reparației este de 17 unități, dintre care: 10 unități – grupuri sanitare pentru bărbați;   7 unități – grupuri sanitare pentru femei. În caietul de sarcini, la pct. 1, sunt indicate etajele unde urmează a fi executate lucrările, iar cantitățile prevăzute în lista de lucrări se aplică pentru fiecare grup sanitar corespunzător, conform repartizării menționate.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

În lista cantităților de lucrări din caietul de sarcini lucrările aferente rețelelor inginerești adiacente de racordare, conectate la coloana centrală, sunt prevăzute pentru ambele grupuri sanitare (atât pentru grupul sanitar destinat bărbaților, cât și pentru grupul sanitar destinat femeilor). La elaborarea devizului ofertei, costurile aferente acestor lucrări urmează a fi repartizate în mod egal pentru fiecare grup sanitar inclus în obiectul lucrărilor.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:   Lucrări de reparații capitale ale grupurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 162, municipiul Chișinău. (procedură repetată)

Autoritatea contractantă I.P. Direcția generala pentru administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 180

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. WC Barbati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 19,8000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,9000 |  |
| 2 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,6800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,6800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5000 |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi,) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8820 |  |
| 5 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 6 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 6,6600 |  |
| 7 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 1,5480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CK50A |  |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2662102700202 |  |  |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  |  |  | buc |  |  | 0,3500 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2840136312702 |  |  |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,8600 |  |  | 10,3200 |  |
|  |  |  | 2840136312703 |  |  |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,2700 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 45,0000 |  |  | 540,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833874 |  |  |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 240,0000 |  |
|  |  |  | 2822115708000 |  |  |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |  | 14,4000 |  |
|  |  |  | 2875276305105 |  |  |  | Conector |  |  |  | buc |  |  | 4,4400 |  |  | 53,2800 |  |
| 9 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund SUPRATON |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
| 10 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 18,3600 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 85,6800 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,9480 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,2340 |  |
| 11 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund SUPRATON |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
| 12 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 12,6588 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |  |
| 13 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 26531021008321 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 5,9160 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |  |
| 14 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip ProfiLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 24301161038001 |  |  |  | Vopsea tip ProfiLine FLEXSILAN sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CD12A |  |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 mm rigips |  |  |  | m2 |  |  | 2,1500 |  |  | 14,1900 |  |
|  |  |  | 2840136312700 |  |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 5,6100 |  |
|  |  |  | 2840136312701 |  |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 11,8800 |  |
|  |  |  | 2682162605829 |  |  |  | Vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
| 16 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 9,2400 |  |
|  |  |  | 2430226101010b |  |  |  | Grund "Betonocontact" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 27,3900 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,3000 |  |
| 17 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Alesta silver mat 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 92,4000 |  |
|  |  |  | 26701122020511 |  |  |  | Placi din ceramica granit tip Alesta silver mat 1200x600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 43,2684 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 254,5200 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 16,5438 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1273 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,3188 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,6384 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,9152 |  |
| 18 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip Industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 52,8000 |  |
|  |  |  | 26701122020512 |  |  |  | Placi din ceramica granit Industrio dark brown 1200x1200 mm sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,7248 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 145,4400 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 9,4536 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0727 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,7536 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,3648 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,0944 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | CK03A |  |  | Usi tip MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  | 6,1740 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 20301129300001 |  |  |  | Usi tip MDF |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 0,3570 |  |
|  |  |  | 2430226101572 |  |  |  | Spuma din poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0840 |  |
| 20 |  |  | CK33B |  |  | Miner cu broasca pentru usa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 1,8200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 28631463109001 |  |  |  | Miner cu broasca pentru usa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 5,6160 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,6000 |  |  | 369,4032 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,0865 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0845 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2400 |  |
| 22 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip industrio dark brown 1200x1200 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 26611128007001 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie tip " industrio dark brown 1200x1200" sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 12,4836 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 77,5680 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 4,9692 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 242,4000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0364 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0216 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,2016 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,7560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 26221024427601 |  |  |  | Vas WC suspendat |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0605 |  |
|  |  |  | 26221024529001 |  |  |  | Rama suspendare WC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 28751167100003 |  |  |  | Capac WC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 24 |  |  | SC09A |  |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,5500 |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 26221024513001 |  |  |  | Vas urinal |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0302 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6120 |  |
| 25 |  |  | SC12A |  |  | Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 26221024515001 |  |  |  | Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0302 |  |
| 26 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
|  |  |  | 28751142028001 |  |  |  | Sifon lavoar1''1/4x40+ K 406 L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 28751142032701 |  |  |  | Scurgerea Click-Clack cu preaplin/alama FERRO |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2240 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0800 |  |
| 27 |  |  | SD04A1 |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square (sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 29131242013701 |  |  |  | Baterie incastrata lavoar Ferro Square |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator culoare "Antracit" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 29 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 28752742027001 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
| 30 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 28752742027002 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 28752744005011 |  |  |  | Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 31621651072291 |  |  |  | Dulie GU10 alb cu fir 15cm Luminaled |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,4000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  | Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 38 |  |  |  | Rama 3 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 39 |  |  |  | Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 35 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 11110001000201 |  |  |  | Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
| 36 |  |  | RpEE14C |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,8800 |  |
|  |  |  | 11110001000202 |  |  |  | Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
| 37 |  |  | RpEE14C |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 11110001000203 |  |  |  | Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 38 |  |  | RpEE03B |  |  | Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 27461673351001 |  |  |  | Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 39 |  |  | RpEP08A |  |  | Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8400 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 44 |  |  |  | Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 40 |  |  | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,9400 |  |  | 0,9400 |  |
|  |  |  | 28752744005022 |  |  |  | Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 41 |  |  | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,9400 |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 28752744005023 |  |  |  | Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 1,0000 |  |
| 42 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126481 |  |  |  | Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 43 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 28752763126482 |  |  |  | Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
| 44 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126483 |  |  |  | Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 45 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126484 |  |  |  | Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 46 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126485 |  |  |  | Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 47 |  |  | RpEF02D |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 8,7500 |  |
|  |  |  | 28752744005012 |  |  |  | Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,1000 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  | Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 49 |  |  | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 31301348174041 |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 2811236309901 |  |  |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2661126408701 |  |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311006 |  |  |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,5000 |  |
| 50 |  |  | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 31301348174042 |  |  |  | Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 30,6000 |  |
|  |  |  | 2811236309901 |  |  |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2661126408701 |  |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311006 |  |  |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | VA05A |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata confectionate, / Conducta de aer rotunda 2 m, d.100 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 25213057340071 |  |  |  | Conducta de aer rotunda, d.100 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 8,2416 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 111 |  |  |  | Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 112 |  |  |  | Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 113 |  |  |  | Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Cot rotund 45 ° D100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1132 |  |  |  | Cot rotund 45 ° D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 56 |  |  | VC03A |  |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 33,7800 |  |  | 33,7800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2625 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1575 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 2874115840443 |  |  |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 29,4000 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 29124357758001 |  |  |  | Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 29,4000 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |  |
| 57 |  |  | VB09A |  |  | Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,9800 |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 84,0000 |  |
|  |  |  | 28741157657002 |  |  |  | Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 84,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 84,0000 |  |
|  |  |  | 1155454 |  |  |  | Conector panou pu ventilatoare dRim 100/125 AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC Barbati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. WC Femei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 19,8000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,9000 |  |
| 59 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,6800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,6800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
| 60 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5000 |  |
| 61 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi,) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8820 |  |
| 62 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 63 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 6,6600 |  |
| 64 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 1,5480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CK50A |  |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2662102700202 |  |  |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  |  |  | buc |  |  | 0,3500 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 2840136312702 |  |  |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,8600 |  |  | 13,7600 |  |
|  |  |  | 2840136312703 |  |  |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  | 0,2700 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 45,0000 |  |  | 720,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833874 |  |  |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 320,0000 |  |
|  |  |  | 2822115708000 |  |  |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |  | 19,2000 |  |
|  |  |  | 2875276305105 |  |  |  | Conector |  |  |  | buc |  |  | 4,4400 |  |  | 71,0400 |  |
| 66 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund SUPRATON |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8000 |  |
| 67 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 24,4800 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 114,2400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,2640 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,3120 |  |
| 68 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu SUPRATON sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund SUPRATON |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8000 |  |
| 69 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 16,8784 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
| 70 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 26531021008321 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 7,8880 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
| 71 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa tip ProfiLine FLEXSILAN (sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 8,8000 |  |
|  |  |  | 24301161038001 |  |  |  | Vopsea tip ProfiLine FLEXSILAN sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CD12A |  |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 mm rigips |  |  |  | m2 |  |  | 2,1500 |  |  | 14,1900 |  |
|  |  |  | 2840136312700 |  |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  |  |  | m |  |  | 0,8500 |  |  | 5,6100 |  |
|  |  |  | 2840136312701 |  |  |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 11,8800 |  |
|  |  |  | 2682162605829 |  |  |  | Vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
| 73 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 9,2400 |  |
|  |  |  | 2430226101010b |  |  |  | Grund "Betonocontact" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 27,3900 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,3000 |  |
| 74 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ADRIA MOCHA 1200x600 mm sau analog Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 92,4000 |  |
|  |  |  | 267011220205112 |  |  |  | Placi din ceramica granit tip ADRIA MOCHA 1200x600 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 43,2684 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 254,5200 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 16,5438 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1273 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,3188 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,6384 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,9152 |  |
| 75 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 mm (sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 52,8000 |  |
|  |  |  | 267011220205123 |  |  |  | Placi din ceramica granit ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,7248 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 145,4400 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 9,4536 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0727 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,7536 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,3648 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,0944 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | CK03A |  |  | Usi tip MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  | 9,2610 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 20301129300001 |  |  |  | Usi tip MDF |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 0,5355 |  |
|  |  |  | 2430226101572 |  |  |  | Spuma din poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,1500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1260 |  |
| 77 |  |  | CK33B |  |  | Miner cu broasca pentru usa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 2,7300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 28631463109001 |  |  |  | Miner cu broasca pentru usa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4680 |  |  | 7,4880 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,6000 |  |  | 492,5376 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,4486 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,1127 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |  | 1,3440 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3200 |  |
| 79 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 (sau analog) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 17,6000 |  |
|  |  |  | 266111280070012 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie tip "ATLANTIS RECT WHITE LAPPATO 1200x600 sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 16,6448 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 103,4240 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 6,6256 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 323,2000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0485 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0288 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,2688 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC suspendat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 9,4000 |  |
|  |  |  | 26221024427601 |  |  |  | Vas WC suspendat |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,1210 |  |
|  |  |  | 26221024529001 |  |  |  | Rama suspendare WC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 28751167100003 |  |  |  | Capac WC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
| 81 |  |  | SC12A |  |  | Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox, pentru persoane cu dizabilitati (sau analog) montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 26221024515001 |  |  |  | Maner rabatabil Ferro lungime: 852 mm, inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0302 |  |
| 82 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, tip Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 (sau analog) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar sub blat Ideal Standard Connect 55x38 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
|  |  |  | 28751142028001 |  |  |  | Sifon lavoar1''1/4x40+ K 406 L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 28751142032701 |  |  |  | Scurgerea Click-Clack cu preaplin/alama FERRO |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2240 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0800 |  |
| 83 |  |  | SD04A1 |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator tip Baterie incastrata lavoar Ferro Square (sau analog), inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 29131242013701 |  |  |  | Baterie incastrata lavoar Ferro Square |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator culoare "Antracit" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 85 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 28752742027001 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black tur cu conector SMART |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
| 86 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) tip Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 28752742027002 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj / Robinet SR 1/2x16 coltar Black retur cu conector SMART |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 28752744005011 |  |  |  | Bec Led GU10 10W 1050Lm 4000K cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,1600 |  |
|  |  |  | 31621651072291 |  |  |  | Dulie GU10 alb cu fir 15cm Luminaled |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,1600 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,1600 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  | Rama 2 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 39 |  |  |  | Rama 1 loc neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 90 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 / Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 11110001000201 |  |  |  | Intrerupator unitar 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 91 |  |  | RpEE14C |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,8800 |  |
|  |  |  | 11110001000202 |  |  |  | Intrerupator dublu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
| 92 |  |  | RpEE14C |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu / Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 11110001000203 |  |  |  | Intrerupator triplu 10A negru metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 93 |  |  | RpEE03B |  |  | Montarea prizelor / Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 27461673351001 |  |  |  | Priza cu impamintare 16A neagra metalic Karen Arvia |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 94 |  |  | RpEP08A |  |  | Montarea Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8400 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 44 |  |  |  | Sursa de alimentare cu pornire lenta 12V 100W 8.3A 100-265V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 95 |  |  | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,9400 |  |  | 1,8800 |  |
|  |  |  | 28752744005022 |  |  |  | Banda LED SMD2835 9.6W 12V 120led/m IP20 3000K 5M LuminaLED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
| 96 |  |  | RpEF13A |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W / Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,9400 |  |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | 28752744005023 |  |  |  | Corp de illum. liniar pentru sina magnetica S20 10W 48v 4000K NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 1,0000 |  |
| 97 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126481 |  |  |  | Driver p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 48V 200W NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 98 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 28752763126482 |  |  |  | Set conector p/u sina magnetica aplicata S20 NEGRU (2BUC) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
| 99 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126483 |  |  |  | Conector tip I p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 100 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126484 |  |  |  | Conector tip L p/u sina magnetica aplicata si incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 101 |  |  | RpEF21A |  |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 28752763126485 |  |  |  | Conector tip L p/u sina magnetica incorporata S20 NEGRU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
| 102 |  |  | RpEF02D |  |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, / Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 28752744005012 |  |  |  | Spot incorporat 2*MR16 175*93*25 patrat negru cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  | Sina Magnetica incorporata S20 3m W70*H49mm neagra |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 104 |  |  | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 31301348174041 |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.5mm TopKab |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 2811236309901 |  |  |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2661126408701 |  |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311006 |  |  |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,5000 |  |
| 105 |  |  | RpED01A |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp / Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 31301348174042 |  |  |  | Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 40,8000 |  |
|  |  |  | 2811236309901 |  |  |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2661126408701 |  |  |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311006 |  |  |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | VA05A |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata confectionate, / Conducta de aer rotunda 2 m, d.100 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 5,2000 |  |
|  |  |  | 25213057340071 |  |  |  | Conducta de aer rotunda, d.100 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 4,1208 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 111 |  |  |  | Conector tub ventilatie plastic 111 d=100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 112 |  |  |  | Cot rotund ventilatie 90° D100 Mistral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 113 |  |  |  | Teu ventilatie rotund Mistral d.100 10TP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1124 |  |  |  | Banda din aluminiu 48mmx10m BAU WELT72 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 111 |  |  | VC03A |  |  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, / Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 33,7800 |  |  | 33,7800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2625 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1575 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 2874115840443 |  |  |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 29,4000 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 29124357758001 |  |  |  | Ventilator ventilatie ARIL 100 ECO AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 29,4000 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 25,2000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,5500 |  |
| 112 |  |  | VB09A |  |  | Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,9800 |  |  | 3,9600 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,0000 |  |
|  |  |  | 28741157657002 |  |  |  | Panou 01-161 din plastic 175x175 pu ventilatoare dRim 100/125 alb mat AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,0000 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,0000 |  |
|  |  |  | 1155454 |  |  |  | Conector panou pu ventilatoare dRim 100/125 AIRROXY |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC Femei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Retele canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PPR scurg.87'' 110x110x110x110 ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 25231567210371 |  |  |  | Ramificatie dubla PPR scurg.87'' 110x110x110x110 ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 114 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie egala PPR scurg 87' 110x110x110 ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 25231567210372 |  |  |  | Ramificatie egala PPR scurg 87' 110x110x110 ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 115 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 25231567210373 |  |  |  | Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0360 |  |
| 116 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 25231567210374 |  |  |  | Ramificatie redusa PPR scurg 45' 110x50x110 ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 117 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PPR scurg.110x50 ASG scurta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 25231567210375 |  |  |  | Reductie PPR scurg.110x50 ASG scurta pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 118 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Conector dilatatie PPR scur d 110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 25231567210376 |  |  |  | Conector dilatatie PPR scur d 110 pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 119 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PPR scurg.110 87' ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 25231567210377 |  |  |  | Cot PPR scurg.110 87' ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 120 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PPR scurg.110 45' ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 25231567210378 |  |  |  | Cot PPR scurg.110 45' ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 121 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PPR scurg. 50 87' ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 252315672103711 |  |  |  | Cot PPR scurg. 50 87' ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0600 |  |
| 122 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PPR scurg. 50 45' ASG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 252315672103712 |  |  |  | Cot PPR scurg. 50 45' ASG pentru canalizare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0360 |  |
| 123 |  |  | SB12B |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm / Teava PPR scurg.110/3m ASG Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 2,1450 |  |
|  |  |  | 252121671705011 |  |  |  | Teava din PPR 110 ASG |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 7,0297 |  |
|  |  |  | 2523156719500 |  |  |  | Capac de capat, din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,3300 |  |  | 2,2522 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0819 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1092 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,1424 |  |
| 124 |  |  | SB12A |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm / Teava PPR d 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,5000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,7500 |  |
|  |  |  | 25212167170505 |  |  |  | Teava PPR d 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0350 |  |  | 13,5844 |  |
|  |  |  | 2523156719500 |  |  |  | Capac de capat, din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,3300 |  |  | 4,3312 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0656 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,1575 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0199 |  |  | 0,2488 |  |
| 125 |  |  | SA38E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 28752742040401 |  |  |  | Colier teava cu garnitura 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 126 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor / Colier teava cu garnitura 4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 28752742040402 |  |  |  | Colier teava cu garnitura 4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 127 |  |  | CK35A |  |  | Spilca zincata M 8 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 28741363133001 |  |  |  | Spilca zincata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 128 |  |  | CK35A |  |  | Spilca zincata M 10 din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  |  | Spilca zincata M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Retele apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | SD20A |  |  | Cot cromat cu olandez SR 3/4MF, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 27212041223001 |  |  |  | Cot cromat cu olandez SR 3/4MF |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | 2513206621870 |  |  |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0406 |  |
| 130 |  |  | SD09A |  |  | Robinet bila apa SR 3/4" FF drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 29131245030001 |  |  |  | Robinet bila apa SR 3/4" FF |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,1000 |  |
| 131 |  |  | SA14C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 252121671705025 |  |  |  | Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 25 pn 25 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,0876 |  |
| 132 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 8,6800 |  |
|  |  |  | 25212167170502 |  |  |  | Teava PPR WAVIN-Basalt Therm 20 pn 25 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 28,5600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1680 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,5768 |  |
| 133 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6 Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 3320517352231 |  |  |  | Termoizolatie conducte / Izolatie p/u teava SANFLEX 28 x 6 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 4,3260 |  |
| 134 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6 Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 9,8000 |  |
|  |  |  | 3320517352232 |  |  |  | Termoizolatie conducte / Izolatie p/u teava SANFLEX 22 x 6 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 30,2820 |  |
| 135 |  |  |  |  |  | Racord PPR p/m M 25x3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 91 |  |  |  | Racord PPR p/m M 25x3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 136 |  |  |  |  |  | Cot PPR cu suport 20x1/2" F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 92 |  |  |  | Cot PPR cu suport 20x1/2" F |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 137 |  |  |  |  |  | Cot PPR F 20 x 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 93 |  |  |  | Cot PPR F 20 x 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Dop proba albastru Capricorn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 94 |  |  |  | Dop proba albastru Capricorn |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 139 |  |  |  |  |  | Teu PPR 25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 95 |  |  |  | Teu PPR 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 140 |  |  |  |  |  | Teu PPR red 25 x 20 x 25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 96 |  |  |  | Teu PPR red 25 x 20 x 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 141 |  |  |  |  |  | Teu PPR 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 97 |  |  |  | Teu PPR 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 142 |  |  |  |  |  | Cot PPR 90" FF 25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 98 |  |  |  | Cot PPR 90" FF 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 143 |  |  |  |  |  | Cot PPR 90" FF 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 99 |  |  |  | Cot PPR 90" FF 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 144 |  |  |  |  |  | Cot PPR 45" FF 25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  | Cot PPR 45" FF 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 145 |  |  |  |  |  | Cot PPR 45" FF 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 101 |  |  |  | Cot PPR 45" FF 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | pret furnizor |  |  | BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  | BLAT LAVOAR din Piatra granit 2cm, inclusiv montarea |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cmd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul  grupului de lucru                                     Igor MÎNĂSCURTĂ

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz