Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

privind achiziționarea lucrărilor de reparații parțiale a sediului din

strada Stejarilor nr. 26, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

- Denumirea autorității contractante: Direcţia generală asistenţă medicală și socială a Consiliului municipal Chişinău

- IDNO: 1007601010541

- Adresa mun. Chişinău, str. Bucureşti nr. 35

- Numărul de telefon/fax: 022/22-75-90; 022/22-80-84 (fax)

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparații parțiale a sediului din

strada Stejarilor nr. 26, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 1 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 6,00 |  |  |
| 5 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -teu | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SF07A | Capac sau gratar | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarie |  |  |  |  |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,76 |  |  |
| 11 | pret | Plasa moschit | m2 | 10,00 |  |  |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Copertine |  |  |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 420,00 |  |  |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,60 |  |  |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 15,40 |  |  |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,50 |  |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,00 |  |  |
| 18 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata | m | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 19 | TrB05A2-9 k=3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t | 4,00 |  |  |
| 20 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 2,00 |  |  |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pavaj si pardosea |  |  |  |  |
| 22 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta | m2 | 49,00 |  |  |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,20 |  |  |
| 24 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 49,00 |  |  |
| 25 | CG14A | Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport | m2 | 21,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Pareti si tavan |  |  |  |  |
| 26 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 4,34 |  |  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 2,14 |  |  |
| 28 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 2,20 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |  |  |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |  |  |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |  |  |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |  |  |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,00 |  |  |
| 34 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 11,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 35 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 2,00 |  |  |
| 36 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de led | buc | 1,00 |  |  |