CAIET DE SARCINI

Lot 1

| Specificația tehnică pentru aparatul de aer condiționat tip split 12000 BTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Caracteristica | Cerința minimă | Cantitatea |
| 1 | Capacitate nominală de răcire | 12000 BTU | 3 |
| 2 | Suprafața încăperii m2 | Min 35 m2 |  |
| 3 | Tip | Split (unitate interioară + exterioară) |  |
| 4 | Tehnologie | invertor |  |
| 5 | Conectivitate | funcție Wi-Fi |  |
| 6 | Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) | A++/A+ (sau echivalent) |  |
| 7 | Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) | Min 6.1 |  |
| 8 | Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) | Min 4.0 |  |
| 9 | Freon ecologic | R32 |  |
| 10 | Interval de funcționare la încălzire | -15o C pînă la +30o C |  |
| 11 | Interval de funcționare la răcire | -15o C până la +53 C |  |
| 12 | Nivel de zgomot unitate interioară | Max 30 dB |  |
| 13 | Tip unitate | Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital |  |
| 14 | Funcții | auto-restart, turbo, sleep, timer |  |
| 15 | Filtru aer | DA |  |
| 16 | Telecomandă | DA |  |
| 17 | Greutatea bloc intern | Max 9 kg |  |
| 18 | Greutatea bloc extern | Max 22 kg |  |
| 19 | Termen de garanție | min 24 luni |  |

Lot 2

| Specificația tehnică pentru aparatul de aer condiționat tip split 18000 BTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Caracteristica | Cerința minimă | Cantitatea |
| 1 | Capacitate de răcire | 18000 BTU | 7 |
| 2 | Suprafața încăperii m2 | Min 50 m2 |  |
| 3 | Tip | Split (unitate interioară + exterioară) |  |
| 4 | Tehnologie | invertor |  |
| 5 | Conectivitate | funcție Wi-Fi |  |
| 6 | Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) | A++/A+ (sau echivalent) |  |
| 7 | Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) | Min 6.1 |  |
| 8 | Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) | Min 4.0 |  |
| 9 | Freon ecologic | R32 |  |
| 10 | Interval de funcționare la încălzire | -15o C pînă la +30o C |  |
| 11 | Interval de funcționare la răcire | -15o C până la +53 C |  |
| 12 | Nivel de zgomot unitate interioară | Max 30 dB |  |
| 13 | Tip unitate | Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital |  |
| 14 | Funcții | auto-restart, turbo, sleep, timer |  |
| 15 | Filtru aer | DA |  |
| 16 | Telecomandă | DA |  |
| 17 | Greutatea bloc intern | Max 9 kg |  |
| 18 | Greutatea bloc extern | Max 25 kg |  |
| 19 | Termen de garanție | min 24 luni |  |

Lot 3

| Specificația tehnică pentru aparatul de aer condiționat tip split 24000 BTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Caracteristica | Cerința minimă | Cantitatea |
| 1 | Capacitate de răcire | 24000 BTU | 6 |
| 2 | Suprafața încăperii ,m2 | Min 70 m2 |  |
| 3 | Tip | Split (unitate interioară + exterioară) |  |
| 4 | Tehnologie | invertor |  |
| 5 | Conectivitate | funcție Wi-Fi |  |
| 6 | Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire) | A++/A+ (sau echivalent) |  |
| 7 | Eficiență Sezonieră Răcire (SEER) | Min 6.1 |  |
| 8 | Eficiență Sezonieră Încălzire (SCOP) | Min 4.0 |  |
| 9 | Freon ecologic | R32 |  |
| 10 | Interval de funcționare la încălzire | -15o C pînă la +30o C |  |
| 11 | Interval de funcționare la răcire | -15o C până la +53 C |  |
| 12 | Nivel de zgomot unitate interioară | Max 30 dB |  |
| 13 | Tip unitate | Split de perete, design compact, cu margini rotunjite, afișaj digital |  |
| 14 | Funcții | auto-restart, turbo, sleep, timer |  |
| 15 | Filtru aer | DA |  |
| 16 | Telecomandă | DA |  |
| 17 | Greutatea bloc intern | Max 9 kg |  |
| 18 | Greutatea bloc extern | Max 25 kg |  |
| 19 | Termen de garanție | min 24 luni |  |