| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a blocului sanitar la  Gradinita nr. 60

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia WC |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, | m2 |  | 24,42 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 11,06 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 |  | 53,43 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din PFL, PAS etc. | m2 |  | 2,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 5 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 6 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |  |
| 7 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 8 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 10 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |  |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |
| 12 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 |  |
| 13 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |
| 14 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | 1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavan interioari | m2 |  | 53,43 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 42,37 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 17 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 42,37 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 11,06 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,06 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 20 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 11,06 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,06 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 |  | 53,43 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan | m2 |  | 11,06 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 42,37 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 11,06 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 |  | 27,23 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 243022610101012 | Grund cu cuart Ghidroizol | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 27 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 15,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 11,06 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 29 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 11,06 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 11,06 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 11,06 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |
|  | 26221024427360 | Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 33 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru minori | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar pentru minori | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 35 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |
| 37 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 38 | SB28A | Sifon de pardoseala, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 252312672113 | Sifon de pardoseala | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |
| 39 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 40 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 41 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 42 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 43 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 46 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 49 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 50 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 51 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 52 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 53 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 54 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 55 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
|  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |
| 56 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente( existent - se exclude radiatorul) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28221157000001 | Radiator Bimetal 10 sec | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 58 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |  |
|  | 25231567138003 | Fitinguri din fonta dop | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |  |
| 59 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set prentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 25231563713800 | Set pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 60 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maevski | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |  |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere sau de trecere Maevski | buc | 1,0000 |  |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
| 61 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d20 | m | 1,0300 |  |
| 62 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez d=20x3/4 | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752741101021 | Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 63 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( cot, mufa) | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) cot mufa d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 64 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv teu | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 28753123120102 | Piesa de racordare teu d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |  |
| 65 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.1.6. Timplarie |  |  |  |
| 66 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( SPC in complect ) | m2 |  | 1,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |
|  | 20303112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu SPC | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 67 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv SPC | m2 |  | 1,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare SPC | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 68 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 69 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 70 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 6,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 72 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 73 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 74 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65 | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752744005021 | Corp de iluminat LED 36 W Ip 65 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 75 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 76 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3*1.5 mmp | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |