Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea padurii-parc ,,Rascani" (nr. cadastral 0100313.494) cu reamenajarea trotuarului tranzitorului din, mun. Chisinau, str.N.Dimo. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul nr.3719-2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - (pamint vegetal strat h=10cm) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |  |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |  |  |
| 3 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - pentru crearea verzi h=6cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 4 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7400 |  |  |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( seminte ,,Barenburg") | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 02211072044351 | Seminte de plante-graminee perene (pm) - seminte ,,Barenburg" | kg | 3,9600 |  |  |
| 6 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( с перемещением в насыпь) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( lipsa solului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (spre santier) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 11 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - перемещение к месту укладки | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  |  | 2. rigola (L=16m.l.) |  |  |  |  |
| 13 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - rigola tip 2b* | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat - rigola tip 2b* | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 14 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - capac tip 2b | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat - capac tip 2b | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | 3. acoperis din geocelul. |  |  |  |  |
| 15 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului -geotextil netesut b=2,0m.l. y =250gr/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |  |
|  | 17112173298831 | Material textil netesut NETESIN - b=2,0m.l. y 250gr/m2 | m | 0,7280 |  |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15cm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 17 | TsJ05A применит. | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor -Geocelula 4942 X2185 mm, H=100 mm, ochi 160x160 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1770 |  |  |
|  | 1711217329883 | Material textil netesut NETESIN - Geocelula 4942 X2185 mm, H=100 mm, ochi 160x160 mm (=128,86 l/m.p) | m | 0,7750 |  |  |
| 18 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala - amestic PGS gr.10cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 2653102000000 | Amestec optimal din agregate - amestic PGS din petris 75%+ nisip 25% (MARSTEL GRUP S.R.L.) | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 19 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - amestic PGS gr.4cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667- amestic PGS fr.15-25mm din petris 75%+ nisip 25% (MARSTEL GRUP S.R.L.) | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  |  | 4. acoperis din pavele ecologice din plastic |  |  |  |  |
| 20 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - geotextil netesut b=2,0m.l y =250gr/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |  |
|  | 17112173298831 | Material textil netesut NETESIN - b=2,0m.l. y 250gr/m2 | m | 0,7280 |  |  |
| 21 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - amestic PGS gr.15cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667- amestic PGS fr.15-25mm din petris 75%+ nisip 25% (MARSTEL GRUP S.R.L.) | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 22 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" - pavela ecologica din plastic 610*430*50mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2381 |  |  |
|  | 2682132601801 | "GEO MAT" cu protectie contra eroziunii - pavela ecologica din plastic 610*430*50mm | m2 | 1,1600 |  |  |
|  | 0221107204436 | Seminte de iarba pentru gazoane | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2873122000753 | Piese de ancorare | kg | 0,1332 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952260003533 | Excavator cu motor diesel pe senile | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat | h-ut | 0,0137 |  |  |
| 23 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - amestic PGSfr.15-25mm gr.5cm ( petris 75%+ nisip 25%) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667- amestic PGS fr.15-25mm din petris 75%+ nisip 25% (MARSTEL GRUP S.R.L.) | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 24 | DE11B применит. | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm - borduri decorative din plastic h=45mm ( numai bordur +muncitor deservire) | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - borduri decorative din plastic h=45mm | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | 5. acoperis din dale de beton |  |  |  |  |
| 25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pietris M-300 fr.5-20mm h=5-10cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 14214022003933 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - pietris M-300 fr.5-20mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 26 | DE18A Kman.=2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi mici gr.5cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR100*20*8 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa B 20/M25 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 - BR100*20*8cm | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | 6. taluzul cu geocelule |  |  |  |  |
| 28 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - geotextil netesut y =250gr/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |  |
|  | 17112173298831 | Material textil netesut NETESIN - b=2,0m.l. y 250gr/m2 | m | 0,7280 |  |  |
| 29 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" - geocelule h=100mm L=6000*2500( umplute cu sol fertil) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2381 |  |  |
|  | 2682132601802 | "GEO MAT" cu protectie contra eroziunii - geocelule h=100mm L=6000*2500 | m2 | 1,1600 |  |  |
|  | 0221107204436 | Seminte de iarba pentru gazoane | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2873122000753 | Piese de ancorare | kg | 0,1332 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952260003533 | Excavator cu motor diesel pe senile | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat | h-ut | 0,0137 |  |  |
|  |  | 7. demontarea |  |  |  |  |
| 30 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton - h10cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0800 |  |  |
| 31 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |  |
| 32 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea padurii-parc ,,Rascani" (nr. cadastral 0100313.494) cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu din mun. Chisinau, str.N.Dimo. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul nr.3719-2-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. podet P-1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-1 din beton C30/37 XC2 , XF 3 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210004911 | Beton marfa clasa C30/37 XC4 , XF3 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 5 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 6 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
| 7 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice -Pi-1 | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb GF-021 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2800 |  |  |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinzi Gr-1 | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice - Gr-1 | kg | 1 020,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 11 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 12 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 13 | CL22Aприменит | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului - покрытие мостика из листа ПВ 510*1400*2900 (GOST 8706-78) prosecno - vatejnoia gr.5mm | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2732103646233 | Tabla striata de 5 mm grosime - prosecno - vatejnoia | kg | 25,0000 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2734115903128 | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
| 14 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - обетонирование концов балок din beton C30/37 XC2 , XF3 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 266310210004913 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XF3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 15 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2. podet P-2 |  |  |  |  |
| 16 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 17 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-2 din beton C30/37 XC2 , XF 3 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210004911 | Beton marfa clasa C30/37 XC4 , XF3 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 21 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice -Pi-1 | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb GF-021 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 24 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2800 |  |  |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 25 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - grinzi Gr-1 | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice - Gr-1 | kg | 1 020,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 26 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 27 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 28 | CL22Aприменит | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului - покрытие мостика из листа ПВ 510*1400*2900 (GOST 8706-78) prosecno - vatejnoia gr.5mm | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2732103646233 | Tabla striata de 5 mm grosime - prosecno - vatejnoia | kg | 25,5000 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2734115903128 | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
| 29 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - обетонирование концов балок din beton C30/37 XC2 , XF3 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 266310210004913 | Beton marfa clasa C30/37 XC2 , XF3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 30 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3. scrinciob SC-1 (=3buc) |  |  |  |  |
| 31 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 32 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 34 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - Fm-1 din beton C25/30 XC4 , XD3, XF4 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210004912 | Beton marfa clasa C25/30 XC4 , XD3, XF3 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 35 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 36 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 37 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8AI 150*150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate - 8AI 150*150 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 39 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -scrinciob SC-1 | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice - scrinciob SC-1 | kg | 1 020,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 40 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 41 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 42 | CE05B1применит. | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - tabla alumin. perforata gr.1mm | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 27104036422991 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - tabla alumin. perforata gr.1mm | kg | 2,7000 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 43 | CK33Cприменит. | Broasca aplicata sistem Yalle - mecanism leagan M12 | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 28631463102371 | Broasca Yalle - mecanism leagan M12 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 44 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка качелей досками | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 45 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 4. banca B-1(=31buc) |  |  |  |  |
| 46 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - carcas din tevi 60*30*4 si50*25*4 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata - carcas din tevi 60*30*4 si50*25*4 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 47 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 48 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare - PF- 115 светло - серая | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 49 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele - обшивка скамеек досками | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 50 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 5. ingradire metalica IM-1 (= 63 m.l) |  |  |  |  |
| 51 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 52 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - h= 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B30/37 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B30/37 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 55 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 56 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363098003 | Confectii metalice diverse balustrada IM-1 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 57 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 (светло- серая) | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 6. banca B-2(=8buc) , B-3(=3buc) |  |  |  |  |
| 58 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - B-2 din trunchiuri de arbori | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 59 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - B-3 din trunchiuri de arbori | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 60 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Aur -M Red | kg | 9,8000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 61 | IzA04A применит. | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - очистка стволов. | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 62 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie - обжиг бензиновой лампой стволов | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1500 |  |  |
| 63 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 (светло- серая) | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  | 7. ingradire metalica IM-2 , IM-3 |  |  |  |  |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada IM-2 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363098004 | Confectii metalice diverse balustrada IM-2 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 65 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - balustrada IM-3 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363098005 | Confectii metalice diverse balustrada IM-3 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 66 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 (светло- серая) | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |  |
| 67 | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 68 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 8. urna |  |  |  |  |
| 69 | TsH91B | Instalarea urnelor (V=120l din beton si capac de metal) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15( M200) | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |  |
| 70 |  | urna din beton si capac de metal | buc |  |  |  |
|  | 2030112931102 | Urne din beton si capac de metal V=120 l (decorstone.md) | buc | 1,0000 |  |  |

L.S.