Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare interioare (f.3) |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. WC- perete despartitor |  |  |  |  |
| 10 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu cu usi | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CK33C | Broasca | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din нержавеющая сталь | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de finisare (f.6.13) |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor- Supraten | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor- Supraten | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -grund BETONOCONTACT | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund BETONOCONTACT | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraten | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303s | grund Supraten | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Glaf de fereastra si usi |  |  |  |  |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraten | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Lambriuri la conducta de aeraj |  |  |  |  |
| 31 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (воздуховод) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201g | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm огнестойкий | buc | 0,3500 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardoseli (f 6.7.13) |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. П-1 |  |  |  |  |
| 32 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 30mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante, Polisterolciment 30mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la pardoseli din PVC cu protectia de aliminiu (exludere: filer de calcar, lemne, topitor) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2682132601860p | Pelicula PVC cu protectie de aluminiu | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020102 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | IzF02A | Strat hidroizolant- Hidroizol cu 2 srat de bitum (Exludere -filer de calcar, lemne, topitor bitum) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 26821326018602 | Hidroizol | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020102 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум теплоизолирующий на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26621061100002 | Линолиум на теплоиз.основе 4мм | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. П-2 |  |  |  |  |
| 40 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 70mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252130260290217 | Placi termoizolante, Polisterolciment 70mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум теплоизолирующий на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26621061100002 | Линолиум на теплоиз.основе 4мм | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. П-3 |  |  |  |  |
| 43 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 30mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante, Polisterolciment 30mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | IzF02A | Strat hidroizolant- Hidroizol cu 2 srat de bitum (Exludere -filer de calcar, lemne, topitor bitum) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600036h | Hidroizol | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2682132601860 | Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020102 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум теплоизолирующий на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26621061100002 | Линолиум на теплоиз.основе 4мм | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. П-4 |  |  |  |  |
| 49 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 54 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252130260290215 | Placi termoizolante, Polisterolciment 54mm | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. П-5 |  |  |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Ferestre si usi (f.14) |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Ferestre |  |  |  |  |
| 56 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,5900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din PVC 250mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 25211067183921 | Glafuri din PVC 250mm pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Usi |  |  |  |  |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | CK33C | Broasca | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolare (F.4) |  |  |  |  |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | RpDB36A | Desfacerea pereurilor | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | RpCR42B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, -scara | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare -Intrare la subsol | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Fatada |  |  |  |  |
| 69 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | CE23B | Glafuri s din tabla -отливы из кровельной стали "Lindab" по цоколю Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 27104036425981 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - кровельной стали "Lindab" | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Soclu,(f.11) |  |  |  |  |
| 77 | CI11D5 | Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "Kosauti" Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,2400 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2873127329884 | Metal expandat (plasa) de 0,4 cm grosime | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 266111280080001 | piatra "Kosauti" | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 1,1800 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,4000 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Pereu (109.5m2) f.11 |  |  |  |  |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - корыто под отмостку | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. Cerdac cu pandus (f15.16) |  |  |  |  |
| 84 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa.. M200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade1cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.6. Intrarea in subsol №1(f.18.19) |  |  |  |  |
| 97 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat бортоик B 15 (B200)-бортик Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - -Зб1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка -стропильная нога 50*100 L2000mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma=0,0105m3/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0105 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: МС1.МС2.МС3 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (exludere :coame) Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (exludere :coame)Tabla plana-Norma =1.273kg/m2 Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,2370 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2743123549024 | Profil (la lambriuri ) din aluminiu | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 50*50mm-albastru | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 26701122029001 | Baghete din lemn 50*50mm-albastru | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 112 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade1cm K=2,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.7. Intrarea in subsol №2(f.20,21) |  |  |  |  |
| 113 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat бортоик B 15 (B200)-бортик Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -carcas | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - -Зб1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 24301261032941 | Vopsea minium de plumb ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 118 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка -стропильная нога 50*100 L2000mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma=0,095 m3/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0950 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: МС1.МС2.МС3 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (exludere :coame)Tabla plana-Norma =1.273kg/m2 Material marunt=1,0500 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,2520 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2743123549024 | Profil (la lambriuri ) din aluminiu | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 50*50mm-albastru | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 26701122029001 | Baghete din lemn 50*50mm-albastru | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade1cm K=2,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.8. Copertina К1 (f.22) Cerdac Kp1( f17) |  |  |  |  |
| 128 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 129 | RpCI41A | Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice Matriale marunte (accesorii, cuie)=1,0550 | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 27321036463001 | Panouri policarbonat | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 130 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 131 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 132 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 133 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,7100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 134 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 135 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.9. Cerdac bl "A" (f.17) |  |  |  |  |
| 136 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 137 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 138 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 139 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,7100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 140 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 141 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 142 | RpCR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2430116104071 | Vopsea pe baza de polimeri acetilici | kg | 0,6400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.