| COMPLEX SPORTIV din mun. Ungheni, str. Nationala 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 A1

Teren de minifotbal 54x34 m

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  | m |  |  |  | 176,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 26,40 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5200 |  | 91,52 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  | m3 |  | 0,0550 |  | 9,68 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,1700 |  | 557,92 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0090 |  | 1,584 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 1,056 |  |
|  |  | 2666122800290 |  |  |  | Bordura beton 100.30.18 |  |  | m |  | 1,0050 |  | 176,88 |  |
| 2 |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  | m3 |  |  |  | 550,80 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,6000 |  | 330,48 |  |
|  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,2030 |  | 111,812 |  |
|  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,2190 |  | 671,425 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1500 |  | 82,62 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 23,134 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 142,106 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 8,262 |  |
| 3 |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  | m3 |  |  |  | 55,08 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,6000 |  | 33,048 |  |
|  |  | 11202062010362 |  |  |  | Savura granit fr. 1-5 mm |  |  | m3 |  | 1,4220 |  | 78,324 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1500 |  | 8,262 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 2,313 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 14,211 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,826 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |