Aprobat:

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE

- Denumerea beneficiarului de stat Primăria s. Sadova

- Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Sadova

- Obiectul achiziţiilor: Lucrări de lichidare a gunoistelor spontane si amenajarea gunoiştei temporare

Lotu I.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Amenajarea gunoiştei |  |  |
| 1 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea dâmburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 90,00 |
| 2 | TsC03Fll | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II in condiţiile gospodăririi apelor | 100 m3 | 18,00 |
| 3 | TsI50Al | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 2 304,00 |
| 4 | TsD02Al | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 14,40 |
| 5 | TsD09All | Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2,5- 5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in condiţiile gospodăririi apelor | 100 m3 | 14,40 |
| 6 | TsH26B | Plantari pentru gard viu, arbuşti foiosi pe doua rinduri | m | 180,00 |
|  |  | 2. Amenajarea accesului |  |  |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a | 100m2 | 5,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 * | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip | m3 | 55,00 |
| 9 | DII 34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,50 |
|  |  | 3. instalarea imprejmuirei |  |  |
| 10 | TsA02D | Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lăţime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 4,59 |
| 11 | CA02A1 | Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material mărunt (dulapi de rasinoase)=l,01 | m3 | 2,24 |
| 12 | CO06B | împrejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material mărunt (cuie, sirma de otel)= 1,027 | m | 200,00 |
| 13 | TsDOlA | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren uşor | m3 | 2,35 |
| 14 | 111255 | Stilpi porţi intrare | kg | 135,00 |
| 15 | 112255 | poarta metalica gata confecţionată L - 6 m, H - 2 m. | kg | 175,00 |