| Reamplasarea retelelor de apa si canalizare In vederea constructiei unul teren de fotbal de catre Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Drum din asfalt-126 m2 |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 252,00 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 7,56 |
| 3 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,19 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 20 cm | m3 | 25,20 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -0.15 cm cu pret piatra | m3 | 9,45 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) fara pret piatra | m3 | 9,45 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,08 |
| 8 | DB16D k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala t 6.0 cm k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 126,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Transportarea gunoiului |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfalt.pietrisului sapat) | 100 m3 | 0,17 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 34,00 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
|  |  | Capitolul 1.2. Terasamente |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 28,70 |
| 13 | TsA05F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare | m3 | 138,63 |
| 14 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 4328 m2) | m2 | 2 164,00 |
| 15 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 4328 m2 numai lucru si cuie) | m2 | 2 164,00 |
| 16 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 242,80 |
| 17 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 242,80 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 21,85 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 21,85 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint in plus | 100 m3 | 5,81 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 987,70 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,81 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte |  |  |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 90,00 |
| 24 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra | m3 | 55,00 |
| 25 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm d 530*5 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03 | m | 12,00 |
| 26 | AcD10Daplicativ | Montarea tuburilor gofrate tip ПП д 1000/1160 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 | m | 196,00 |
| 27 | AcD10D1 K=3 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 | m | 196,00 |
| 28 | AcD10Daplicativ | Montarea tuburilor gofrate tip ПП д 850/1000 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 | m | 86,00 |
| 29 | AcD10D1 K=3 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 | m | 86,00 |
| 30 | AcD10C aqplicativ | Montarea tuburilor PVC d 500 SN 8 SDR 24.5pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01 | m | 43,00 |
| 31 | AcD10C1K=2 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 | m | 43,00 |
| 32 | AcD10B | Montarea tuburilor PVC d 300 SN 8 SDR 24.5 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02 | m | 40,00 |
| 33 | AcD10B1K=2 | Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 | m | 40,00 |
| 34 | AcD10A aplicativ | Montarea tuburilor PVC d 200 SN 8 SDR 24.5 pina la o adincimea de pina la 2 m Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02 | m | 58,00 |
| 35 | AcD10A1 k=3 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,00 | m | 58,00 |
| 36 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm ( racordarea in caminele cu teava d 800-160 mm) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine d 1.5m-4 buc |  |  |
| 37 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 8,81 |
| 38 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 4,00 |
| 39 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3(0,13 m3) | buc | 6,00 |
| 40 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,41 m3) | buc | 12,00 |
| 41 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 4,00 |
| 42 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,00 |
| 43 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,00 |
| 44 |  | Capacul cu rama din fonta. tipL | buc | 4,00 |
| 45 |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | kg | 146,00 |
| 46 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm | m3 | 0,09 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camine d 2.0 m -6 buc |  |  |
| 47 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,00 | m3 | 20,90 |
| 48 | AcE15B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 6,00 |
| 49 | AcE15B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 22,00 |
| 50 | AcE15B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-3(0.19m3) | buc | 5,00 |
| 51 | AcE15B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 6,00 |
| 52 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 6,00 |
| 53 | AcE15B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,00 |
| 54 |  | Capacul cu rama din fonta. tip L | buc | 6,00 |
| 55 |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | kg | 230,20 |
| 56 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm | m3 | 0,25 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.