CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocurilor 2A, 2B, 2C a Centrului de odihna si agrement pentru copii si tineret "Divertis" din municipiul Straseni

№ 2-1-4

Echipament electric de forta. Iluminare Interioara (Lucraile incluse pentru 1 Bloc, total 3 blocuri)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 122,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 150,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. PANOUL DE EVIDENTA - TPD |  |  |
| 4 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM-TF-250 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Выключатель разьединитель BP32-35A | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  |  | 2.2. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TAAR |  |  |
| 8 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 Bloc AAR In=25A АВР-141-25 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 10 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 48 de module Щрн-18-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
|  |  | 2.4. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 48 de module Щрн-36-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  |  | 2.5. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDI1 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 48 de module Щрн-12-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
|  |  | 2.6. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDI2 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 36 de module Щрн-12-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
|  |  | 2.7. TABLOUL DE DISTRIBUTIE- TDIA |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Tablou de distributie 6 de module Щрн-П-6 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  |  | 2.8. CABLU SI CONDUCTORI |  |  |
| 25 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,00 |
| 26 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 10,70 |
| 27 |  | Cablu electric ci fir de cupru cu izola'ie din polivinilhlorid cu sectiunea 5x6.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 90,00 |
| 28 |  | Cablu electric ci fir de cupru cu izola'ie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 535,00 |
| 29 |  | Cablu electric ci fir de cupru cu izola'ie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 1 000,00 |
| 30 |  | Cablu electric ci fir de cupru cu izola'ie din polivinilhlorid cu sectiunea 3x2.5 mm2 BBнг-FRHFLTx-0,66 | m | 45,00 |
| 31 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x16 mm2 ПВ3 | m | 150,00 |
| 32 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПВ1 | m | 250,00 |
|  |  | 2.9. PRIZE SI INTRERUPATOARE |  |  |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,41 |
| 34 |  | Prize monofazate inglobate 1P+N+PE IP23 cu protectie pt copii | buc | 41,00 |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,41 |
| 36 |  | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 41,00 |
| 37 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 38 |  | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 20,00 |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 40 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 2,00 |
| 41 |  | Intrerupator cu o clapa tip cap-scara, IP44 | buc | 1,00 |
| 42 |  | Intrerupator cu o clapa tip cap-scara, IP23 | buc | 1,00 |
| 43 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 150,00 |
| 44 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 105,00 |
| 45 |  | Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20 | buc | 45,00 |
|  |  | 2.10. CORPURI DE ILUMINAT |  |  |
| 46 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,96 |
| 47 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,25 |
| 48 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,70 |
| 49 |  | Corpuri de iluminat cu lampi led 32 W AOT.OPL led | buc | 50,00 |
| 50 |  | Corpuri de iluminat cu lampi led 32 W PRS/S led | buc | 5,00 |
| 51 |  | Corpuri de iluminat cu lampi flourescente led 32 W cu acumulator PRS/S led | buc | 1,00 |
| 52 |  | Corpuri de iluminat cu lampi flourescente led 18 W cu acumulator PRS/S led | buc | 11,00 |
| 53 |  | Corpuri de iluminat cu lampi flourescente led 18 W PRS/S led | buc | 18,00 |
| 54 |  | Corpuri de iluminat cu lampi led 18 W ALS led | buc | 8,00 |
| 55 |  | Corpuri de iluminat cu lampi incandescente led 18 W CD led | buc | 25,00 |
| 56 |  | Corpuri de iluminat cu lampi led 17 W, IP5 STAR NBT11 | buc | 3,00 |
| 57 |  | Corpuri de iluminat cu pictograma "IESIRE" 1x3.2 W MIZAR 4023-3 LED SP | buc | 7,00 |
|  |  | 2.11. TEVI, JGHEABURI |  |  |
| 58 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m | 0,30 |
| 59 |  | Jgheab metalic 60x100 | m | 30,00 |
| 60 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 17,00 |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 62 |  | Tub PVC d16 mm | m | 1 400,00 |
| 63 |  | Tub PVC d20 mm | m | 600,00 |
| 64 |  | Tub PVC d25 mm | m | 100,00 |
| 65 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel) | 10 buc | 0,30 |
| 66 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (exclusiv otel) | 100 m | 0,25 |
| 67 |  | Otel rotund d20 mm | m | 40,00 |
| 68 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 69 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,20 |
|  |  | 2.12. PARATRASNET |  |  |
| 70 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,00 |
| 71 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,01 |
| 72 |  | Catarg otel zincat L=2m | buc | 1,00 |
| 73 |  | Atas de material plastic pentru conductor RD8-10mm | buc | 90,00 |
| 74 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm -Conductor rotund otel zincat O 8.0 mm (exclusiv otel, dibluri, suport corp iluminat) | 100 m | 0,70 |
| 75 |  | Conductor rotund otel zincat O 8.0 mm | m | 70,00 |
| 76 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. PANOUL DE EVIDENTA - TPD |  |  |
| 77 |  | Tablou metalic, In=250 A BZUM-TF-250 | buc | 1,00 |
| 78 |  | Separator de sarcinг, U=380V, In=250A BP32-35A70220 | buc | 2,00 |
| 79 |  | Intrerupator automat In=80A BA88-32 3P/40 | buc | 2,00 |
| 80 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C25 | buc | 2,00 |
| 81 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C16 | buc | 2,00 |
| 82 |  | Intrerupator automat BA47-100 3P/C32 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TAAR |  |  |
| 83 |  | Tablou metalic cu AAR si intrerupatoare automate In=25A | buc | 1,00 |
| 84 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C25 | buc | 2,00 |
| 85 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C16 | buc | 1,00 |
| 86 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P/C16 | buc | 1,00 |
| 87 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C10 | buc | 2,00 |
| 88 |  | Bloc AAR In=25A АВР-141-25 | buc | 1,00 |
| 89 |  | Contactoare ПМЛ2501 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD1 |  |  |
| 90 |  | Tablou de distributie 48 de module Щрн-18-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 91 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |
| 92 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 1,00 |
| 93 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 4,00 |
|  |  | 3.4. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TD2 |  |  |
| 94 |  | Tablou de distributie 48 de module Щрн-18-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 95 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 40 A | buc | 1,00 |
| 96 |  | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 2P 16A 30мА | buc | 1,00 |
| 97 |  | Intrerupator automat diferentiar combinat АВДТ32 2P 10A 30мА | buc | 3,00 |
|  |  | 3.5. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDI1 |  |  |
| 98 |  | Tablou de distributie 36 de module Щрн-12-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 99 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 32 A | buc | 1,00 |
| 100 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 5,00 |
| 101 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.6. TABLOUL DE DISTRIBUTIE - TDI2 |  |  |
| 102 |  | Tablou de distributie 36 de module Щрн-12-1-36УХЛЗ | buc | 1,00 |
| 103 |  | Separator de sarcina ВН32 3P - 32 A | buc | 1,00 |
| 104 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 5,00 |
| 105 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/C6 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.7. TABLOUL DE DISTRIBUTIE- TDIA |  |  |
| 106 |  | Tablou de distributie 6 de module Щрн-П-6 | buc | 1,00 |
| 107 |  | Separator de sarcina ВН32 1P - 20 A | buc | 1,00 |
| 108 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B6 | buc | 5,00 |
| 109 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B2 | buc | 1,00 |
| 110 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P/B1 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.8. PARATRASNET |  |  |
| 111 |  | Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare AS E.S.E. "SCHIRTEC" | buc | 1,00 |
| 112 |  | Bobina de declansare PH-125 | buc | 2,00 |
| 113 |  | Buton de culoare rosie "STOP" | buc | 2,00 |

Verificat:

Șef al Secției construcții și transport                                                              Nicolae SÎRBU