| Gimnaziul-Gradinita "STEAM", str. Gh. Casu, 10 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de instalarea Imprejmuiri metalice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Imprejmuiri metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,6000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 61,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 16,5640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 1 650,0000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 173,2500 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1 733,1600 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 33,3300 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 16,6650 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 132,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 21,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din otel |  |  | kg |  | 1 250,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 237,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,5000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 12,5000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 250,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,2500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 18,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 370,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 370,0000 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 410,7000 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 295,0000 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 1 036,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 155,0000 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 12,4000 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 15,5000 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 4,6500 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 10,8500 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,7500 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 15,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatia gardului |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,7500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCM03B |  | Repararea placajelor la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni peste 25x25 cm (cu inlocuire pina la 2 buc/mp), din marmura concasata sau imitatie de marmura (in puncte izolate), montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,0350 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2661112800510 |  | Placi din beton mozaicate, marmura concasata sau imitatie |  |  | buc |  | 25,8750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 41,4000 |  |  |
|  | 2651122100206 |  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,0350 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 0,5175 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0518 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3105 |  |  |
|  | 2664102102012 |  | Mortar ciment 100-T cu adaos de var(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1035 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 77,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 577,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3850 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 33,6000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 116,2000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa pentru fatade, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 126,0000 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru fatade |  |  | kg |  | 179,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 140,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 14,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia gardului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |