CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Com. Volovita, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Com. Volovita, r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente la strazi din com. Volovita, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea com. Volovita ( S=750m2) |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00 | 100m2 | 7,50 |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,75 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 | 90,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 |
| 5 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 750,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,19 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 750,00 |

| DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
| 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,2030 |
| 14111222016721 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2190 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
| 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
| 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |
| 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| 1111000100013101 | Mixtura asfaltica BAD 22,4, leg 50/70 | t | 0,0940 |
| 1421102200000 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |
| 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
| 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
| 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0940 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
| 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
| 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |