| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Sistema de ventilare si conditionare (235/18/23-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115765951 |  | Damper300x150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115765957 |  | Damper 300x200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306201 |  | Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2811236306202 |  | Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306203 |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306204 |  | Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306205 |  | Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 7 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306214 |  | Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 8 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306215 |  | Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р100*100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306220 |  | Grile de ventilatie de tip Р100*100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip P100*150 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306221 |  | Grile de ventilatie de tip 100*150 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р150*150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grile de ventilatie de tip Р150*150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie de tip Р200*150 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306223 |  | Grile de ventilatie de tip Р200*150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 13 | VB26A |  | Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 2811236309501 |  | Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2811236306230 |  | Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 15 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115765943 |  | Damper 100x100 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 16 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115765944 |  | Damper 100x150 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 17 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115765915 |  | Damper BLAUBERG VK 355 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 18 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 200x200 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,88 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 2874115765955 |  | Damper 200x200 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 448,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 19 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x200 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 2874115765957 |  | Damper 300x200 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 336,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 20 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 250x400 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115765956 |  | Damper 250x400 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 21 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=315 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115765964 |  | Damper BLAUBERG VK 315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 22 | VB09B |  | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=355 mm, montata pe canal |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 2874115765965 |  | Damper BLAUBERG VK 355 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 784,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 23 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (100*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,923 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 21,008 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 315,12 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 12,605 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,123 |  |  |
| 24 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 92,345 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 55,55 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 833,25 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 33,33 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
| 25 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 65,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 109,807 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 66,054 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 990,81 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 39,632 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,532 |  |  |
| 26 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (200*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 52,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 81,154 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 53,328 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 799,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 47,995 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,379 |  |  |
| 27 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 37,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 58,099 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 38,178 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 572,67 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 34,36 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,419 |  |  |
| 28 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,296 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 8,08 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,20 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,272 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
| 29 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,148 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 4,04 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,60 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,636 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
| 30 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 73,15 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 55,55 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 611,05 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 66,66 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |  |
| 31 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,852 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 4,444 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 48,884 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 5,333 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 32 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (250*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,314 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 14,443 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 21,665 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 115,544 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 25,997 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,459 |  |  |
| 33 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (600*300 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 322,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 322,522 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 325,422 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 488,133 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 603,376 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 585,76 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 32,864 |  |  |
| 34 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (600*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 282,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 228,138 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 284,82 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 708,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 569,64 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 28,764 |  |  |
| 35 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (600*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 28,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,278 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 28,886 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 103,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,917 |  |  |
| 36 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 28,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,278 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 28,886 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 288,86 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 103,99 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,917 |  |  |
| 37 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,142 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 9,696 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 96,96 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 34,906 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,979 |  |  |
| 38 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 109,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 81,245 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 110,292 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 102,92 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 397,051 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 11,138 |  |  |
| 39 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*800 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,189 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 35,552 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 355,52 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 127,987 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,59 |  |  |
| 40 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1000*500 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,088 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 27,27 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 272,70 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 98,172 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,754 |  |  |
| 41 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 2,97 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 44,996 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,713 |  |  |
| 42 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 73,57 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 97,848 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 74,306 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 114,586 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 74,306 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 17,657 |  |  |
| 43 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 75,36 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 100,229 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 76,114 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 141,704 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 76,114 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 18,086 |  |  |
| 44 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 670,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 314,90 |  |  |
|  | 2682162611600 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 682,06 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 45 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 144,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 67,68 |  |  |
|  | 2682162611601 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 146,592 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 46 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,69 |  |  |
|  | 2682162611602 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 27,486 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 47 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Isovent EI 150. Limita de rezistenta la foc: EI 150 grosime 16 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) |  |  | m2 |  | 325,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 152,75 |  |  |
|  | 2682162611605 |  | Isovent EI 150 grosime 16 mm |  |  | m2 |  | 330,85 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |