Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. G-G-4/02-2026 din 04.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația garajului auto în sucursala Vulcănești-gaz (înlocuirea acoperișului)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) |  | m2 | 180,1200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 64,8432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,8432 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,6024 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) |  | m2 | 180,1200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 16,2108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,2108 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,4036 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных стропил и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) |  | m2 | 180,1200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 50,4336 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,8132 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 12,6084 |
| 4 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием , мауэрлад по периметру |  | m3 | 0,1100 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 |  | h-om | 1,9899 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2211 |
|  | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II |  | m3 | 0,0363 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 2,0350 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0792 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,0039 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,4620 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica |  | kg | 0,1177 |
|  | 23203226000361 | Gudron |  | kg | 0,2046 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie |  | kg | 0,0550 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,0506 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,0187 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,0330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,0220 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) |  | m3 | 1,9000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 |  | h-om | 41,1920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5790 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,3040 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,1140 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 1,5770 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie |  | kg | 13,6800 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 8,3220 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 6,4220 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica |  | kg | 3,7240 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 72,2000 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,2850 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,8360 |
| 6 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) |  | m2 | 180,1200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 40,5270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,6084 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 4,5200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 21,6144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,4036 |
| 7 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы кровель из досок строганных обычно) |  | m2 | 18,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina |  | h-om | 0,2715 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 4,3440 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 | 0,0995 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,5068 |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип профнастил) для покрытия крыши (тип Lindab)) |  | m2 | 198,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 178,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,5000 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 239,0850 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 103,9500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 871,1000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 20,7900 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 8,3160 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 10,3950 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,9000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) |  | m | 28,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 9,8000 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 29,9880 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan |  | buc | 14,2800 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura |  | buc | 7,1400 |
|  | 2413217300010 | Cleme |  | buc | 14,2800 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire |  | buc | 7,1400 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat |  | buc | 7,1400 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura |  | buc | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4200 |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) |  | m | 36,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 10,8000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 38,9340 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 51,9120 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere |  | buc | 7,4160 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura |  | buc | 3,7080 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 7,4160 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab |  | buc | 7,4160 |
|  | 2874115837745 | Suruburi |  | buc | 370,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7200 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки парапета ) |  | m2 | 5,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,6120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2550 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0510 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) парапета |  | m2 | 5,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 7,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 53,5500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1530 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0357 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1224 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0204 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0408 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) |  | m2 | 2,6700 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 0,5607 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,5607 |
| 14 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 | 2,6700 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om | 2,2695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2403 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 2,6700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 16,0200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8823 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 0,6595 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,6020 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 2,6700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0534 |
| 15 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, окон ) |  | m | 4,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 1,3160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3760 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 4,7940 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,1760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0470 |
| 16 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) |  | m | 4,7600 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 1,5232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3808 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 4,7600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0476 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, оконных откосов выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  | m2 | 6,5100 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 9,1140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9530 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 68,3550 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1953 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0456 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1562 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0521 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 6,5100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om | 7,9422 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg | 46,4814 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0260 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5143 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut | 0,1042 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 6,5100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,9295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6510 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,8674 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0065 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов ) |  | m2 | 6,5100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1953 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg | 0,9765 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3255 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 6,5100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,5805 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,6040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,3906 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,2550 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,3255 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0130 |
|  | Total |  |  | Lei |  |
|  | Total Крыша гаража |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 22 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из , металлического листа, и т.д.) слуховые окна и примыкающие элемнты |  | m2 | 29,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 13,0636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,0636 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,7423 |
| 23 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) |  | m2 | 29,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 2,6721 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6721 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,8907 |
| 24 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - ендовые из оцинкованной жести , откосов, фартуков и т.д.) |  | m | 19,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 1,7550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1950 |
| 25 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) |  | m2 | 29,6900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 6,6803 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0783 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,5628 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8907 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) без стоимости металлочерепицы |  | m2 | 29,6900 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om | 26,7210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,4225 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 35,8507 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 68,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 280,5705 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 3,1175 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,2470 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 1,5587 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4845 |
| 27 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri (Дополнительная герметизация пазух по контуру мауэрдада из ОСБ) |  | m | 38,5500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 11,5650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9275 |
|  | 2413337345800 | ОСБ 10 мм |  | m2 | 20,5800 |
|  | 54858255122522 | Силикон |  | buc | 8,0000 |
|  | 52828258555555 | Саморезы |  | buc | 350,0000 |
|  | Total |  |  | Lei |  |
|  | Total Крыша админздания |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | Lei |  |
|  | Отчисления на социальное и медицинское |  |  | 24 % |  |
|  | Транспорт материалов |  |  | 10 % |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 14,5 % |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  | 6 % |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 2 % |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 20 % |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Garciu I.