| Reconstructia retelei de alim. cu energie electrica 0,4kV cаtre obiectivele cu №cad.0100214.147.04 si 0100214.147.04 a IMSP In-l Oncologiс de pe str.N.Testemitanu,30, mun.Chisinau №177/03/2024-REAE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-1

Sectie de hematologie si chimeoterapie (num.cad.0100214.147.02).  Alimentare cu energie electrice 0,4 kV (mаrcа REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) |  |  | 100 m3 |  | 0,295 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,702 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut. |  | 3,304 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 29,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 60,811 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 39,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,179 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,936 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 2 024,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 2 024,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 19,700 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 19,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) |  |  | km |  | 0,108 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,364 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 530-018112 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 108,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Imbracaminte din beton asfaltic S=4 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  |  | m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,896 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,434 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,434 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (щебен (50%) используем вторично) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,035 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut. |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC35C1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,) |  |  | 100 m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалом на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 2,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut. |  | 0,568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м - новый) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,575 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,105 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м - от разборки) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,105 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 0,564 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную) |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,376 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din beton asfaltic S=4 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Imbracaminte din placi de beton pentru pietoni S=7,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных плит) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (щебен (50%) используем вторично) |  |  | m3 |  | 1,750 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC35C1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,) |  |  | 100 m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut. |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалом на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 3,400 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut. |  | 0,877 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м - новый) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.0,25м - от разборки) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток C8/10 SM SR EN 1339:2010, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см - плитка от разборки) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,087 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,221 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 110,110 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din placi de beton pentru pietoni S=7,0 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-396; S1; F-6; S2; F-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,220 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-396; S1; F-6; S2; F-13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panouri, dulapuri de distributie - cutie de cablu CC-1, 400A (existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-521-2 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A (Separator de sarcinа 3P/400A) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (ППНИ35-250/250A, ППНИ35-160/250A) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,760 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,496 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri, dulapuri de distributie - cutie de cablu CC-1, 400A (existent) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 2,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,576 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,580 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,019 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,095 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,022 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,828 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 11,507 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 11,507 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,828 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубах ПЭ) |  |  | 100 m |  | 1,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,104 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,760 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 6,934 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 6,934 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-147-12 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (Кабель в здании и в РТ) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,224 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,224 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4*185мм2 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 1012284 |  | Cablu АПвБбШп-1 4*185мм2 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 1,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,873 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 8,184 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 8,184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 1,760 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,382 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,517 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,517 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,161 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,664 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,664 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 1,220 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,148 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,099 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,280 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 30,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Manson terminal 4ПКТп(б)-1-150/240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 74589611 |  | Manson terminal 4ПКТп(б)-1-150/240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-167-5 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,800 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Manson de cuplare, 4ПCТп(б)-1-150/240 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 74589612 |  | Manson de cuplare, 4ПCТп(б)-1-150/240 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=25мм) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,195 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,028 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 40х5мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat 50х5 mm |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,520 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852-1 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,326 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Papuci din aluminiu DL-185 д=185мм2 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 5007f5036 |  | Papuci din aluminiu DL-185 д=185мм2 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat EB2 400/3E/50kA/3P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 74589622511 |  | Intrerupator automat EB2 400/3E/50kA/3P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа BP32-37/3P/400A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7458962211 |  | Separator de sarcinа BP32-37/3P/400A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35 250/250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7458963343 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35 160/250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35 160/250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7458963343 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35 160/250A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |