| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3

Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr. 4386 din localitatea Hasnasenii Noi. Tehnologia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Pompa submersibila, GP 003-39, H=180,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=3 kw, n=2900 rot/min |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274220201 |  | Pompa submersibila, GP 003-39, H=180,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=3 kw, n=2900 rot/min |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Apometru pentru apa rece, D=2'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742205 |  | Apometru pentru apa rece, D=2'' |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 07-04-030-06 |  | Montarea pompei submersibile, pompa submersibila, GP 003-39, H=180,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=3 kw, n=2900 rot/min |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,0000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 22,8900 |  |  |
| 4 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. Apometru pentru apa rece, D=2'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 171,0000 |  |  |
| 6 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | m |  | 156,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 140,4000 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 6,2400 |  |  |
| 7 | RpAcH29A |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm |  |  | m |  | 156,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,4960 |  |  |
|  | 2413217309637 |  | Cloramina B |  |  | kg |  | 0,0967 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,5880 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,6800 |  |  |
| 8 | AcA06C |  | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2". (Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30) |  |  | m |  | 156,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 148,2000 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Conducta de refulare din otel, D=2'', PN30 |  |  | m |  | 162,3024 |  |  |
| 9 | FjD05A |  | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 20,8000 |  |  |
|  | 2721204110016 |  | Mufa de imbinare, PN30 |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 4,1600 |  |  |
| 10 | AcF11A |  | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 156,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,9200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 15,6000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,8000 |  |  |
| 11 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 1 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc.) |  |  | m |  | 0,85 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,4250 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2''- 1 buc., L=0.15 m, D=2'' - 3 buc. |  |  | m |  | 0,9014 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0803 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1785 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,1160 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,0625 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,0179 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,0179 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,0510 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2'', PN=16 bar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124504350 |  | Vana din fonta cu actionare manuala, D=2'', PN=16 bar |  |  | buc |  | 3,1200 |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=2'', PN=16 bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117301 |  | Supapa unisens, D=2'', PN=16 bar |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 14 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera, D=15 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
| 15 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=2'', PN=16 bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117302 |  | Ventuz de aerisire, D=2'', PN=16 bar |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Suport ОГ-50) |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,2800 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,2800 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Suport ОГ-50 |  |  | kg |  | 128,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,6400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,0240 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
| 17 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2145 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,4394 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0312 |  |  |
| 18 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=2'') |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741150 |  | Cot din otel, D=2'' |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
| 19 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=1 1/4'' x 2'') |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741101001 |  | Reductie din otel, D=1 1/4'' x 2'' |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
| 20 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din otel, D=2'') |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 287527411011 |  | Teu egal din otel, D=2'' |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 21 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=2'') |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,2300 |  |  |
|  | 2875274400150 |  | Flansa din otel sudabila, D=2'' |  |  | buc |  | 7,3500 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,8000 |  |  |
| 22 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
| 23 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=80/90 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Adaptor flansa PE, D=80/90 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |