APROB

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei

colonel al s/intern

___________Iulian Sîngereanu

,,___” ________________ 20__

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

- Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

- Obiectul achiziţiilor- Servicii de reparație curentă a ferestrelor depozitului DSE mun.Orhei și a sistemului pluvial a clădirii administrative a DSE mun. Orhei

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constitue ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

Caietul  de sarcini conține specificațiile tehnice minime și oligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale ale Caietului de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistem de scurgere pluvial |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 12,5000 |
| 2 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 18,5000 |
| 3 | RpCI10A | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm | m2 | 12,5000 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 25,0000 |
| 5 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 50,0000 |
| 6 | RpCI09A | Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm | m2 | 27,0000 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, diametrul 125 mm | m | 38,0000 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, diametrul 125 mm | m | 43,0000 |
| 9 | CB15A | Schela metalică autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12, Hmax=31 m) | m2 | 196,0000 |
|  |  | 2. Timplarii |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 63,0000 |
| 11 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 63,0000 |

- Adresa livrării- Direcția Siuații Excepționale mun.Orhei, or.Orhei, str.Eliberării 172B.

- Termen de prestare- maxim 30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Perioada de garanție a serviciilor prestate este de minim 3 ani conform specificațiilor tehnice.

- Plata serviciilor efectiv prestate se va realiza în baza procesului verbal semnat de ambele părți și prezentarea facturii fiscale întocmită în conformitate cu informațiile stabilite în contract.

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N. _______________